| ICS | 点击此处添加ICS号 |
| --- | --- |
| CCS | CPHA. 点击此处添加CCS号 |

中国港口协会团体标准

T/CPHA XXXX—XXXX

港口风力发电机组装卸作业要求

Port Handling Requirements for Wind Turbine Components

（本草案完成时间：2025年6月30日）

XXXX - XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

发布

目次

前言	II

1  范围	1

2  规范性引用文件	1

3  术语和定义	1

4  一般要求	2

5  吊运	2

6  船舶装卸	3

7  水平运输	4

8  场地堆存	4

9  车辆装卸	4

前言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别这些专利的责任。

本文件由中国港口协会提出并归口。

本文件起草单位：江苏盐城港射阳港开发集团有限公司、江苏盐城港控股集团有限公司、江苏盐城港智慧港口有限公司、金风科技股份有限公司、中船科技股份有限公司、株洲时代新材料科技股份有限公司、远景能源有限公司、上海海事大学。

本文件主要起草人：蔡敏、沈磊、许煦、李卓、赵宁、沈星星、李建科、张卫国、梁鹏程、林振东、吴勰龙、林海新、顾海明、王小玉、盛广华、李正亚。

港口风力发电机组装卸作业要求

范围

本文件规定了港口风力发电机组装卸作业的一般要求，以及吊运、船舶装卸、水平运输、场地堆存、车辆装卸等作业要求。

本文件适用于港口风力发电机组装卸作业。

规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 191　包装储运图示标志

GB/T 5082 起重机 手势信号

GB/T 6067.1 起重机械安全规程  第1部分：总则

GB/T 8487 港口装卸术语

GB/T 18451.1-2022 风力发电机组  设计要求

GB/T 19072-2022 风力发电机组  塔架

GB/T 25383-2010 风力发电机组  风轮叶片

GB/T 37257 风力发电机组机械载荷测量

JT/T 557 港口作业区域照明照度及测量方法

JT/T 1295 道路大型物件运输规范

JT/T 1427 道路大型物件运输车辆标志标识

中国船级社 《钢制海船入级规范》

术语和定义

GB/T 8487、GB/T 18451.1、GB/T 19072、GB/T 25383、GB/T 37257界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

风力发电机组 wind turbine generator system: WTGS

将风的动能转换为电能的系统。

[来源：GB/T 18451.1-2022 3.71]

风机部件 wind turbine component

风力发电机组中具有独立功能、可整体制造、运输、安装、维护和更换的组成单元，层级介于整机与零件之间，包括但不限于叶片、轮毂、机舱、塔架及其他主要部件。

叶片 blade

使风轮旋转并产生气动力的部件。

[来源：GB/T 25383.1-2010 3.3]

轮毂 hub

将叶片或叶片组件连接到风轮轴上的固定部件。

[来源：GB/T 18451.1-2022 3.23]

机舱 nacelle

在水平轴风力发电机组塔架顶部，包含传动系统和其他装置的整个箱体。

[来源：GB/T 18451.1-2022 3.30]

塔架 tower

风力发电机组支撑结构的一部分，连接下部结构和主机部分。

[来源：GB/T 19072-2022 3.1]

一般要求

从事风力发电机组（以下简称“风机”）港口装卸作业的人员应接受专业技术培训，并经考核合格。

作业人员上岗作业时，应穿戴好相应的劳防用品。登高作业时应有专人监护，安全带应系牢并高挂低用。

风机港口装卸作业环境满足以下要求：

在装卸作业的区域内，其照明照度应符合JT/T 557的要求；

装卸作业区域应设置隔离装置和警示装置，并设专人监护，无关人员及车辆不应进入；

应根据风机部件的实际情况，配备相应的安全消防设施；

风速大于10m/s，或雨雪、雷电等恶劣天气，不宜起吊风机部件；

对标有防潮标识的风机部件，在雨雪天应停止露天作业；

在船舶的风机作业区域留有安全作业空间，装卸作业前应移除影响风机装卸的船具和其他物品；

风机部件对码头的压力或运输及吊运车辆的轮压应小于码头承载压力。

港口装卸的风机部件，应满足以下要求：

- 装卸的风机部件应标有表示其特性的质量、尺码、重心、吊点位置、基座面积等信息和图形标识，图形标识应符合GB/T191的规定；对标识有缺漏的，应由制造商、货主和承运人等责任方提供，并派专员在现场核准；

- 装卸的风机部件、风机部件包装及风机部件支架或基座应完好，无任何残损；

- 装卸有特殊要求的，应由厂商、货主和承运人等责任方提供相关的技术资料；

- 风机部件附有装卸工属具的，或码头需要客户提供专用装卸工属具的，应由厂商、货主和承运人等责任方提供相关的使用说明书，必要时应派专员在现场进行使用的指导，并对工属具使用承担相应的责任。

港方与承运方应根据作业委托人提供的风机部件装卸特性资料和港口装卸作业的技术条件制定装卸工艺方案，并考虑以下因素：

- 不影响吊运、拖运和进出堆场的空间限制；

- 不影响吊运、拖运时风机部件的稳定性；

- 风机部件装载和栓固的装卸安全。

风机部件装卸作业前，应根据风机部件装卸方案，做好工属具、装卸机械、工装、吊带及堆场的准备及检查工作。

装卸风机部件所使用的各类机械设备应处于良好技术状态，其性能应与风机部件的尺码和质量、装卸载船舶和堆场道路等操作环境条件相匹配，具体内容包括：

- 装卸机械额定起重量、载重量与风机部件的质量；

- 装卸机械吊运幅度与风机部件装卸载位置的距离；

- 装卸机械起升高度与风机部件吊运所需的高度；

- 装卸机械的机械结构和运行极限对超长、超宽风机部件操作的限制。

装卸机械司机在每次作业前应按照设备操作规程完成试车。试车应先进行启动、制动、限位及报警等基本安全功能检查，再依据具体工艺对相应作业动作进行验证，确认设备状态正常后方可投用。

风机部件的重量或外形尺寸超出港方起重机械的能力时，应申请港外相适应的作业机械，港外机械应符合4.6相关规定。

吊运

风机部件的吊运应符合GB/T 5082、GB/T 6067.1的规定。

起升钢丝绳和吊点的作用线应与被吊风机部件重心保持在同一垂直线上，不应偏拉斜吊。

起吊前和起吊离地时应做以下检查：

- 绑扎部件的栓固件全部拆除，吊具连接正确；

- 避免与周围部件或物体发生挤压或碰撞；

- 应垂直起吊货物，起吊100～200mm时暂停，检查吊具受力状态、风机部件平衡状态等，确认无疑后方可缓慢起吊。

吊运时，运行速度应平稳，不应急起急停，途径区域内应无障碍物。

使用两台起重机联合吊运时，应满足以下要求：

- 起吊前制定详细的技术措施与交底；

- 由起重指挥人员指挥协同吊运；

- 总起重量不超过两台起重机额定起重量总和的75%，且每台起重机负荷重量不超过起额定起重量的80%。

使用浮吊进行吊运时，满足以下要求：

- 应考虑起重机受载及船舶姿态的改变（横倾或纵倾）对起吊的影响，避免碰撞或挤压；

- 吊运舷外风机部件时，应防止跨距过大引起船舶倾斜；

- 在码头承载允许前提下，运输车辆应尽量靠近码头前沿。

汽车起重机或履带起重机吊运时，应满足以下要求：

- 在码头承载允许的前提下，使起重机尽量靠近运输船舶；

- 支腿全部打开时，与风机部件保持1m以上安全距离；

- 支腿下方应铺设垫木或钢板，其作用在码头面的压强小于码头允许承压；

- 根据货物重量、尺寸等参数，结合起重机载荷曲线调整起重臂长度和仰角，严禁超载。

吊运的风机部件经过船舷、船舱口围板等处时，部件底部高度应高于经过处0.5m以上。

吊装的风机部件不应从人员，车、船驾驶室上方通过。

风机部件吊运至车辆、舱口等着落处上方时，应按以下要求操作：

- 缓速下降至距卸货位置1～1.5m处暂停；

- 作业人员应使用推拉杆或稳索使部件停稳后，再次缓速下降；

- 货物就位后进行绑扎系固和吊具拆除工作。

对叶片进行吊运时，按以下要求操作：

- 应采用两台起重设备联合吊运方式对叶片进行吊运；

- 吊运叶片时，叶尖应使用叶片运输支架上的吊点起吊，叶根宜使用叶根支架两侧吊点起吊。当采用兜套方式起吊叶根时，应确保起吊后叶片运输姿态不变；

- 叶根、叶尖应同时起吊。

对轮毂进行吊运时，应按以下要求操作：

- 采用吊带、卸扣或专用吊具进行吊装；

- 吊点在货物本体或运输基座上。

对机舱进行吊运时，应按以下要求操作：

- 采用机舱专用吊具进行吊运；

- 吊钩吊带对称安装；

- 吊钩与吊具横梁垂直。

对塔架进行吊运时，按以下要求操作：

- 塔架吊运前，应确保塔架及内饰件完好，跟随塔架发货的组件齐全；

- 使用两台起重机对塔架进行联合吊运时，塔架吊带宜安装在外侧距法兰面1m处；

- 使用单台起重机配套吊梁对塔架进行吊运时，吊点铅锤钱应通过塔架重心，且吊梁两吊带的间距应不小于塔架总长度的三分之一。

船舶装卸

风机部件的船舶装卸操作时，积载位置应满足船公司要求，装卸顺序应由船公司及港方共同确定。

船舶积载时，机舱、轮毂、叶片等风机大件之间的间距应不小于1m，吊具工装之间间距应不小于0.5m。

船舶装卸作业前，应满足以下要求：

- 装船前，需要铺垫木或橡胶衬垫时，根据载荷分布的要求，选取和铺设；

- 卸船前，拆除用于固定风机部件的各种栓固件，对稳性差和易移位的风机部件要拆一件卸一件。

使用深舱船进行运输时，甲板开口及舱室的宽度应具备足够余量，装船时风机部件距船舷边应留出不小于1m的通道供安全检修及操作。

风机部件装载在甲板时，应充分考虑船舶的配载情况，满足以下要求：

- 宜对称布置机组部件，合理排布货物重量，保证风机部件装卸及运输过程中船舶不出现明显的横倾和纵倾，其整体稳性应符合中国船级社《钢制海船入级规范》的要求；

- 风机部件的布置不应超出甲板宽度;

- 电气部件及精密部件应远离甲板边缘，尽量放置在甲板中部位置并进行垫高处理，防止甲板上浪导致部件受潮、进水；

- 宜将风机部件布置在运输船舶主甲板强横梁及纵桁结构上；

- 叶轮、发电机和机舱整体运输时，宜优先考虑大部件沿运输船甲板长度方向放置；

- 叶片装船时，叶尖部分不宜超出主甲板。若叶尖超出主甲板，应在主甲板布局方案中进行明显标注，经船方或货主同意且取得相关许可部门的航运许可后方可装船；

- 应留出足够的检查维护空间。

随机用标准件、控制电缆等，宜使用相对坚固的包装箱盛放，装船时应将底部用枕木支撑，堆放整齐。

随船运输的吊具，应放置在甲板上，并注意防水防潮，避免吊带被压。

水平运输

应提前规划运输路线，并在水平运输前进行道路查勘，确保途径码头道路的净宽、净高及转弯半径满足货物水平运输要求。

码头途径路面应无尖锐物或其他障碍。

码头途径路面横向及纵向坡度宜不大于2°。

应配备指挥员和警戒员，相关人员应保持通讯畅通。

环境风速应不大于12m/s，能见度应不低于100m。

不应在暴雨及冰雹等恶劣天气下进行运输。

场地堆存

风机部件堆存区域满足以下要求：

- 不应含有金属粉尘、易燃易爆物质，应配备消防设施；

- 风机部件堆存区域排水应通畅；

- 应有明确的标识指示；

- 堆存区域与常用通行道路相邻时，应采用隔离设施与通行道路进行隔离警戒，隔离安全距离应不小于1m。

风机部件的防雨包装等应处于完好状态。

人员不应在堆存的风机部件表面、外包装上攀爬、踩踏。

风机部件应放置在专用支架或衬垫上，风机部件本体距离地面的最小距离应不小于0.1m，左右安全间距应不小于1m。

风机叶片堆存时，应满足以下要求：

- 叶片法兰口处于封闭状态，各螺纹孔的塑料堵头牢固；

- 配备防风锚固设备。

风机的附件堆存时，应平稳放置在衬垫上，不宜堆叠。

车辆装卸

承载车辆的选择应符合JT/T 1295的相关要求。

风机部件重心横向应尽量位于车辆中心线上。

风机部件或风机部件支架与运输车辆接触处应放置橡胶衬垫，每处橡胶衬垫板面积应不小于接触处面积。

叶片装车时，应将叶根朝向车头，叶尖朝向车尾，并满足以下要求：

- 当叶片与运输支架分别装车时，应根据装车方案先将叶片专用运输支架摆放在运输车辆指定位置，再使用起重机将叶片吊至专用运输支架上进行安全固定；

- 叶片与运输车辆对接后，应先松叶根吊带，后松叶尖吊带。松放时应缓慢，减小叶尖的晃动量。

机舱装车时法兰封头应朝向车头。

装车完成后，应按JT/T 1427要求在风机部件及工装超宽、超高、超长位置处张贴标识贴或安装标识灯。

卸车按以下要求操作：

- 卸车前，应拆除风机部件与车辆的栓固装置；

- 卸车后，人员和运输车辆远离吊装现场。

装卸车完成后，应将吊装时拆除的部件及密封盖布等按包装要求归位并固定完好。