港口风力发电机组装卸作业要求

（征求意见稿）

编制说明

标准起草组

2025年6月

目录

一、工作简况	1

二、标准编制原则和确定标准主要内容的论据	3

三、主要试验（或验证）的分析、综述报告，技术经济论证，预期的经济效果	8

四、采用国际标准和国外先进标准的程度，以及与国际、国外同类标准水平的对比情况，或与测试的国外样品、样机的有关数据对比情况	9

五、与有关的现行法律、法规和强制性标准的关系	10

六、重大分歧意见的处理经过和依据	11

七、贯彻标准的要求和措施建议（包括组织措施、技术措施、过渡办法等内容）	11

八、废止现行有关标准的建议	11

九、其他应予说明的事项	11

一、工作简况

（一）任务来源

团体标准《港口风力发电机组装卸作业要求》根据中国港口协会关于下达2024年中国港口协会团体标准化计划通知（中港协行函[2024]30号）的要求及计划编号2024-22的安排，由江苏盐城港射阳港开发集团有限公司、江苏盐城港控股集团有限公司、江苏盐城港智慧港口有限公司、金风科技股份有限公司、中船科技股份有限公司、株洲时代新材料科技股份有限公司、远景能源有限公司负责起草。

（二）起草单位

标准编写主要由江苏盐城港射阳港开发集团有限公司、江苏盐城港控股集团有限公司、江苏盐城港智慧港口有限公司、金风科技股份有限公司、中船科技股份有限公司、株洲时代新材料科技股份有限公司、远景能源有限公司负责、协作单位主要为上海海事大学。

（三）主要起草人及其所做的工作

标准主要起草人有：蔡敏、沈磊、许煦、李卓、赵宁、沈星星、李建科、张卫国、梁鹏程、林振东、吴勰龙、林海新、顾海明、王小玉、盛广华、李正亚等。

起草人任务分工见表1。

表1 标准主要起草人任务分工

| 姓名 | 单 位 | 职称、职务 | 项目职务 | 分 工 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 蔡敏 | 江苏盐城港射阳港开发集团有限公司 | 董事长 | 组长 | 标准起草总负责人，审核相关技术 |
| 沈磊 | 苏盐城港射阳港开发集团有限公司 | 风电进出口部经理 | 组员 | 组织讨论确定标准框架、编写思路，组织起草组人员讨论确定标准化对象需要规范的技术要素，组织标准审查、修改、报批。 |
| 许煦 | 江苏盐城港控股集团有限公司 | 部长/工程师 | 组员 | 负责第4章、第5章编写。 |
| 李卓 | 金风科技股份有限公司 | 高级工程师 | 组员 | 负责第6章编写。 |
| 赵宁 | 上海海事大学 | 副教授 | 组员 | 组织标准起草工作，把握标准制定技术方向，组织协调标准制定所需资源。 |
| 沈星星 | 金风科技股份有限公司 | 高级工程师 | 组员 | 负责第6章编写。 |
| 李建科 | 中船科技股份有限公司 | 高级工程师 | 组员 | 负责第7章编写。 |
| 张卫国 | 上海海事大学 | 博士/讲师 | 组员 | 组织确定标准制定方案，整理材料，撰写标准。 |
| 梁鹏程 | 株洲时代新材料科技股份有限公司 | 高级工程师 | 组员 | 负责第8章编写。 |
| 林振东 | 远景能源有限公司 | 高级工程师 | 组员 | 负责第9章编写。 |
| 吴勰龙 | 江苏盐城港智慧港口有限公司 | 起重工高级工 | 组员 | 负责第4章、第5章编写。 |
| 林海新 | 江苏盐城港智慧港口有限公司 | 起重工高级工 | 组员 | 负责第4章、第5章编写。 |
| 顾海明 | 江苏盐城港智慧港口有限公司 | 起重工中级工 | 组员 | 负责第4章、第5章编写。 |
| 王小玉 | 苏盐城港射阳港开发集团有限公司 | 起重工中级工 | 组员 | 负责第4章、第5章编写。 |
| 盛广华 | 江苏盐城港射阳港开发集团有限公司 | 起重工中级工 | 组员 | 负责第4章、第5章编写。 |
| 李正亚 | 江苏盐城港智慧港口有限公司 | 起重装卸操作工技师 | 组员 | 负责第4章、第5章编写。 |

（四）主要工作过程

1、2024年10～2024年12月，根据中国港口协会关于下达2024年中国港口协会团体标准化计划通知（中港协行函[2024]30号）的要求，项目承担单位根据计划要求，成立编制组，明确了标准编写任务分工和时间进度安排，组织开展标准修订工作；

2、2025年1月～2025年4月，开展对本标准修订收集资料，并对目前国内主要风机大件装卸港口及风机主机厂等进行调研，调研的主要内容包括目前风机市场主要的风机设备的相关参数、风机设备水平运输的主要设备、码头装卸的主要设备、码头装卸吊运所涉及的主要工属具、码头装卸所涉及的主要工艺等，对存在的问题进行总结归纳，编制标准工作大纲。

3、2025年5月，召开标准制定研究大纲评审会，提交研究大纲的标准草案。根据大纲评审意见对研究大纲进行修改。

4、2025年6月，开展相关技术企业和港口的调研和技术交流。在标准草案基础上，编写组反复讨论修改，完成征求意见稿。

二、标准编制原则和确定标准主要内容的论据

## （一）标准编制原则

本文件按照GB/T 1.1-2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草，并遵循以下原则：

- 一致性原则：文件内各部分之间，其结构以及要素的表述宜保持一致，即：相同的条款宜使用同一个术语，类似的条款宜使用类似的术语；同一个概念宜使用同一个术语，避免使用同义词；相似内容的要素的标题和编号宜尽可能相同。

- 协调性原则：起草的文件与现行有效的文件之间宜相互协调，避免重复和不必要的差异，即：针对一个标准化对象的规定宜尽可能集中在一个文件中；通用的内容宜规定在一个文件中，形成通用标准或通用部分；文件的起草宜遵守基础标准和领域内通用标准的规定，如有适用的国际文件宜尽可能采用；需要使用文件自身其他位置的内容或其他文件中内容时，宜采取引用或提示的表述形式。

- 易用性原则：文件内容的表述宜便于直接应用并且易于被其他文件引用或剪裁使用。

根据以上原则，并结合风机部件特性及港口作业设备特点，本文件制订的内容，主要侧重于风机部件在港口范围内的各项作业环节的技术要求，主要包括对港口风力发电机组装卸作业的一般要求，以及吊运、船舶装卸、水平运输、场地堆存、车辆装卸等各环节的作业要求。

## （二）确定标准主要内容的论据

本文件规定了港口风力发电机组装卸作业的一般要求，以及吊运、船舶装卸、水平运输、场地堆存、车辆装卸等作业要求。

本文件适用于港口风力发电机组装卸作业。

本文件主要内容：第1章 范围；第2章 规范性引用文件；第3章 术语和定义；第4章 一般要求；第5章 吊运；第6章 船舶装卸；第7章 水平运输；第8章 场地堆存；第9章 车辆装卸。

项目组在标准编制之初，深入调研了业界知名的风机主机厂商及主要的风机大件设备装卸大港，这些企业包括：金风科技、远景能源、明阳智能、上海电气集团、中国中车等；风机装卸港口单位：包括江苏港口集团、天津港、上海港、盐城港、山港集团、北部湾港、广东阳江港连云港港、大连港等。调研的内容主要包括目前风机市场主要的风机设备的相关参数、风机设备水平运输的主要设备、码头装卸的主要设备、码头装卸吊运所涉及的主要工属具、码头装卸所涉及的主要工艺等。在广泛调研的基础上，充分考虑了风机部件自身特性以及港口环境特点及风机部件在港口进行装卸所涉及的必要环节，编制形成了本文件。本文件编制的主要内容包括：

1 第1章 范围

本文件规定了港口风力发电机组装卸作业的一般要求，以及吊运、船舶装卸、水平运输、场地堆存、车辆装卸等作业要求。

本文件适用于港口风力发电机组装卸作业。

2. 第2章 规范性引用文件

本文件引用了如下标准：

GB/T 191　包装储运图示标志

GB/T 5082 起重机 手势信号

GB/T 6067.1 起重机械安全规程  第1部分：总则

GB/T 8487 港口装卸术语

GB/T 18451.1 风力发电机组  设计要求

GB/T 19072 风力发电机组  塔架

GB/T 25383 风力发电机组  风轮叶片

GB/T 37257 风力发电机组机械载荷测量

JT/T 557 港口作业区域照明照度及测量方法

JT/T 1295 道路大型物件运输规范

JT/T 1427 道路大型物件运输车辆标志标识

中国船级社 《钢制海船入级规范》

其中GB/T 191规定了包装件的储运图示标志及其使用原则；GB/T 5082规定了起重机作业手势信号，适用于风机部件吊运过程中的指挥与协同；GB/T 6067.1规定了起重机械的通用安全要求，为吊装作业安全提供总体框架；GB/T 8487统一了港口装卸术语，确保本文件采用的词汇与行业保持一致；GB/T 18451.1规定了风力发电机组的总体设计要求，为确定部件尺寸、荷载极限及操作边界提供基础；GB/T 19072规定了塔架结构、接口与检验要求，为塔架吊运、绑扎与堆存方式提供依据；GB/T 25383规定了风轮叶片的通用技术条件，是叶片装卸与运输支撑设计的基本指南；GB/T 37257规定了风机机械载荷测量方法，为评估吊点受力与运输工况提供力学参考；JT/T 557规定了港口作业区域的照明照度及测量方法，保障装卸作业在足够光照下安全进行；JT/T 1295规定了道路大型物件运输的路线勘察与车辆配置要求，是风机大部件水平运输的重要依据；JT/T 1427规定了大型物件运输车辆的标志标识和警示要求，用于风险提示与交通安全管理；《钢制海船入级规范》规定了船舶的结构强度、稳性及系固要求，为海运环节的船-货匹配与安全航行提供技术边界。另外，GB/T 8487、GB/T 18451.1、GB/T 19072、GB/T 25383、GB/T 37257等规范中界定的相关术语亦适用于本文件。

3. 第3章 术语和定义及缩略语

该部分主要阐述了港口风力发电机组装卸作业要求所涉及的相关术语，本文件首先沿用 GB/T 8487、GB/T 18451.1、GB/T 19072、GB/T 25383 和 GB/T 37257 已给出的港口装卸与风力发电机组相关通用术语，在此基础上针对港口风力发电机组作业特点对“风力发电机组”“风机部件”“叶片”“轮毂”“机舱”“塔架”等关键概念作了补充阐释，明确各自的结构功能、层级位置及装卸操作边界，以保证后续技术条款在装卸、运输和堆存环节的适用性和一致性。

4. 第4章 一般要求

该部分通过“人—机—环—管”四个维度建立了风机港口装卸的统一安全底线。条款首先要求所有作业人员经专业培训并考核合格，登高作业需专人监护且必须正确使用安全带，同时规定作业时必须佩戴劳防用品；作业区照明照度、警戒隔离、消防设施、天气窗口（风速≤10 m/s、避免雨雪雷电）等环境条件也被量化控制，以减少人员伤害和高空坠物、风载失稳等事故风险。

同时，为保护高价值的大部件和码头结构，该部分要求部件必须完整标注质量、尺寸、重心与吊点并符合 GB/T 191，包装与支架完好；港方和承运方须基于部件特性、设备能力与码头承载力联合制定装卸方案，作业前完成设备试车与场地检查；所有起重、运输机械的额定能力、幅度、高度等参数必须与部件匹配，不得超载或偏吊。上述规定旨在双重防护——既确保人身和设备安全，又保证风机部件在转运全过程中的完整性和船岸结构的稳态，为后续吊运、水平运输、堆存等奠定可靠基础。

5. 第5章 吊运

该部分主要规定了港口风机装卸作业吊运操作的相关要求，由于吊运操作在船舶装卸、车辆装卸阶段均有涉及，是港口风机装卸最重要的一环，所以在该部分将上述两个环节所涉及到的吊运操作共性予以统一要求，具体包括：吊点的受力要求、吊运前和离地检查要求、吊运时的通用要求、两台起重机联合吊运要求、使用浮吊、汽车起重机及履带起重机时的吊运要求、对叶片/轮毂/机舱/塔架等关键风机部件的吊运时的特殊要求。这些规定的核心目的在于：① 通过定量负荷限制和工前检查降低设备超载及碰撞风险；② 通过部件-工装匹配与专用吊具使用保证重心稳定和姿态可控；③ 通过人员统一指挥与作业顺序优化避免高空坠物、吊装晃动等安全隐患，从而在完整保护高价值风机部件的同时，实现人身、设备与码头结构的多重安全。

6. 第6章 船舶装卸

该部分主要围绕风机大部件在船岸转运的关键环节，对装船、卸船与甲板布置提出统一要求，包括：船舶装卸顺序要求、风机部件船舶积载间距要求、船舶装卸作业前检查要求、对深舱船的甲板开口和舱室宽度要求、风机部件的甲板配载要求、随机用标准件及控制电缆等的装船要求、随船运输的吊具装船要求等。这些要求旨在通过空间留置、配载平衡和栓固拆装程序，防止装卸过程中的碰撞及重心偏移，确保船舶纵横稳性和甲板结构安全，同时保证高价值风机部件在海运振动与潮湿环境下的完整性，并便于途中检查维护。

7. 第7章 水平运输

该部分主要规定了港口内风机部件由吊装点驶往堆场或装船位置的共性要求，具体包括：运输路线的规划及路勘要求、运输路面的相关要求、配备人员要求、作业环境要求等。上述规定通过对道路条件、人员配置与极端天气窗口的量化控制，降低了车辆侧翻、部件刮擦以及高风速下姿态失稳等风险，确保风机部件在码头水平移动过程中的人身安全与设备完好，为后续堆存或装船作业提供可靠前提。

8. 第8章 场地堆存

该部分对风机部件在码头堆存期间的环境条件、摆放及人员行为等提出统一要求，具体包括：堆存区域要求、风机部件防雨包装要求、人员禁行要求、风机部件及附件的放置、摆放要求等。上述规定旨在通过控制可燃/粉尘风险、保证排水与隔离距离、落实防雨防风与支撑间隙，降低火灾、浸水、倒伏及人为损伤等隐患，确保高价值风机部件在堆场长期存放期间的完好性与作业区的人员安全。

9. 第9章 车辆装卸

该部分对风机部件在码头与承载车辆之间的装车、卸车操作提出了统一要求，具体包括：对车辆的选择要求、车辆装载时风机部件中心布置要求、橡胶衬垫放置要求、叶片及机舱装车时的特殊要求、卸车要求及装卸车完成后的相关要求。这些要求通过控制车辆匹配、重心位置、受力缓冲及警示标识，降低了运输环节侧翻、刮擦和散落风险，最大限度保护高价值部件的结构完整性和人员安全，为公路转运或后续码头工序奠定安全基础。

三、主要试验（或验证）的分析、综述报告，技术经济论证，预期的经济效果

在标准编制阶段，起草组依托射阳港、大丰港等大型风电集散码头，针对“船—岸—场—车”全链条组织了多轮现场验证。试验场景涵盖叶片、机舱、轮毂等典型部件的装卸、水平运输和堆存，既使用固定吊、门机、汽车吊、履带吊等不同机型组合，也覆盖深舱、平甲板等多船型工况。每轮验证均按照标准草案要求事先制定作业计划，现场实时记录吊点受力、车辆偏摆、风速、能见度等参数，并通过视频回溯与作业日志进行评估。试验结果表明，文件提出的作业窗口、安全系数、道路与场地阈值能够在港口布局与装备条件下保持稳定适用，为条文定量指标的合理性提供了充足的现场依据。

对关键指标的综合分析显示：水平运输极端气象条件、联合吊装负荷比例、堆存间距等因素，共同决定了部件姿态稳定性与人员操作余量。经过验证，起重机动作平稳性、SPMT 行驶轨迹、叶片摆幅等核心指标均能满足安全要求；同时，作业流程中的“试吊—缓升—稳索—复核—就位—系固”逻辑被证明可有效降低人机交互误差。通过多港口、多周期的对比试验，标准吸纳了广泛的实践反馈，使得各条款不仅满足安全底线，同时兼顾效率与操作性。

技术经济论证从装备通用化、流程重构和管理协同三个维度展开。首先，标准统一了吊点布置、装卸顺序和栓固方式，减少码头为个别机型或部件另行采购特种工装的需求；其次，清晰的气象窗口和道路判据让作业调度更具可预见性，降低了因临时停工造成的资源闲置；再次，文件将门机、汽车吊、履带吊及浮吊及 SPMT 的能力界面进行量化衔接，使设备选型与能力利用更加精细，避免“大马拉小车”或“设备吃紧”现象。通过流程标准化，可将以往依赖经验的“人盯人”作业转变为“制度+监督”的闭环管理，显著压缩隐形安全成本。

预期经济效果体现在三个层面：一是安全效益，标准化操作可有效降低设备碰撞、部件损伤和人身伤害事故，减少事故处置支出与索赔纠纷；二是效率效益，港口可在不扩张场地和设备的前提下提升装卸节奏，缩短船舶在港停时，释放泊位周转能力；三是协同效益，统一的技术指标为起重机、工属具、运输车辆等提供明确接口，加速产业链模块化、系列化产品迭代。综合来看，《港口风力发电机组装卸作业要求》在充分验证与系统论证的基础上，实现了安全可靠与经济高效的统一，其推广预计将为港口运营方、航运企业乃至装备制造和服务机构带来持续而显著的综合收益。

四、采用国际标准和国外先进标准的程度，以及与国际、国外同类标准水平的对比情况，或与测试的国外样品、样机的有关数据对比情况

在起草《港口风力发电机组装卸作业要求》过程中，起草组首先系统检索了 ISO、IEC、DNV 以及 GL 等机构已发布的风电部件搬运、海上重件作业和港口安全操作文件，但检索结果显示：现有国际文件多聚焦海上安装或船—海过驳作业，对港口岸基装卸、水平运输和堆存环节的要求相对空缺，尚未形成专门面向“港口—风机部件—多式联运”场景的系统标准。因而，本文件未直接引用 ISO/IEC 正文，而是以国内现行的风机产品标准（GB/T 18451.1、GB/T 19072、GB/T 25383 等）和港口作业安全标准（GB/T 6067.1、JT/T 557、JT/T 1295 等）作为技术框架，并辅以中国船级社《钢制海船入级规范》对船舶稳性和配载的约束要求，以满足港口作业特定条件下的安全与效率需求。

由于国外大型风机制造商常通过内部作业手册或项目级 HSE 方案管理港口环节，数据口径与公开标准不易获取，本文件未采用“测试国外样品、样机”一对一比对方式，而是通过现场验证与专家比对，确保提出的定量指标既满足国内港口设施条件，也能与主流 OEM 的工装、支架接口兼容。整体而言，本文件在安全因素量化、流程细化和作业场景适配性方面走在国际公开标准前列，为后续开展国际互认和技术交流奠定了基础。

五、与有关的现行法律、法规和强制性标准的关系

本文件以《安全生产法》《中华人民共和国港口法》《标准化法》等上位法律为总体遵循，围绕港口风力发电机组在吊运、水平运输、堆存及船舶装卸环节中的安全管理需求，对作业流程和技术细节进行了场景化细化，确保各项要求符合国家对于港口生产安全和作业秩序的基本规定。

在技术层面，标准充分衔接 GB 2894 对安全标志的设置原则、GB/T 6067.1 对起重机械通用安全的框架要求，以及 JT/T 557、JT/T 1295、JT/T 1427 等行业规范中关于照明、运输路线和车辆标识的基础条款；船舶装卸部分则同步引用中国船级社《钢制海船入级规范》关于船舶整体稳性的要求。在此基础上，本文件针对风机部件“超长、偏重、重心高”的特点，补充了吊运协作、道路条件、堆存支护等操作细节，为港口现场提供更具可执行性的指引。

本文件定位为对国家法律法规及国家标准、行业标准的应用性补充，而非替代或降低其安全底线；如条文与上位法律、法规或强制性标准存在不一致，应以国家法律法规和强制性标准为最高遵循。

六、重大分歧意见的处理经过和依据

无。

七、贯彻标准的要求和措施建议（包括组织措施、技术措施、过渡办法等内容）

组织统筹方面，可将本文件纳入港口安全与运营管理体系，由生产调度、设备、HSE 等部门组成专项小组，细化到吊运、水平运输、堆存、船舶及车辆装卸环节；推行“管理—技术—一线”分层培训，并可引入第三方审核，确保责任落地和持续改进。

技术落地方面，可对照标准优化吊具接口、堆存支架和监测预警逻辑，既有门机、固定吊、汽车吊、履带吊、SPMT 等设备完成能力校核和安全标志、照度、防风、防排水补强；在作业系统中固化风速、能见度、坡度及联合吊装系数的自动校验，保障关键参数受控。

过渡推广方面，可采取“试点—评估—复制”节奏：先在核心泊位完整实施并评估成效，随后按优先级扩展至其他作业区；对暂不具备升级条件的设备与场地，先行落实路线标识、指挥口令和堆存防护等低成本措施，再逐步迭代至全面升级。

八、废止现行有关标准的建议

无

九、其他应予说明的事项

无。