| ICS | 点击此处添加ICS号 |
| --- | --- |
| CCS | CPHA. 点击此处添加CCS号 |

中国港口协会团体标准

T/CPHA XXXX—XXXX

装载机远程控制系统技术要求

Technical requirments for loaders remote control system

本草案完成时间：2025年5月22日

XXXX - XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

发布

目次

前言	II

1  范围	1

2  规范性引用文件	1

3  术语和定义	1

4  系统构成	1

5  一般要求	2

6  技术要求	3

6.1  视频监控	3

6.2  信息管控	4

6.3  远程操控台	4

6.4  安全保护	4

前言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别这些专利的责任。

本文件由中国港口协会提出并归口。

本文件起草单位：张家港港务集团有限公司、张家港港昌科技装备制造有限公司、南京山松工程机械有限公司、舟山鼠浪湖码头有限公司、上海海事大学。

本文件主要起草人：刘建军、詹新望、李舵、任宪锋、吴洪良、徐兵、任国庆、王大帅、杨一平、袁海立、张卫国、杜成臣、俞锋、张滨、杜佳玮、许丹、周一帆、陆建锋、张少华、陶雨轩、许云、王海荣、吴琛宇等。

装载机远程控制系统技术要求

范围

本文件规定了干散货码头装载机远程控制系统构成、一般要求和技术要求。

本文件适用于干散货码头清堆/清舱的装载机远程控制系统的设计、开发和使用。

规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB 2894 安全标志及其使用导则

GB/T 10170 土方机械 挖掘装载机 技术条件

GB/T 10175.1 土方机械 装载机和挖掘装载机 第1部分：额定工作载荷的计算和验证倾翻载荷计算值的测试方法

GB/T 22239 信息安全技术 网络安全等级保护基本要求

GB/T 22359.1 土方机械与建筑施工机械 内置电源机器的电磁兼容性(EMC) 第1部分：典型电磁环境条件下的EMC一般要求

GB/T 22359.2 土方机械与建筑施工机械 内置电源机器的电磁兼容性(EMC) 第2部分：功能安全的EMC附加要求

GB/T 25604 土方机械 装载机 术语和商业规格

GB/T 25684.3 土方机械 安全 第3部分：装载机的要求

GB/T 28181 公共安全视频监控联网系统信息传输、交换、控制技术要求

GB/T 35199 土方机械 轮胎式装载机 技术条件

GA/T 1211 安全防范高清视频监控系统技术要求

JT/T 557 港口作业区域照明照度计测量方法

JT/T 622 港口装卸机械电气安全规程

术语和定义

GB 2894、GB/T 22239、GBT 22359.1、GB/T 25604、GB/T 25684.3、GB/T 25686、GA/T 1211界定的术语和定义适用于本文件。

系统构成

装载机远程控制系统由视频监控系统、信息管控系统、远程控制台和安全保护系统等构成。

装载机远程控制系统的基本配置要求见表1。

- 表1 装载机远程控制系统功能与配置

| 序号 | 名称 | 功能 | 配置内容 | 清堆配置要求 | 清舱配置要求 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 视频监控 | 视频监控、可视化感知 | 摄像头 | Å |  | Å |
|  |  |  | 红外夜视仪 | ¡ |  | Å |
|  |  |  | 编码装置 | Å |  | Å |
|  |  |  | 解码装置 | Å |  | Å |
|  |  |  | 入侵检测算法 | ¡ |  | ¡ |
| 2 | 信息管控 | 装载机与远程控制台之间的数据交换与管控 | 基站 | Å |  | Å |
|  |  |  | 通信模块 | Å |  | Å |
|  |  |  | 增益天线 | ¡ |  | ¡ |
|  |  |  | 信号放大器/中继器 | ¡ |  | ¡ |
|  |  |  | 通信控制器 | Å |  | Å |
|  |  |  | 通信服务器 | ¡ |  | ¡ |
|  |  |  | 网关设备 | Å |  | Å |
|  |  |  | 网络交换机 | Å |  | Å |
|  |  |  | 防火墙 | Å |  | Å |
|  |  |  | 通信管理软件 | Å |  | Å |
|  |  |  | 状态监控系统 | Å |  | Å |
|  |  |  | 故障诊断系统 | ¡ |  | ¡ |
| 3 | 远程控制台 | 远程操作装载机的交互载体 | 座椅 | Å |  | Å |
|  |  |  | 方向控制装置 | Å |  | Å |
|  |  |  | 油门控制装置 | Å |  | Å |
|  |  |  | 制动控制装置 | Å |  | Å |
|  |  |  | 铲斗控制装置 | Å |  | Å |
|  |  |  | 档位控制装置 | Å |  | Å |
|  |  |  | 灯光控制开关 | Å |  | Å |
|  |  |  | 门禁 | ¡ |  | ¡ |
|  |  |  | 启动开关 | Å |  | Å |
|  |  |  | 喇叭按钮 | Å |  | Å |
|  |  |  | 急停装置 | Å |  | Å |
|  |  |  | 显示器 | Å |  | Å |
|  |  |  | 麦克风/扬声器 | Å |  | Å |
|  |  |  | 身份识别系统 | ¡ |  | ¡ |
|  |  |  | 控制软件 | Å |  | Å |
| 4 | 安全保护 | 主被动安全机制 | 超声波雷达 | Å |  | Å |
|  |  |  | 毫米波雷达 | ¡ |  | ¡ |
|  |  |  | 激光雷达 | ¡ |  | ¡ |
|  |  |  | 倾角传感器 | Å |  | Å |
|  |  |  | 警示闪灯 | Å |  | Å |
|  |  |  | 警示蜂鸣器 | Å |  | Å |
|  |  |  | 自动灭火装置 | ¡ |  | ¡ |
|  |  |  | 通信监测模块 | Å |  | Å |
|  |  |  | 冗余电源 | ¡ |  | ¡ |
|  |  |  | 备用通信链路 | ¡ |  | ¡ |
|  |  |  | 包含故障检测与联锁逻辑的安全保护软件 | Å |  | Å |
| 注：Å——应配置；¡——宜配置 |  |  |  |  |  |  |

一般要求

5.1 装载机远程控制系统的设计应符合GB/T 10175.1的规定，安全应符合GB/T 25684.3的规定。

5.2 装载机的工作条件应符合GB/T 10170的规定，工作环境应符合JT/T 557、JT/T 622的规定。

5.3 配置远程控制系统后的装载机应不降低原机主要技术参数和性能。

5.4 当远程控制系统出现故障时，应能切换到本地应急操作。

5.5 各子系统宜具备自诊断功能。

5.6 应建立网络安全机制。

5.7 宜具备远程操作人员身份验证功能。

5.8 数据通信网络链路宜冗余配置。

5.9 信息系统的安全等级保护宜按GB/T 22239 第二级安全要求设置。

5.10 电磁兼容应满足GB/T 22359.1、GB/T 22359.2 的相关要求。

5.11 安装在装载机上的仪器设备应易于维护且具备防碰及防砸功能。

5.12 远程操作台区域应采取安全隔离措施。

5.13 装载机远程监控功能除应包括水温油温、装载机倾角（侧倾、前后倾）、现场影像、故障代码外，还应包括但不限于：

a) 燃油装载机：

- 机油压力；

- 燃油液位；

- 发动机转速；

- 蓄电池启动电压。

- 电动装载机：

- 电池电量；

- 电池电压；

- 电池温度；

- 蓄能器压力值；

- 行走电机转速；

- 行走电机温度；

- 液压系统电机转速；

- 液压系统电机温度。

- 5.14 单台装载机网络信号应满足以下要求：

- 码头、堆场网络信号：

  - 信号衰减不大于90DB，丢包率不大于1%；

  - 信号时延不大于100ms；

  - 信号上传及下载速度不小于50Mbps。

- 船舱内网络信号：

  - 信号衰减不大于95DB，丢包率不大于1%；

  - 信号时延不大于50ms；

  - 信号上传及下载速度不小于50Mbps。

技术要求

视频监控

视频监控系统应选用高清摄像机，视频图像质量应符合GA/T 1211的要求，视频信号传输时延应不超过110ms。

视频监控系统应实时显示，并具备存储及回放功能，储存时间应不少于48h。

视频监控图像应清晰，色彩自然，画面不应有明显畸变。视频监控内容应至少包括：

- 车辆正前方、左前方、右前方，且铲斗在最高、最低位时均在视野范围内；

车辆正后方、左后方、右后方；

车辆正左方、正右方（前轮至后轮区域）；

车辆尾部盲区位置；

俯视车辆视角；

车辆与作业区域内抓斗等机具相对位置视角。

摄像头应满足以下要求：

        - 具备补光措施;

        - 清晰度不低于200w像素，分辨率不低于1080P；

        - 防水汽、防抖、防震、防曝光，防护等级不低于IP66；

        - 加装防护罩，防止物料掉落砸损摄像头；

        - 清舱装载机具有夜视功能。

视频信号连接网线应采用航空接头或专用网线夹固定，防止车辆作业过程中网线松动、脱落。

信息管控

系统应具备3min内冗余恢复的能力。

系统响应时间应不超过200ms。

应实时采集下列数据，并记录所有交互信息、作业流程信息及内部状态的变化信息，包括但不限于：

- 设备实时运行记录；

- 远程操作开始和结束时间；

- 异常信息及处理时间。

应支持CAN标准扩展接口。

宜具备按需切换任一台可控装载机的状态显示、故障信息等功能。

应具有数据追溯和历史信息回放功能。

数据通信网络应满足以下要求：

- 具备可靠的网络通信功能，稳定传输控制、视频、语音等信号及监控数据；

- 具备数据安全校验和网络安全机制；

- 数据通信速度满足视频信号传输要求；

- 将视频信号、语音信号、控制信号及监控数据相互隔离，并将控制信号设置为优先级最高；

- 传输时延、包丢失率、包误差率、虚假包率应满足GB/T 28181的要求。

远程操控台

应安装于建筑物或构筑物内，并具有相对独立的空间。

应具备操作装载机的各项手柄、踏板及按钮，并配备设备急停装置，响应时间应不大于10ms。

显示器应满足以下要求：

- 能显示CCTV、操作、故障等信息；

- 显示器安装位置方便司机操作；

- 分辨率不低于1080P；

- 主画面传输帧率不小于30fps；辅助画面传输帧率不小于25fps。。

应具备与装载机语音交互功能。

可与多台具备远程控制功能的装载机单独连接。

远程控制模式应满足以下要求：

- 采用主从式控制模式；

控制模式切换遵循本地优先切换原则。

油门、刹车、方向盘及铲斗的升降、翻转控制方式与原车保持一致，并按1:1比例还原。

应满足人体工程学相关要求。

安全保护

安全标志的使用应符合GB 2894的相关规定。

应设置自动保护、本地保护、远程保护三重安全保护机制。

装载机及远程操控台应配备急停装置，车辆侧紧急停车优先级高于远程侧。

车辆侧应具备明显指示标识，表明车辆处于本地或远程控制模式。当车辆处于本地操作状态时，不应执行远程操作指令。

当车辆处于远程控制模式时，满足以下要求：

- 当加密的远程控制指令数据解密错误时，车辆应进入自动停止状态；

- 当网络不稳定或网络连接异常时，车辆应进入自动停止状态；

- 当车辆出现故障代码时，远控端能显示故障代码，并能发出报警提示；

- 当车辆出现火情时，宜具备远程触发发动机舱自动灭火系统能力。

视觉盲区应设置防撞雷达，并满足以下要求：

- 雷达监测数据能传输到远程操控台，异常情况能以声音及颜色方式提示；

- 雷达应具有一定的高空落物防护能力，防止物料洒落砸损雷达。

应配备必要的倾角传感器，车辆侧倾超过限定值后，应具备防倾翻报警和停止作业功能。

应有油温、水温、燃油液位、电池电量、电池电压、电池温度、电机温度等报警功能，并在远程操作台实时显示。

宜配备铲斗超载报警功能，超载后，限制铲斗举升动作。