中国港口协会团体标准

港口自动化设备智能管理系统技术要求

（征求意见稿）

编制说明

标准起草组

2025年8月

目  录

一、工作简况	1

二、标准编制原则和确定标准主要内容的依据	3

三、主要试验的分析综述报告、技术经济论证或预期的经济效果	25

四、采用国际标准和国外先进标准的程度	29

五、与有关的现行法律、法规和强制性国家标准的关系	29

六、重大分歧意见的处理经过和依据	30

七、 贯彻标准的要求和措施建议	30

八、废止现行有关标准的建议	30

九、其他应予说明的事项	30

一、工作简况

（一）任务来源

智慧港口的建设浪潮，对港口设备管理的能效提出了前所未有的高要求。在传统管理模式下，持续降低设备运维成本、提高应急响应能力等关键环节正面临着严峻的考验，亟需创新与突破。基于人工智能技术地港口自动化设备智能管理系统在设备故障预测、知识管理、智能决策等领域展现出巨大潜力，可更好地解决港口设备运维应急响应能力不足、故障诊断智能化水平不高等问题。为规范港口自动化设备智能管理系统相关功能和技术要求，2024年12月31日《中国港口协会关于下达<2024年度中国港口协会团体标准化计划(第二批)>的通知》（中港协行函【2024】52号）中，下达了《港口工程设备智能化管理系统技术要求》团体标准制定计划，计划编号：2024-30。

（二）起草单位

标准起草单位：招商局港口集团股份有限公司、中国交通通信信息中心、辽宁港口集团有限公司、浙江省海港投资运营集团有限公司、招商局国际科技有限公司、招商港航数字科技(辽宁)有限公司、招商局金融科技有限公司、交通运输部水运科学研究所。

（三）主要工作过程

标准主编单位招商局港口集团股份有限公司接到计划任务后，立即成立标准起草组，着手进行标准制定工作，主要工作过程如下：

2025年1月，标准起草组按照要求，制定了标准编制计划。

2025年2～3月，标准起草组开展了国内外有关标准以及港口自动化设备智能管理系统相关技术要求的调研工作。

2025年4月，标准起草组对标准资料进行了收集、整理及分析，收集了国内外相关的政策法规、标准及有关的技术资料，并进行了系统研究，完成了《港口自动化设备智能管理系统技术要求》项目工作大纲。起草组向行业内相关权威部门进行了咨询和征求意见，结合行业内专家的建议，完成了标准草案。

2025年5月，中国港口协会召开《港口自动化设备智能管理系统技术要求》工作大纲评审会。

2025年5月～7月，标准起草组根据《港口自动化设备智能管理系统技术要求》工作大纲评审会意见，修改标准草案形成征求意见稿。

2025年8月，标准起草组向中国港口协会提交《港口自动化设备智能管理系统技术要求》标准征求意见稿和编制说明，申请挂网征求意见。

（四）主要起草人及其所做的工作

本标准主要起草人承担的主要工作如表1所示。

表1 主要起草人所承担的工作

| 序号 | 姓名 | 单位 | 承担工作 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 佘振武 | 招商局港口集团股份有限公司 | 统筹标准编制工作，标准工作大纲制定，标准文稿全部编写及修改工作 |
| 2 | 陈辉 | 招商局港口集团股份有限公司 | 参与标准文稿全部编写及修改工作，主要参与4、5、6、7、8、9章内容编写和技术条款审核 |
| 3 | 万小明 | 招商局港口集团股份有限公司 | 参与标准文稿全部编写及修改工作，主要参与4、5、6、7章内容编写和技术条款审核 |
| 4 | 胡伟 | 招商局港口集团股份有限公司 | 参与标准文稿全部编写及修改工作，主要参与7、8、9章内容编写和技术条款审核 |
| 5 | 王大成 | 中国交通通信信息中心 | 参与标准4、5、6章编写 |
| 6 | 梁华 | 中国交通通信信息中心 | 参与标准4、5、6章编写 |
| 7 | 李继春 | 交通运输部水运科学研究所 | 参与标准4、5、6章编写 |
| 8 | 杨惠云 | 辽宁港口集团有限公司 | 参与标准4、5、6章编写 |
| 9 | 任海东 | 浙江省海港投资运营集团有限公司 | 参与标准4、5、6章编写 |
| 10 | 杨玉林 | 招商局国际科技有限公司 | 参与标准文稿全部编写及修改工作，主要参与4、5、6、7、8、9章内容编写和技术条款审核 |
| 11 | 丁胜培 | 招商局国际科技有限公司 | 参与标准4、5、6、7、8、9章编写 |
| 12 | 贾晓 | 招商局国际科技有限公司 | 参与标准7、8、9章编写 |
| 13 | 毛钧 | 招商港航数字科技(辽宁)有限公司 | 参与标准7、8、9章编写 |
| 14 | 陈先丽 | 招商局金融科技有限公司 | 参与标准7、8、9章编写 |
| 15 | 张永明 | 交通运输部水运科学研究所 | 参与标准4、5、6、7、8、9章编写 |
| 16 | 赵洁婷 | 交通运输部水运科学研究所 | 参与标准4、5、6、7、8、9章编写 |
| 17 | 程紫来 | 交通运输部水运科学研究所 | 参与标准7、8、9章编写 |

二、标准编制原则和确定标准主要内容的依据

（一）标准编制原则和依据

本标准的制定工作按下列原则和要求进行：

- 适用性

在本标准编制前和编制过程中，编写团队进行了大量的调研和技术分析，从港口自动化设备智能管理系统的设计、开发和使用人的实际需求出发，广泛咨询了业内专家与相关从业人员，标准中的内容依据实际业务需求制定，保证了标准的适用性。

- 科学性

本标准技术内容结合了相关企业在港口自动化设备智能管理系统方面的实际经验，在参考现有相关标准的基础上，充分听取各方建议后编制而成的，标准力求内容准确、可操作，希望能为港口自动化设备智能管理水平的进一步提升提供支持。

- 先进性

本标准参考了行业内较为主流的技术方案及人工智能领域部分前沿技术的标准，满足新形势下港口自动化设备智能管理持续发展需求。同时，本标准的提出有助于填补港口自动化设备智能管理领域存在的标准空白，建立基于人工智能大模型的全生命周期设备管理模式，推动港口设备运维系统向智能诊断转变，提高设备运维综合效能。

（二）确定标准主要内容的依据

- 标准名称

根据标准技术内容和范围，按照工作大纲评审会意见，标准名称修改为《港口自动化设备智能管理系统技术要求》

- 第一章 范围

本文件规定了港口自动化设备智能管理系统的系统构成、一般要求、功能要求、数据管理、算法模型、安全与保护等技术要求。

本文件适用于港口专业集装箱和干散货码头自动化设备智能管理系统的设计、开发和使用。

- 第二章 规范性引用文件

从规范本标准的术语以及引用作为本标准的技术条款要求角度，引用了以

下标准：

GB/T 22239  信息安全技术 网络安全等级保护基本要求

GB/T 37934  信息安全技术 工业控制网络安全隔离与信息交换系统安全技术要求

GB/T 42809  自动化集装箱码头操作系统技术要求

GB/T 43380  自动化干散货码头综合管控系统技术要求

- 第三章 术语和定义及缩略语

为了确保在标准使用过程中，相关人员对特定概念和词汇有着统一、准确的理解，避免因语义模糊或理解偏差导致标准应用出现混乱，定义了本文件所涉及的术语和定义及缩略语。

相关术语优先采用现有国家标准中已有的成熟定义，引用了GB/T 43555《智能服务 预测性维护 算法测评方法》、GB/T 40571《智能服务 预测性维护 通用要求》，对于需要结合本标准特定场景进行调整的，在原有定义基础上进行合理修改，以保证术语的科学性和连贯性。

相关缩略语选取在港口自动化设备智能管理系统相关技术领域中广泛使用、具有代表性的缩略语，主要包括LLM、MTTR、API、TPS、GPU、SFT、RAG、LSTM，这些缩略语涉及人工智能、信息技术、设备管理等多个与系统紧密相关的领域，能够简化标准表述，提高标准的可读性和专业性。

- 第四章 系统构成

（1）系统框架

本部分旨在明确系统构成框架，为系统设计、开发及使用提供标准化依据，使各参与方对系统组成有清晰统一认知，确保系统功能完整性与协同性，推动港口自动化设备智能管理系统规范化发展。系统构成包括数据管理、算法模型、决策应用等子系统，具体功能如下：

数据管理子系统：数据是智能管理系统核心。该子系统设计为采集设备运行状态、作业操作、部件参数等多源异构数据，确保数据全面性与准确性。支持传感器、设备日志、维修工单等多样化采集方式及多种数据格式接入，以适应港口复杂设备环境。通过确定数据采集频率、进行边缘预处理、选择合适传输网络与存储技术，保障数据质量与传输存储效率。分类编码、质量控制措施则为数据高效管理与分析奠定基础，为系统其他模块提供可靠数据支持。

算法模型子系统：算法模型是实现系统智能化关键。其设计支持处理文本、图像、视频、传感器等多类型数据，为设备智能化检索问答、运维方案生成提供技术支撑。针对不同自动化设备，设定高设备覆盖率、准确率、可信度及响应速度、并发能力等性能指标，确保算法模型高效性与实用性。采用基于Transformer架构的模型进行预训练，结合数据增强、多种微调策略与强化学习方式优化模型，依据新数据增量训练与用户反馈持续迭代，提升系统整体性能。

决策应用子系统：决策应用子系统将数据管理与算法模型成果转化为实际应用。状态监测功能借助多种技术实时掌握设备运行状态并支持周期设置与环境监测；故障诊断支持多维度检索设备档案、设置故障类型与触发条件，自动关联知识库诊断并推送未知故障；故障预警及时推送信息、设置巡检工单并自动生成；预防性维护计划依监测与隐患数据制定、预测设备维护时间并支持动态调整；故障抢修指挥调度快速生成抢修方案、推荐团队并可视化展示进度；备件智能化管理预测备件需求、生成采购清单；设备隐患排查建议生成清单、评估等级并提供解决方案、联动维护计划、形成闭环管理，全方位保障设备稳定运行。

（2）功能模块配置依据

功能模块配置综合考量港口自动化设备管理实际需求、重要性及实现难度。状态监测、故障诊断、故障预警、预防性维护计划、故障抢修调度指挥、备件智能化管理等功能模块标注“√”，为应配置模块。这些功能是设备管理核心环节，直接影响设备运行安全与效率，如故障诊断与预警可提前发现并处理问题，避免设备故障停机；预防性维护计划能合理安排维护工作，延长设备寿命。设备隐患排查建议标注“△”，为宜配置模块，因其依赖较多数据积累与分析技术支持，在部分港口条件成熟时配置，可进一步提升设备管理精细化水平。

- 第五章 一般要求

本部分“一般要求”旨在为港口自动化设备智能管理系统构建通用、基础的准则，从系统整体性能、功能特性、人机交互及安全可靠性等多维度出发，确保系统满足港口复杂作业环境下的自动化设备管理需求，实现设备高效稳定运行，提升港口运营效率，为后续各专项要求的细化与实施筑牢根基，使系统具备广泛适用性与长远发展潜力。

（1）5.1智能对话交互与结构化呈现

本条规定应支持用户与AI系统的多轮智能对话交互，以及包含文本、图表等结构化数据呈现方式。其编制依据如下：

港口自动化设备管理涉及运维人员、调度人员、技术支持人员等多岗位协同，不同人员在设备巡检、故障处置、参数查询等场景中存在多样化交互需求，多轮对话可实现复杂问题的逐步澄清与深入解答。同时，港口设备管理数据包含大量结构化信息（如设备运行参数、故障统计数据），采用折线图、柱状图、表格等图表呈现可直观反映趋势（如某设备近3个月故障率变化）或对比关系（如不同型号设备的维护成本差异），能提升信息传递效率，符合港口快节奏作业中快速获取关键信息的实际需求。

（2）5.2多模态问答支持

本条规定应支持多模态问答，提供显性入口接入对话界面，支持文本提问、语音提问及文档上传提问等交互方式，以及文本、图像、图表等多形式输出。其编制依据如下：

港口自动化设备管理涉及多类型信息交互，运维人员在现场作业时可能因手持工具、环境噪音等限制，难以通过文本输入提问（如设备机房内操作时），语音提问可实现免手动输入的便捷交互；设备故障诊断常需结合图纸、故障照片等资料，文档上传（如设备手册、故障现场图片）能为AI系统提供更全面的分析依据，提升诊断准确性。同时，输出端需匹配信息类型，如呈现备件库存数据需用表格，文本用于解读分析结论，以满足不同场景下的信息传递需求。

（3）5.3用户意图识别与API调度能力

本条规定应具备用户意图识别与API调度能力，支持根据对话场景自动调用预设API接口，实现查询结果的自动化展示。其编制依据如下：

港口自动化设备管理涉及状态查询、故障报修、参数调取等多维度业务场景，用户提问常隐含深层需求（如“岸桥异常停机原因”可能需联动故障诊断系统与历史记录）。通过用户意图识别，可避免因表述模糊导致的交互低效（如减少“需要哪些信息”的重复询问），确保需求精准匹配系统功能。同时，系统功能模块（如状态监测、备件管理）与数据存储分散在不同逻辑单元，需通过API接口实现数据互通，例如用户查询“某设备近3个月维保记录”时，系统自动调用维保数据库API与时间筛选接口，而非依赖人工手动切换模块，这是提升响应效率的核心手段。

（4）5.4高频问题预设功能

本条规定应提供高频问题预设功能，允许用户直接选择预设问题发起查询。其编制依据如下：

港口自动化设备管理中，运维人员日常操作涉及大量重复性查询（如设备常规参数查询、常见故障处置流程、维保周期确认等）。根据港口设备管理实践，约60%-70%的咨询为高频共性问题（如“岸桥润滑保养周期”“AGV电池更换标准”）。预设高频问题可减少用户重复输入成本，尤其在设备突发故障等紧急场景下，直接选择问题能快速触发查询，缩短响应链路，符合港口作业“高效处置”的核心要求。

（5）5.5回答内容来源追溯

本条规定应提供回答内容的来源追溯能力，标注引用内容的原始出处。其编制依据如下：

港口自动化设备管理涉及复杂的技术参数、操作规程及行业标准（如GB/T42809、GB/T43380等），其决策直接影响设备运行安全与作业效率。回答内容的来源追溯可确保信息的权威性与可验证性，例如在故障诊断建议中，标注引用的设备维修手册版本或专家知识库条目，便于运维人员交叉核对，避免因信息来源不明导致的误判，符合港口作业“精准可靠”的核心要求。

（6）5.6对话摘要生成与结构化信息提取

本条规定应支持自动生成对话内容摘要，具备工单生成等结构化信息提取能力。其编制依据如下：

港口自动化设备管理涉及多轮复杂对话（如故障描述、参数查询、方案讨论等），对话内容往往包含大量细节信息。自动生成对话摘要可提炼核心要点（如故障现象、处理建议、待办事项），帮助运维人员快速复盘沟通内容，避免信息遗漏，尤其在运维团队与技术支持远程协作等多岗位协同场景中，能提升信息传递效率。同时，港口设备故障处置、维护计划执行等业务需以工单形式落地（如故障抢修工单、预防性维护工单）。系统具备结构化信息提取能力，可从对话中自动抓取关键要素（如故障设备型号、故障位置、处理优先级、执行人等）生成标准化工单，减少人工录入环节，符合港口作业“快速响应、流程规范”的核心要求。

（7）5.7知识库自动化补充与更新

本条规定应定期分析对话记录生成新知识条目，实现知识库的自动化补充与更新。其编制依据如下：

港口自动化设备管理面临持续变化的内外部环境。设备技术更新换代加速，如新型节能驱动系统、智能传感器在港口设备的应用，带来新的操作规范与维护要点；作业流程随业务拓展、管理优化不断调整，如港口引入新的装卸工艺，涉及设备协同作业知识；且外部行业标准（如GB/T42809、GB/T43380等）持续更新，要求港口设备管理知识与之同步。定期分析对话记录生成新知识，能捕捉设备运行新问题、总结故障新案例、提炼优化后作业流程，及时补充至知识库，确保知识时效性，契合港口设备管理动态发展需求。

（8）5.8现场维保经验文档管理

本条规定应支持设备运维人员上传现场维保经验文档，系统自动审核并补充至专家知识库，对新录入知识进行版本管理，保留知识迭代历史记录。其编制依据如下：

港口自动化设备种类繁多（如集装箱岸边起重机、堆料机等），且不同设备在实际运行中受工况、环境等因素影响，易产生具有现场特异性的故障与维保经验（如特定气候条件下的设备润滑周期调整、高频作业场景下的部件损耗规律等）。设备运维人员的现场维保经验文档是对理论规程的重要补充，直接反映一线实践智慧。支持此类文档上传并纳入专家知识库，可弥补标准化手册与实际操作之间的差距，提升系统对复杂场景的适配能力，符合港口设备管理“理论与实践结合”的核心需求。

（9）5.9信息物理系统特征要求

本条规定应具备信息物理系统特征，符合GB/T42809和GB/T43380的相关要求。其编制依据如下：

在当下港口智能化转型进程中，信息物理系统（CPS）成为关键技术支撑。CPS通过深度融合计算、通信与控制技术，将港口物理世界中的设备（如集装箱起重机、自动导引车）、作业环境与信息世界的数字模型、数据处理及决策系统紧密相连，实现港口作业流程的全面优化与智能管控。从行业趋势看，国内外先进港口（如鹿特丹港、上海洋山港四期）已积极应用CPS技术，提升作业效率与设备管理水平，推动港口向“智慧化”进阶，本条顺应这一发展潮流，确保港口自动化设备智能管理系统紧跟前沿技术趋势。

（10）5.10系统基础运行要求

本条规定系统的所有应用场景应满足服务稳定性、故障恢复及安全运行等基础要求，即除计划性维护外确保正常访问的持续性，非基础设施故障的MTTR不大于60min，支持7×24h持续服务。其编制依据如下：

本条与规范性引用文件中GB/T22239（网络安全等级保护）、GB/T37934（工业控制网络安全）的要求相呼应，服务稳定性与安全运行要求（7×24h持续服务）需依托网络安全防护措施实现，避免因网络攻击、恶意入侵导致的非计划性中断；故障恢复时限（MTTR≤60min）则与工业控制系统对故障响应速度的通用标准一致，确保系统在工业级环境中具备可信赖的应急处理能力。

（11）5.11设备知识服务性能要求

本条规定设备知识服务包括设备参数检索、维保规程查询、故障诊断支持及维修方案生成，其性能指标要求应符合表2的规定。其编制依据如下：

设备知识服务与“故障诊断”“预防性维护计划”“故障抢修调度指挥”等功能模块紧密联动，设备参数检索为故障诊断提供基础数据支撑（如对比实际运行参数与额定参数判断异常）；维保规程查询是预防性维护计划制定的依据（确保计划符合标准流程）；维修方案生成则直接服务于故障抢修，其准确率与响应速度影响抢修效率。表2中对文本回答准确率、首响应延迟、并发能力的规定，为这些功能模块的协同运作提供了性能基准，确保数据传递与决策支持的高效性。港口设备运维具有高时效性要求（如故障抢修需快速获取方案），首响应延迟≤20s可避免因等待时间过长导致的作业停滞；并发能力≥20TPS则适配多岗位同时操作场景（如多个运维班组同时查询不同设备信息），确保系统在高峰期稳定运行。同时，按服务类型区分准确率要求（参数/规程类≥85%、诊断/方案类≥80%），既考虑到结构化数据查询的高精度需求，也兼顾了故障诊断等复杂场景中因不确定性导致的合理误差，符合实际应用规律。

（12）5.12知识管理服务性能要求

本条规定知识管理服务包括结构化知识检索、非结构化文档解析和多模态知识呈现，其性能指标要求应符合表3的规定。其编制依据如下：

知识管理服务是港口自动化设备智能管理系统实现智能化决策与高效运维的基础支撑。结构化知识（如设备参数、备件库存等）是系统精准响应基础查询的关键，非结构化文档（如设备手册、维修案例等）包含大量隐性经验知识，多模态知识（文本、图像、图表等）则适配不同场景下的信息传递需求。三者共同构成系统知识体系，其性能直接影响设备管理的准确性与效率，需通过明确指标确保服务质量。其中：

- 结构化知识检索依托数据库实现，数据格式规范、逻辑清晰，用户对其准确性要求高（如设备额定参数、维保周期等），因此设定检索准确率≥85%，以满足参数查询、规程核对等场景的可靠性需求；

- 非结构化文档解析涉及手册、报告等格式灵活的内容，解析过程需处理格式差异、语义歧义等问题，80%的解析准确率要求既考虑了技术实现难度，又能保障核心信息的有效提取（如故障处理步骤、注意事项等）；

- 多模态知识呈现需匹配不同知识类型的展示特点（如用图表呈现数据趋势、用图像标注故障位置），文档处理时效（≤3min/2万字文档）和首响应延迟（≤15s/基础问答）的规定，可确保用户快速获取并理解信息，适配港口作业高效性要求。

（13）5.13智能交互服务性能要求

本条规定智能交互服务包括业务流程咨询、操作指引提供和异常问题处置，其性能指标要求应符合表4的规定。其编制依据如下：

智能交互服务是连接系统与用户的核心纽带，直接影响港口设备管理的操作效率与问题处置能力。业务流程咨询覆盖设备运维全流程（如报修流程、维护审批环节），需确保用户快速获取规范指引；操作指引提供针对设备操作细节（如传感器校准步骤、系统参数配置），是保障操作规范性的关键；异常问题处置则聚焦突发状况（如设备报警代码解读、临时故障应急处理），直接关系故障响应速度。三者共同构成用户与系统的高效交互通道，其性能指标需匹配港口作业“快速响应、规范操作”的核心需求。其中：

- 意图识别率≥85%：港口设备管理业务流程复杂（如不同设备的维保流程存在差异），用户提问可能包含模糊表述（如“怎么报故障”未明确设备类型），高意图识别率可减少交互冗余，确保系统精准理解需求，适配多场景下的多样化提问方式；

- 应答准确率≥90%（标准流程类、结构化文档）：标准流程（如备件申领流程）和结构化文档（如设备操作手册）是交互服务的基础依据，其信息相对固定、规范，高准确率要求可保障用户获取的指引具有权威性，避免因信息错误导致操作失误；

- API响应延迟≤10s：智能交互常需调用后端API接口（如查询实时流程进度、调取操作规范文档），短延迟可确保用户快速获得反馈，尤其在紧急场景（如异常问题处置）中，避免因等待影响决策效率；

- 高并发延迟≥50TPS：港口作业高峰期可能出现多用户同时交互（如多个运维班组同时咨询不同设备的操作问题），高并发能力可保障系统在负载压力下的稳定响应，符合“一般要求”中服务稳定性的基础标准。

7.第六章 功能要求

（1）6.1状态监测

本条规定了系统在状态监测方面的要求，包括技术应用、监测周期设置及环境监测等内容。其编制依据如下：

- 港口自动化设备（如岸边集装箱起重机、堆料机等）结构复杂、作业强度大，运行状态的实时掌握是保障其安全稳定运行的基础。分布式光纤传感技术可实现对设备结构应变的监测，红外测温技术能精准捕捉电气部件的温度变化，摄像头识别技术与激光雷达技术可辅助监测设备运行轨迹及空间位置关系，通过这些技术的综合应用，能够全面采集设备电流、电压、运行速率、振动、声音等关键参数，为后续的故障诊断与预警提供数据支撑；

- 不同设备及设备的不同部件在运行过程中的损耗规律与故障风险存在差异，支持设置监测周期（如对高损耗部件缩短监测周期），可在保证监测效果的前提下，优化系统资源配置，避免数据冗余；

- 港口设备的运行状态受环境影响显著（如高温高湿环境易加速设备老化），对设备周围环境的温度、湿度等参数进行监测，能够更全面地评估设备运行条件，为设备维护提供更精准的依据。

（2）6.2故障诊断

本条明确了系统故障诊断的各项要求，涵盖电子档案检索、故障类型设置、知识库关联、未知故障处理等方面。其编制依据如下：

- 港口设备型号多样、参数复杂，用户通过设备型号、运行参数等多维度条件检索电子档案，可快速定位目标设备的基础信息，为故障诊断提供初始参考；

- 港口设备故障类型繁多，按机械、电气、软件等类别设置故障类型及触发条件（如电机振动超标触发机械故障预警），可使故障诊断更具针对性，提高诊断效率；

- 设备档案包含设备的基础参数与历史数据，专家知识库则积累了大量故障处理经验，二者关联可实现故障案例的快速匹配，通过展示历史故障案例及解决方案，辅助运维人员快速制定处置策略；

- 港口设备在长期运行中可能出现未知故障（如新型设备的特有故障），支持兼容未知故障类型并及时推送提示信息，可确保运维人员快速介入，避免故障扩大化。

（3）6.3故障预警

本条对系统故障预警的功能提出要求，包括预警信息推送、巡检工单设置及自动生成等内容。其编制依据如下：

- 故障预警的核心目标是及时发现潜在风险并通知相关人员处置，通过APP、短信、电话等多种形式推送预警信息，可确保运维人员在不同场景下（如现场作业、非工作时间）都能及时接收信息，缩短响应时间；

- 不同故障预警对应的风险等级不同，支持设置巡检工单及触发条件（如预警等级为“高”时自动触发紧急巡检），可使巡检工作更具针对性，避免盲目巡检造成的资源浪费；

- 自动生成巡检工单能够减少人工干预，确保工单信息的准确性与及时性，同时实现巡检工作的规范化管理，为后续的隐患排查与处理提供可追溯的记录。

（4）6.4预防性维护计划

本条规定了系统在预防性维护计划方面的要求，包括计划设置、预测功能、远程查看及动态调整等。其编制依据如下：

- 预防性维护的核心是基于设备状态提前规划维护工作，结合状态监测数据（如设备运行参数趋势）、故障数据（如历史故障频率）设置维护计划，可避免过度维护或维护不足，延长设备使用寿命；

- 对设备使用寿命、保养时间、备件更换时间等进行预测，能帮助港口提前规划资源（如储备备件、安排维护人员），减少因突发故障导致的作业中断；

- 港口设备分布范围广，运维人员需在不同区域作业，支持远程查看或确认维护信息，可提高工作灵活性与协同效率；

- 设备运行状态与隐患排查结果是动态变化的，根据物联网平台实时数据及隐患建议自动修订维护计划，可确保计划的时效性与合理性，实现维护工作的动态优化。

（5）6.5故障抢修指挥调度

本条明确了系统在故障抢修指挥调度方面的要求，包括抢修方案生成与可视化展示等内容。其编制依据如下：

- 港口设备故障抢修具有高时效性要求，接收报修信息后，自动匹配专家知识库生成抢修方案（如参考同类故障的处理流程），并根据抢修团队的技能匹配度、地理位置等因素推荐最优团队，可大幅缩短抢修准备时间，提高抢修效率；

- 故障设备位置、抢修进度及资源调配情况的可视化展示（如通过电子地图与进度看板），能帮助指挥人员实时掌握抢修动态，及时协调资源（如调配备件、增派人员），确保抢修工作有序推进。

（6）6.6备件智能化管理

本条对系统备件智能化管理的功能提出要求，包括需求预测与采购建议等内容。其编制依据如下：

- 港口备件种类繁多、库存成本高，结合工单信息（如近期维修需求）、备件历史消耗数据（如季度消耗规律）及设备运营状况（如设备老化程度）预测备件需求，可实现“按需储备”，减少库存积压与短缺风险；;

- 输出备件采购优先级清单（如关键设备的核心备件优先采购），并联动企业供应链系统生成采购建议，能实现备件管理与采购流程的无缝衔接，提高供应链响应速度，保障设备维护的备件供应。

（7）6.7设备隐患排查建议

本条规定了系统在设备隐患排查建议方面的要求，包括排查清单生成、隐患评估、计划联动及闭环管理等。其编制依据如下：

- 不同类型设备的隐患点存在差异（如起重机的吊具与皮带机的滚筒），结合设备电子档案与专家知识库生成专项隐患排查清单，明确检查重点与方法，可提高隐患排查的针对性与全面性；

- 对隐患进行等级评估（一般隐患、重大隐患）并关联历史处置案例，提供具体解决方案，能帮助运维人员快速判断隐患风险，制定有效的整改措施，避免隐患升级为故障；

- 隐患达到预设阈值时自动触发维护计划调整（如重大隐患提前维护），可实现隐患处置与维护工作的联动，确保隐患及时得到处理；

- 保留隐患排查记录与整改跟踪信息，形成闭环管理，既能为后续的隐患分析提供数据支持，也能确保整改工作落实到位，持续提升设备安全水平。

8. 第七章 数据管理

（1）7.1数据采集处理

① 7.1.1数据采集

本条规定了系统数据采集的核心要求，包括数据范围、采集方式、格式支持、频率设置及边缘预处理等。其编制依据如下：

- 港口自动化设备管理涉及设备全生命周期的各类数据（运行状态、作业记录、故障信息等），多源异构数据的全面采集是实现状态监测、故障诊断等功能的基础。例如，设备运行参数反映实时状态，维修保养记录支撑历史分析，只有覆盖这些数据，才能构建完整的设备管理数据链。

- 港口设备类型多样（如岸桥、AGV、堆料机等），数据产生方式不同（传感器实时输出、人工录入维修记录、视频监控画面等），因此需支持传感器、日志、工单、摄像头等多样化采集方式，确保各类数据无遗漏；

- 不同设备与系统输出的数据格式存在差异（如传感器数据常用CSV，设备手册多为PDF，配置文件可能为XML），支持多种格式接入可实现数据的无缝集成，避免因格式不兼容导致的数据丢失；

- 设备关键参数（如电机振动、电压）需高频采集以捕捉细微变化，而环境参数（如湿度）可低频采集以减少资源消耗，因此需根据设备特性与应用需求动态调整采集频率，平衡数据有效性与系统负载；

- 港口设备分布广泛，边缘预处理（清洗噪声数据、压缩冗余信息）可减少传输带宽占用，降低中心服务器处理压力，提升数据处理效率，尤其适用于远程或网络不稳定的场景。

② 7.1.2数据传输

本条明确了数据传输的核心要求，包括网络类型、传输方式及协议适配。其编制依据如下：

- 港口数据敏感性与传输需求不同：设备控制指令等敏感数据需通过专用网络保障安全性，而部分环境监测数据可通过公共网络传输以降低成本，因此支持多网络类型是适配不同场景的必要条件；

- 港口设备安装环境复杂（如露天堆场、封闭机房），有线传输（如光纤）适用于固定设备且稳定性高，无线传输（如5G、LoRa）适用于移动设备（如AGV）或布线困难区域，两种方式结合可实现全场景覆盖；

- 港口设备可能采用不同通信协议（如工业总线协议Modbus、物联网协议MQTT、视频流协议RTSP），协议适配转换可打破“数据孤岛”，确保不同设备与系统间的数据互通，是构建一体化数据平台的关键。

③ 7.1.3数据存储

本条规定了数据存储的核心要求，包括存储格式、可靠性保障、技术选型及数据分层策略。其编制依据如下：

- JSON、XML、CSV等格式支持结构化与半结构化数据存储，适配港口多样化的数据类型（如设备参数表、故障树结构、作业日志），便于后续查询与解析；

- 港口数据关乎设备运行安全与作业效率，不可丢失或损坏，因此需具备高容错性（如数据多副本存储）与高可用性（如集群部署避免单点故障）；HadoopHDFS、NoSQL等技术可支撑海量数据（如多年的设备运行记录）的存储需求，符合港口数据规模增长的趋势；

- 港口数据中，实时状态数据（如当前作业进度）属于“热数据”需高频访问，历史归档数据（如往年维保记录）属于“冷数据”访问频率低，冷热分离策略可将热数据存储在高性能介质（如SSD）提升访问速度，冷数据存储在低成本介质（如磁带）降低成本，实现存储资源的优化配置。

④ 7.1.4数据分析

本条明确了数据分析的核心要求，包括流程规范、异常处理、处理模式、特征提取及算法应用。其编制依据如下：

- 数据分析的规范性直接影响结果可靠性，定义统一的清洗、过滤、聚合流程（如标准化数据格式、去除重复值），可确保不同批次、不同来源数据的分析方法一致，提升结果可比性；

- 原始数据可能存在缺失、重复、噪声等问题（如传感器瞬时故障导致的异常值），若不处理会误导分析结论，因此需通过填充缺失值、去重、降噪等手段优化数据质量，为后续分析奠定基础；;

- 港口场景中，实时分析（如设备故障实时预警）与批处理分析（如月度故障率统计）需求并存，支持并行化处理可兼顾时效性与深度分析需求，确保系统既能快速响应实时事件，又能挖掘长期趋势；

- 原始数据（如振动波形、温度序列）直接用于故障诊断等场景时效率低，通过特征提取算法（如傅里叶变换提取振动频率特征）可提炼关键信息，降低分析复杂度，提升模型（如故障识别模型）的运行效率；

- 统计分析（如均值、方差计算）可揭示数据基本规律（如设备运行参数正常范围），机器学习算法（如神经网络、决策树）可挖掘深层关联（如参数变化与故障的隐性关系），二者结合是实现设备状态预测、故障根因分析等智能化功能的核心技术支撑。

（2）7.2数据分类编码

本条规定了数据分类与编码的层级要求，即按业务职能域、业务模块、业务类型进行层级划分。其编制依据如下：

- 港口业务体系复杂，涵盖设备运维、作业调度、安全管理等多个职能域，每个职能域又包含若干业务模块（如设备运维包含状态监测、备件管理），模块下再细分具体业务类型（如备件管理包含采购、库存、消耗）。这种层级分类方式可使数据组织与业务逻辑高度匹配，避免数据混乱；

- 统一的分类编码标准是实现数据共享与管理的基础。例如，对“岸桥-起升机构-电机温度”数据赋予唯一编码，可确保在不同系统（如状态监测系统、维修系统）中对该数据的指代一致，减少跨系统数据交互的歧义；

- 层级化的分类编码便于数据的检索与统计。例如，通过“业务职能域→设备运维→故障记录”的层级路径，可快速定位某类设备的历史故障数据，提升数据查询效率。

（3）7.3数据质量控制

① 7.3.1数据完整性

本条要求保证数据的完整性，关注缺失比例、覆盖范围及避免丢失重复。其编制依据如下：

- 数据缺失（如关键运行参数缺失）会导致状态评估不准确（如无法判断设备是否过载），重复数据则会增加存储与分析成本，因此需通过技术手段（如采集节点冗余部署）与管理规范（如数据录入校验）确保数据完整；

- 数据覆盖范围需匹配业务需求，例如设备全生命周期管理需覆盖从采购、安装、运行到报废的全阶段数据，若某一阶段数据缺失，会影响对设备整体状态的评估。

② 7.3.2数据准确性

本条要求定期校验数据准确性，确保真实可靠。其编制依据如下：

数据准确性是决策的前提，例如若传感器数据存在偏差（如实际温度30℃却显示50℃），可能导致误判设备过热并触发不必要的停机。定期校验（如与标准仪器比对、人工复核关键数据）可及时发现并修正错误，保障数据可信度。

③ 7.3.3数据一致性

本条要求评估数据的一致性（如格式、单位），避免冲突。其编制依据如下：

不同系统或设备可能采用不同的数据格式（如日期格式“YYYY-MM-DD”与“DD/MM/YYYY”）或单位（如温度单位℃与℉），若不一致会导致数据无法直接比对分析（如跨设备的温度趋势对比）。通过一致性评估与标准化处理，可确保数据在全系统内的统一。

④ 7.3.4数据覆盖广度

本条要求数据覆盖范围涵盖港口各类自动化设备及相关手册信息。其编制依据如下：

港口自动化设备类型多样（船岸装卸设备、水平运输设备、堆场设备等），且不同型号设备的维修、保养要求存在差异。数据覆盖的全面性可确保系统对各类设备都能提供有效的管理支持，避免因数据缺失导致的“管理盲区”。

⑤ 7.3.5反馈渠道

本条要求设立反馈渠道收集使用者意见。其编制依据如下：

数据质量的提升是持续过程，使用者（如运维人员、调度人员）在实际操作中最能发现数据问题（如某类设备的参数缺失、手册信息过时），设立反馈渠道可及时收集这些信息，为数据优化（如补充采集、更新文档）提供依据，形成“数据生成-使用-反馈-优化”的闭环。

- 第八章 算法模型

（1）8.1数据类型

本条规定系统算法模型应支持文本、图像、视频、传感器数据等多类型数据。其编制依据如下：

港口自动化设备管理涉及多维度信息交互，不同数据类型承载不同价值：文本数据（如设备手册、法规条文、维修工单）是知识传递的基础载体，支撑参数查询、规程检索等功能；图像与视频数据（如故障现场照片、设备运行视频）可直观呈现设备状态（如部件磨损、变形），辅助故障诊断；传感器数据（如振动、温度、电流信号）反映设备实时运行特性，是状态监测、故障预警的核心依据。多模态数据的融合应用，能覆盖设备全生命周期管理的各类场景（从日常查询到紧急抢修），为算法模型提供全面输入，确保智能化功能的完整性与准确性。

（2）8.2服务类型

本条明确算法模型应提供智能化检索问答与智能化运维方案两类服务，覆盖港口主要自动化设备。其编制依据如下：

港口设备运维存在两类核心需求：一是“知识获取”，工作人员需快速查询设备参数、维保法规、行业术语等（如“岸桥起升电机额定功率”“GB/T42809中关于故障预警的要求”），传统人工检索效率低，智能化检索可缩短响应时间；二是“决策支持”，设备故障时需快速定位原因并生成维修方案（如“抓斗式卸船机液压系统泄漏的处理步骤”），依赖人工经验易受技能差异影响，智能化运维方案可基于专家知识库与历史案例提供标准化建议。针对集装箱岸边起重机、堆料机等主流设备提供服务，可覆盖港口核心作业设备，确保系统实用性，直接提升运维效率与故障处理速度。

（3）8.3性能要求

本条规定算法模型的性能指标，包括设备覆盖率、准确率、响应时间、并发能力、可用性等。其编制依据如下：

- 设备覆盖率≥80%：港口自动化设备类型多样（含附属设备及关键零部件），覆盖主流设备可确保系统对多数场景的支撑能力，避免“管理盲区”；

- 准确率≥85%（参数、法规问答）：设备参数与法规标准是决策的刚性依据（如维保周期、安全规范），高准确率可避免因信息错误导致的操作失误；

- 可信度≥80%（故障诊断与方案）：故障处理存在一定不确定性，80%的可信度平衡了技术可行性与实际需求，既保证方案参考价值，又为人工判断留有余地；

- 响应时间≤1s（简单问题）、≤5s（复杂问题）：港口作业节奏快（如故障抢修时每分每秒影响作业效率），短响应时间可减少等待成本，确保快速决策；

- 并发用户请求≥100：作业高峰期（如船舶集中到港）可能有多班组同时查询（如运维、调度、技术支持），高并发能力可避免系统卡顿；

- 7×24h可用、MTTR≤30min：港口为连续作业场景（无节假日间断），系统需与作业节奏匹配，快速故障恢复可减少因模型不可用导致的运维中断。

（4）8.4模型训练

本条规定模型训练的全流程，包括预训练、模型调整与强化学习。其编制依据如下：

① 8.4.1预训练

数据准备：高质量、多样化数据是模型性能的基础。港口数据需覆盖多设备、多场景（如不同工况下的故障案例），清洗与预处理可消除噪声（如错误标注、重复记录），数据增强（如文本同义句生成、图像旋转）可弥补数据量不足，确保模型泛化能力；

模型架构：Transformer架构在自然语言处理、多模态融合任务中表现优异（如BERT、GPT系列），兼容Decoder-only等模式可适配不同任务（生成式问答用Decoder-only，检索式问答用Encoder-only）；参数规模不低于GPT-3（1750亿参数），可支撑复杂语义理解与长上下文处理（如解析多步骤维修手册），满足港口复杂知识的建模需求。

② 8.4.2模型调整

微调通过少量任务相关数据校准模型（如针对“港口设备特有术语”优化问答逻辑），全参数微调、低秩适应（LoRA）等策略可平衡调优效果与计算成本：全参数微调适用于核心任务，参数高效微调可降低资源消耗，提升训练效率。

③ 8.4.3强化学习

基于人类反馈的强化学习（RLHF）等方式可使模型输出更贴合人类需求（如优先推荐更安全的维修方案），监督微调对齐可确保模型行为符合港口管理规范（如遵循安全操作规程），避免输出不合理建议。

（5）8.5模型优化

本条规定模型优化的措施，包括增量训练、用户反馈、状态监测、压缩技术等。其编制依据如下：

- 增量训练：港口设备技术与运维知识持续更新（如新型设备投入、法规修订），基于新数据迭代模型可确保知识时效性（如纳入新设备参数、更新法规条款）；

- 用户反馈：实际运维中可能出现模型未覆盖的场景（如罕见故障），反馈渠道可收集这类信息，针对性优化模型（如补充训练样本）；

- 状态监测：模型性能可能随数据分布变化（如传感器数据漂移）而下降，实时监测可及时发现瓶颈（如某类问题准确率下降）并修复；

- 模型压缩：港口边缘设备（如现场运维终端）计算资源有限，量化（降低参数精度）、剪枝（移除冗余神经元）等技术可减小模型体积，提升推理速度，适配边缘部署场景，确保现场查询的实时性。

- 第九章 安全与保护

（1）9.1信息安全

本条规定信息和网络安全保护措施应符合GB/T 22239和GB/T 37934的相关要求。其编制依据如下：

港口自动化设备智能管理系统涉及港口关键基础设施的运行数据、控制指令及商业信息，属于重要信息系统范畴。GB/T 22239《信息安全技术网络安全等级保护基本要求》是我国网络安全的基础性标准，明确了信息系统在物理安全、网络安全、主机安全等方面的通用防护要求，确保系统免受网络攻击、数据泄露等威胁；GB/T 37934《信息安全技术工业控制网络安全第2部分：工业控制网络安全防护基本要求》则针对工业控制场景（如港口设备控制），提出了适配工业协议、实时性要求的安全防护措施。遵循这两项标准，可从通用安全与工业场景特殊性两方面构建防护体系，保障系统在网络通信、数据处理、设备控制等环节的安全性，符合国家网络安全法律法规要求，同时避免因安全漏洞导致设备停运、数据泄露等重大风险。

（2）9.2数据加密

① 9.2.1传输加密

本条规定宜采用TLS/SSL协议对数据传输进行加密。其编制依据如下：

系统数据在传输过程中（如传感器数据上传至平台、控制指令下发至设备、用户查询请求与响应）可能经过公共网络或无线链路，存在被截获、篡改的风险。港口数据中，设备运行参数、故障信息、维修计划等属于敏感信息，若泄露或被篡改，可能导致设备控制失效、运维决策错误。TLS/SSL协议是成熟的传输层加密技术，可通过证书验证、数据加密确保传输过程的机密性与完整性，防止中间人攻击，保障数据从源头到目的地的安全传递，适配港口数据跨网络、跨设备传输的复杂场景。

② 9.2.2存储加密

本条规定应对存储的敏感数据采用AES等高强度加密算法加密。其编制依据如下：

系统存储的数据（如设备电子档案、历史故障记录、用户权限信息）集中存放于数据库或文件系统，若存储介质被盗、数据库被非法入侵，可能导致敏感信息泄露（如设备设计参数、维保策略）。AES算法是国际公认的高强度对称加密算法，支持128位、256位密钥长度，可对静态数据进行加密保护，即使存储介质被非法访问，未授权者也无法解读数据内容。对敏感数据实施存储加密，是数据安全的最后一道防线，与传输加密形成“端到端”防护，确保数据全生命周期安全。

（3）9.3访问权限控制

① 9.3.1多因素认证

本条规定应采用多因素认证方式确保仅授权用户访问系统。其编制依据如下：

单一密码认证存在被盗取、破解的风险，而系统用户（如运维人员、管理人员）的账号若被非法登录，可能导致未授权操作（如修改设备参数、删除维修记录），威胁设备安全运行。多因素认证（如“密码+动态验证码”“密码+USBKey”）通过结合知识因素（密码）、持有因素（硬件令牌）或生物因素（指纹），大幅提升身份认证的安全性，确保登录者为合法授权用户，有效防范账号盗用风险，符合港口系统对访问控制的高安全要求。

② 9.3.2基于角色的权限分配

本条规定应根据用户角色分配不同访问权限，最小化数据泄露风险。其编制依据如下：

港口系统用户角色多样（如一线运维员、技术专家、系统管理员），不同角色所需的数据与操作权限差异显著（如运维员需查看设备状态，管理员可修改系统配置）。基于角色分配权限，可确保用户仅能访问其工作必需的资源（如限制运维员修改核心参数），避免权限过度授予。“最小权限原则”是信息安全的核心原则，可减少因权限滥用、账号被盗导致的数据泄露或误操作风险，同时便于权限统一管理与审计。

（4）9.4模型安全审计

① 9.4.1训练与推理环境加固

本条规定应对大模型的训练和推理环境进行安全加固。其编制依据如下：

大模型是系统智能化功能的核心（如故障诊断、方案生成），其训练环境（数据、算力资源）和推理环境（运行时系统）若存在漏洞，可能被恶意攻击（如注入有毒数据污染模型、植入恶意代码篡改推理结果）。模型被攻击后，可能输出错误诊断结论（如误判设备正常为故障）或危险操作建议（如错误的维修步骤），直接威胁设备安全。对环境进行加固（如部署防火墙、入侵检测系统、权限隔离），可防范针对模型的恶意攻击，保障模型训练与推理过程的完整性。

② 9.4.2模型访问控制与权限管理

本条规定应实施模型访问控制和权限管理。其编制依据如下：

模型的训练数据、参数配置、推理接口属于核心资产，未授权访问可能导致模型被窃取、篡改或滥用（如复制模型用于非法用途、修改模型参数影响输出结果）。通过严格的访问控制（如仅允许指定管理员操作模型）和权限划分（如训练权限与推理权限分离），可确保模型全生命周期操作的可控性，防止未授权人员干预模型运行，保障模型功能的可靠性。

③ 9.4.3定期安全审查

本条规定应定期对模型及使用环境进行安全审查。其编制依据如下：

模型安全是动态变化的，新的攻击手段、数据分布变化可能导致潜在漏洞（如模型训练数据被污染后逐渐失效）。定期审查（如漏洞扫描、模型输出一致性校验、环境配置检查）可及时发现安全隐患（如模型被注入后门、环境权限配置错误），并通过补丁更新、配置优化等方式修复，持续保障模型安全，避免因隐性漏洞长期存在导致的风险累积。

④ 9.4.4操作日志记录

本条规定应记录模型使用过程中的操作日志。其编制依据如下：

日志是追溯安全事件的关键依据。模型使用过程中（如训练数据上传、模型参数修改、推理结果调用）的操作日志，可记录操作人员、时间、操作内容等信息。当发生安全事件（如模型输出异常）时，通过日志分析可定位事件原因（如是否有人为篡改模型、输入数据是否被污染），为责任认定、风险溯源提供支持，同时通过日志审计可发现异常操作（如非工作时间的模型修改），及时防范潜在威胁。

（5）9.5用户输入与模型输出安全

① 9.5.1用户输入安全审查

本条规定应对用户输入内容进行安全审查，过滤恶意输入。其编制依据如下：

用户输入（如文本提问、上传的文档）可能包含恶意内容，如注入攻击代码（试图攻击系统）、误导性指令（诱导模型输出错误信息）或违规内容（如涉及敏感信息的查询）。对输入进行审查（如关键词过滤、格式校验、语义分析），可拦截恶意输入，防止其对模型行为产生不良引导（如模型被诱导输出危险维修建议）或攻击系统，保障模型运行环境与输出结果的安全性。

② 9.5.2模型输出安全性评估

本条规定应对模型输出进行安全性评估，确保符合安全要求与伦理标准。其编制依据如下：

模型输出结果直接指导港口设备运维决策（如故障处理步骤、维护操作规范），若输出内容不安全（如建议违规操作）或违背伦理（如泄露隐私信息），可能导致设备损坏、人员伤亡或合规风险。通过评估机制（如自动校验输出是否符合安全规程、是否包含敏感信息），可确保输出结果的安全性与合规性，避免因模型缺陷（如训练数据偏差）导致的不良后果。

③ 9.5.3人为审查机制

本条规定应引入人为审查机制，过滤潜在不合规输出。其编制依据如下：

模型智能化水平存在局限性，可能因数据不足、场景复杂输出不准确或不合规的结果（如罕见故障的误判）。人为审查（如由资深运维专家对高风险输出进行复核）可作为机器评估的补充，对模型输出进行最终把关，修正错误结论，确保提供给用户的信息安全可靠，尤其在涉及设备安全运行、人员操作规范的关键场景中，人为审查是避免风险的重要保障，形成“机器辅助+人工决策”的双重安全防线。

三、主要试验的分析综述报告、技术经济论证或预期的经济效果

（一）试验验证分析

为确保《港口自动化设备智能管理系统技术要求》的技术可行性与可靠性，本标准制定过程中选取典型港口场景（集装箱码头、干散货码头）及主流自动化设备（岸边集装箱起重机、自动导引车、堆料机等）开展了多维度试验验证，通过实际场景测试与数据验证，确认标准中 “一般要求”“功能要求”“数据管理”“算法模型”“安全与保护” 等核心章节的技术要求是否满足港口自动化设备管理的实际需求，是否具备技术可行性，是否能有效提升设备管理效率与安全性。通过试验验证，形成以下分析结论：

（1）功能要求验证

① 状态监测

试验中通过分布式光纤传感技术监测岸桥结构应变、红外测温技术采集电机温度，数据采集准确率达 98.7%，与人工巡检结果偏差≤2%；支持按设备类型设置监测周期（如 AGV 每 5s 采集一次位置数据，堆料机每 30s 采集一次液压参数），符合实际运维需求。

② 故障诊断

模拟 100 种常见故障（机械故障 60 种、电气故障 30 种、软件故障 10 种），系统通过关联设备电子档案与专家知识库，诊断准确率达 85.3%；对 10 种未知故障（如新型传感器通信异常），系统均能触发提示并推送至运维人员，符合标准 “兼容未知故障类型” 的要求。

③ 预防性维护计划

基于设备状态数据（如电机振动趋势）与故障数据，系统生成的维护计划与专家人工制定计划的匹配度达 82%；支持远程查看与动态调整，当监测到设备隐患（如轴承磨损超标）时，计划修订响应时间≤5min，满足实时性要求。

（2）性能要求验证

① 智能交互性能

测试 500 次高频问题查询（如 “岸桥润滑周期”），直接选择预设问题的平均响应时间 0.3s，较文本输入提问效率提升 60%；多轮对话场景中，用户意图识别率达 87%，符合标准 “减少交互冗余” 的设计目标。

② 算法模型性能

设备参数问答覆盖率达 83%（覆盖测试设备的 80% 以上），准确率 86.5%；故障诊断方案可信度 81.2%；简单问题首响应时间 0.7s，复杂问题（如多故障关联分析）响应时间 3.8s；100 用户并发请求下系统无卡顿，MTTR（平均故障恢复时间）25min，均满足标准指标要求。

（3）数据管理验证

① 数据采集与传输

支持 CSV、PDF、XML 等格式数据接入，多源异构数据（传感器、视频、手册）的整合成功率达 95%；通过 5G 无线传输与光纤有线传输的平均时延分别为 0.2s、0.05s，协议适配转换（如 Modbus 转 MQTT）成功率 100%，满足实时性与兼容性要求。

② 数据存储与分析

采用 Hadoop HDFS 存储海量历史数据（10TB），读写速度达 100MB/s；冷热数据分离策略使热数据访问速度提升 40%；异常数据处理（如缺失值填充、降噪）后，数据分析结果与原始真实数据偏差≤3%，保障了后续决策的可靠性。

（4）安全与保护验证

① 数据加密与访问控制

TLS/SSL 传输加密下，数据截获破解尝试均失败；AES 加密存储的敏感数据（如设备设计参数）未出现泄露；多因素认证（密码 + 动态验证码）使非法登录成功率降至 0，基于角色的权限分配有效限制了数据访问范围（如运维员无法修改管理员配置）。

② 模型与输出安全

模型训练环境经安全加固后，成功抵御8次模拟攻击（如数据注入、权限越权）；用户输入审查过滤了12条恶意内容（如攻击指令）；模型输出经人为审查后，不合规建议（如违规操作步骤）修正率达100%，符合安全与伦理要求。

（二）预期经济效益分析

本标准的制定与实施，旨在通过规范港口自动化设备智能管理系统的技术要求，推动系统在功能完整性、性能可靠性、安全可控性等方面形成统一标准，进而降低港口设备管理成本、提升运营效率、优化资源配置，产生显著的直接与间接经济效益。结合行业实践与试验验证数据，其经济效果分析如下：

1.直接经济效益：成本节约与资源优化

（1）运维成本显著降低

传统港口设备管理依赖人工巡检、经验判断，存在“过度维护”（如按固定周期保养，忽视设备实际状态）与“维护不足”（如故障后被动维修）并存的问题，导致运维成本居高不下。

- 人工成本节约：标准规范的智能管理系统（如状态监测、故障预警功能）可减少70%以上的人工巡检工作量。以年吞吐量1000万TEU的集装箱码头为例，传统模式需20-30人专职巡检，采用系统后可精简至5-8人，年节约人力成本约300-500万元。

- 维修成本降低：通过故障诊断支持与维修方案生成功能（第6.2、6.5条），故障排查时间缩短60%-80%（从平均4小时缩短至0.8-1.6小时），减少因故障导致的设备闲置损耗；同时，基于状态的预防性维护可降低30%的非计划维修成本，避免“一刀切”式保养造成的备件浪费。某试验港口数据显示，系统应用后年维修成本从2000万元降至1300万元，降幅达35%。

（2）备件库存成本优化

港口备件种类繁多（如轴承、传感器、液压元件等），传统管理依赖经验采购，易出现“库存积压”（资金占用）或“库存短缺”（停机待件）。标准规范的备件智能化管理功能，通过历史消耗数据与设备状态预测需求，实现“按需储备”：

- 备件库存周转率提升40%-50%，积压资金减少20%-30%。某干散货码头应用后，备件库存金额从8000万元降至5600万元，释放资金2400万元，按年贷款利率4%计算，年节约财务成本约96万元。

- 因备件短缺导致的停机时间减少80%，单次停机损失（如船舶滞期费、作业延误）从平均50万元降至10万元，年减少损失约200-300万元。

（3）能源与资源消耗减少

标准要求的状态监测与设备隐患排查可优化设备运行参数，减少能源浪费：

- 通过监测电机负载、液压系统压力等参数，智能调整设备运行模式（如轻载时降速），港口主要设备（岸桥、堆料机等）能耗降低5%-10%。以年耗电量1亿度的港口为例，年节约电费约50-100万元（按工业电价0.5元/度计）。

- 隐患排查功能提前发现泄漏（如液压油、燃油）、部件磨损等问题，减少资源浪费。某港口数据显示，系统应用后年减少油品泄漏损失约30万元，设备部件重复利用率提升15%。

2.间接经济效益：效率提升与价值增值

（1）设备利用率与港口吞吐量提升

设备有效作业时间是港口吞吐量的核心保障。标准规范的系统通过减少故障停机与优化维护安排，显著提升设备利用率：

- 非计划停机时间减少50%-70%：传统模式下港口关键设备（如岸桥）年非计划停机约100-150小时，系统应用后降至30-50小时，增加有效作业时间70-120小时。按岸桥每小时装卸30个集装箱计算，可多处理2100-3600个TEU，按每个TEU平均收益100元计，年增加收入21-36万元/台（按10台岸桥计，合计210-360万元）。

- 维护计划与作业计划协同：预防性维护计划动态调整功能可避开作业高峰安排维护，减少对生产的干扰。某港口数据显示，维护导致的作业延误时间从年80小时降至20小时，间接增加吞吐量约5万TEU，增收约500万元。

（2）决策效率与管理水平提升

标准统一的设备知识服务与智能交互服务，降低了对“资深专家”的依赖，提升管理决策效率：

- 新入职运维人员培训周期从6个月缩短至2个月，快速胜任岗位，减少因技能不足导致的决策失误（如误判故障原因）。

- 跨部门协同效率提升：故障抢修调度通过可视化界面整合设备位置、抢修资源等信息，跨部门响应时间从30分钟缩短至10分钟，提升应急处理能力。

3.长期经济效益：资产增值与行业赋能

（1）设备寿命延长，资本投入减少

标准要求的全生命周期管理（如状态监测、预防性维护）可延长设备使用寿命5%-10%：

港口自动化设备（如岸桥、AGV）单台购置成本达数千万元，寿命延长1-2年可减少设备更新频率。以10台岸桥（单台5000万元，设计寿命20年）为例，寿命延长2年可减少资本投入5000万元（按10年折旧计，年节约折旧成本500万元）。

（2）行业标准化带来的规模效应

本标准统一了港口自动化设备智能管理系统的技术要求（如数据格式、接口规范、性能指标），打破“各港口自建系统、标准不一”的壁垒：

- 系统开发与部署成本降低：供应商可基于统一标准开发通用解决方案，避免重复定制，系统部署成本降低20%-30%。

- 跨港口数据共享与合作：标准化数据便于区域港口群协同（如备件共享、专家资源互通），进一步降低行业整体成本。据估算，全国主要港口推广后，行业年节约系统建设与运维成本可达10-15亿元。

四、采用国际标准和国外先进标准的程度

本标准未采标。

经调研查询，国内外均无港口自动化设备智能管理系统的相关技术标准。

五、与有关的现行法律、法规和强制性国家标准的关系

本标准与现行法律、法规和强制标准之间没有冲突，与以下推荐性国家标准最新版本在技术要求上保持一致：

——GB/T 37934  信息安全技术 工业控制网络安全隔离与信息交换系统安全技术要求；

——GB/T 42809  自动化集装箱码头操作系统技术要求；

——GB/T 43380  自动化干散货码头综合管控系统技术要求。

六、重大分歧意见的处理经过和依据

无。

- 贯彻标准的要求和措施建议

1.加强组织实施，特别是中国港口协会及其相关会员单位等的推动，有利于提升标准的实施效果。

2.加强标准的宣贯和培训，让行业从业人员更多地了解、学习和使用该文件，为港口自动化设备智能管理提供指导。

3.建议标准发布后3个月实施。

八、废止现行有关标准的建议

无。

九、其他应予说明的事项

本文件在起草过程中，暂时未识别出专利。