| ICS | 75.180 |
| --- | --- |
| CCS | R40 |

中国港口协会团体标准

T/XXX XXXX—XXXX

液体散货码头装卸臂保养技术要求

Technical requirements for maintenance of liquid bulk terminal loading arms

XXXX - XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

中国港口协会  发布

目次

前言	II

1  范围	1

2  规范性引用文件	1

3  术语和定义	1

4  一般要求	1

5  保养周期	1

6  保养内容与方法	2

7  保养记录	2

附录A（规范性）  液体散货码头装卸臂保养记录表	4

附录B（资料性）  液体散货码头装卸臂保养报告单	11

前言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本文件由中国港口协会提出并归口。

本文件起草单位：龙口滨港液体化工码头有限公司、龙口港集团有限公司、交通运输部水运科学研究院、山东港口烟台港集团有限公司、连云港远洋流体装卸设备有限公司。

本文件主要起草人薛宝龙、张方田、姜涛、赵得强、李继春、张少强、王为周、郭峰、刘宗鹭、王健、张利、李京、胡笳、赵洁婷、刘相超、尹德朋、吕传龙。

液体散货码头装卸臂保养技术要求

范围

本文件规定了液体散货码头装卸臂的一般要求、保养周期、保养内容与方法、保养记录等。

本文件适用于液压式液体散货码头装卸臂的检查与保养。

规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 3766 液压传动系统及其元件的通用规则和安全要求

GB/T 3836.2 爆炸性环境 第2部分：由隔爆外壳“d”保护的设备

GB/T 3836.3 爆炸性环境 第3部分：由增安型“e”保护的设备

GB/T 3836.4 爆炸性环境 第4部分：由本质安全型“i”保护的设备

GB/T 8487 港口装卸术语

HG/T 21608 液体装卸臂工程技术要求

JT/T 398 港口输油臂

术语和定义

GB/T 8487、JT/T 398 、HG/T 21608界定的术语和定义适用于本文件。

一般要求

液体散货码头装卸臂（以下简称装卸臂）使用单位应建立保养制度，结合设备特性和使用状况组织实施保养工作。

保养单位应对保养人员进行能力培训，并建立培训档案。

保养工作开展的环境应符合以下要求：

作业现场气温为-20 ℃—45 ℃；

作业现场风速不大于20 m/s。

保养作业应设置安全警示标志，落实现场安全预防措施。

保养人员应配备必要的劳动防护用品。

保养中发现异常或故障，应立即采取应急措施，并报告使用单位设备管理人员及相关负责人。

应根据设备劣化程度进行必要修理，必要时调整保养项目或频次。

保养完成后应进行检查，确认合格后方可投入使用。

保养周期

装卸臂保养按保养周期分为日常保养和周期性保养，进行针对性检查和保养。日常保养应按每日或每运行班次进行；周期性保养包括月度、季度、半年度和年度保养，分别以1个月、3个月、6个月和1年为周期进行。

符合下列情况之一时，应增加保养频次：

- 装卸臂投入使用第一年内；

用于装卸易燃、易爆液体散货的装卸臂；

遭受地震、台风、海啸、风暴潮、洪水、滑坡、高温天气（≥45℃）等自然灾害，或发生爆炸、撞击等事故；

在保养周期内已开展过专项维修的；

达到设计使用年限后仍继续使用的；

保养单位认为有必要的其他情况。

保养内容与方法

保养项目

装卸臂保养项目应涵盖主机、液压系统、电气系统与吹扫装置。

装卸臂日常保养项目应包括：

- 主机：整机外观（机容机貌、地脚螺栓），传动系统（主钢丝绳、驱动系统），紧急脱离装置/ERC（外观、空脱功能）；

- 液压系统：机泵系统（系统压力），液压油路（金属液压管、液压胶管）；

- 电气系统：面板元件（指示灯、转换开关和按钮），液晶显示屏；

- 吹扫装置。

装卸臂月度保养项目应包括主机的复位锁紧装置/真空断流器，防风装置（防风连接装置、防风绳）。

装卸臂季度保养项目应包括：

- 主机：整机外观（表面油漆、地脚螺栓），传动系统（主钢丝绳、驱动系统、驱动系统螺栓），复位锁紧装置与真空断流器，平衡系统，回转支承螺栓，绝缘法兰螺栓及绝缘值，快速连接装置，接地装置（接地扁铁、接地电阻）；

- 液压系统：机泵系统（系统压力），液压站附件（压力表、测压软管、电接点开关、变送器），液压油路（液压站内接头及管路），液压缸；

电气系统：内部电气元件（保险丝、开关电源、中间继电器、交流接触器、安全栅、PLC控制模块），接线盒及内部线路，接近开关，电气系统连锁报警性能。

装卸臂半年度保养项目应包括：

- 主机：传动系统（主钢丝绳、驱动系统），旋转接头，绝缘法兰（螺栓及绝缘值）；

- 液压系统：液压油（液压油品质、油箱内油位），滤芯（注油口/回油滤芯）；

- 电气系统：线缆；遥控系统。

装卸臂年度保养项目应包括：

- 主机：回转支承（整体状态、密封圈、螺栓）、整机外观（立柱底板及筋板、上下爬梯、维修平台）；

- 液压系统：蓄能器（安全阀组功能、皮囊预充氮检测），液压总站及分站电磁阀（电磁阀、液压阀块等）；

- 电气系统：隔爆腔密封性能。

具体保养内容与方法

各保养周期的具体内容与方法应符合附录A的规定；若存在5.3所列情况之一，应增加必要保养项目及内容。

装卸臂的保养检查工况应包括两种情况：

a) 设备不启动时的静止状态检查；​

b) 设备启动后的运行状态检查。

装卸臂的保养检查方法包括目测检查、感官判断、工具检查、操作试验等。

对检查不合格项，或为维持设备性能，应采取保养措施（包括清洁、润滑、紧固、防腐、调试、调整、更换易损件等），且不得改变设备主体结构与额定性能参数。

保养记录

保养记录表

装卸臂保养时，应按保养周期填写附录A相应的保养记录表。

保养记录表应妥善保管、便于查阅，且其内容应可用于设备状态评估。

保养报告单

对保养检查中发现的不符合项，应及时采取保养措施，并填写保养报告单。

保养报告单格式参见附录B，其内容应至少包括：

- 设备名称、设备编号；

保养日期；

保养类别；

保养项目、检查内容、检查异常情况、保养措施、保养结果；

检查人员和使用单位主管人员签字。

填写完成的保养报告单应归档保存，确保便于查找。

（规范性）
液体散货码头装卸臂保养记录表

液体散货码头装卸臂日常保养记录表见表A.1。

- 表A.1 液体散货码头装卸臂日常保养记录表

保养人：                  年     月     日     班次：          设备编号：

| 序号 | 保养项目 |  | 保养内容与方法 |  |  |  |  | 保养结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 检查内容 | 检查 工况 | 检查 方式 | 检查结论 | 保养措施 |  |
| 一、主机 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 整机外观 | 机容机貌 | 表面整洁，无积料、油污、杂物 | 静止 | 目视 |  | 如不符合要求，予以清洁 |  |
| 2 |  | 地脚螺栓 | 紧固无松动 | 静止 | 目视、手感 |  | 参照机械设计手册标准扭矩，紧固松动的地脚螺栓 |  |
| 3 | 传动系统 | 主钢丝绳 | 无断股 | 静止 | 目视 |  | 如不符合要求，更换钢丝绳 |  |
| 4 |  |  | 固定连接件（上绳轮处）无变形、开裂、松动等异常现象 | 静止 | 目视 |  | 如有异常，更换固定连接件 |  |
| 5 |  | 水平、内臂、外臂的驱动系统 | 驱动钢丝绳无断股 | 静止 | 目视 |  | 如不符合要求，更换钢丝绳 |  |
| 6 |  |  | 驱动钢丝绳固定连接件（上绳轮处）无变形、开裂、松动等异常现象 | 静止 | 目视 |  | 如有异常，更换固定连接件 |  |
| 7 | 紧急脱离装置/ERC | 外观 | 法兰面完好无泄漏 | 静止 | 目视 |  | 如有泄露，更换密封圈 |  |
| 8 |  |  | 液压胶管完好无损 | 静止 | 目视 |  | 对龟裂严重或渗漏，更换液压管 |  |
| 9 |  |  | 油路无异常、未脱离系统 | 静止 | 目视 |  | 对不符合要求的油路予以旁路循环，并予以系统排气、冲洗 |  |
| 10 |  |  | 限位开关、电控系统外观无异常 | 静止 | 目视 |  | 修复或更换异常的限位开关、电控系统 |  |
| 11 |  | 空脱功能测试 | 球阀（蝶阀）动作灵活 | 运行 | 操作试验 |  | 不灵活的予以调整 |  |
| 12 |  |  | 夹紧机构可顺畅打开 | 运行 | 操作试验 |  | 不达标的予以维修 |  |
| 13 |  |  | 安全销完好有效 | 运行 | 目视 |  | 损坏或缺失的，予以更换 |  |

表A.1 液体散货码头装卸臂日常保养记录表（续）

| 序号 | 保养项目 |  | 保养内容与方法 |  |  |  |  | 保养结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 检查内容 | 检查 工况 | 检查 方式 | 检查结论 | 保养措施 |  |
|  | 二、液压系统 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 机泵系统 | 系统压力 | 运行无异常发热、噪声、震动 | 运行 | 感官测试 |  | 如有异常，予以维修 |  |
| 15 | 液压油路 | 金属液压管 | 无变形、锈蚀、开裂 | 静止 | 目视 |  | 如有异常，予以更换 |  |
| 16 |  | 液压胶管 | 软管表面无老化龟裂，接头无松动渗漏 | 静止 | 目视 |  | 如有异常，予以修复或更换 |  |
| 三、电气系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 面板元件 | 指示灯 | 指示灯显示正常，外壳完整（按照GB/T 3836.2的要求） | 运行 | 目视 |  | 如有异常，予以更换 |  |
| 18 |  | 转换开关 | 转换开关转动灵活，卡位准确（按照GB/T 3836.2的要求） | 运行 | 操作试验 |  | 如有异常，予以更换 |  |
| 19 |  | 按钮 | 完整、无卡位（按照GB/T 3836.2的要求） | 运行 | 操作试验 |  | 如有异常，予以更换 |  |
| 20 | 液晶显示屏 |  | 显示完整，可正确显示操作、报警等信息；检测屏与PLC通讯正常，符合CE及设计要求 | 运行 | 操作试验 |  | 如有异常应予以维修更换 |  |
| 四、吹扫装置 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 吹扫装置 |  | 无内漏及法兰连接处跑冒滴漏情况 | 运行 | 目测 |  | 若内漏，立即停用并更换相关阀门；若法兰泄漏应立即停用并修复未锁紧螺栓、更换损坏的垫片 |  |
| 进行紧急脱离装置/ERC的空脱功能测试，应确保复位螺栓正确安装并拆除安全销。 检查结论无问题填写“正常”，有问题则填写具体问题；保养结果若完成且无异常填写“完成”，有异常则填写具体问题。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

液体散货码头装卸臂月度保养记录表见表A.2。

- 表A.2 液体散货码头装卸臂月度保养记录表

保养人：                  年     月     日     班次：          设备编号：

| 序号 | 保养项目 |  | 保养内容与方法 |  |  |  |  | 保养结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 检查内容 | 检查 工况 | 检查 方式 | 检查结论 | 保养措施 |  |
| 1 | 主机复位锁紧装置/真空断流器 |  | 操作灵活，锁紧弹簧完好无损坏 | 运行 | 目视 |  | 如有异常或损坏，予以更换 |  |
| 2 | 主机防风装置 | 防风连接装置 | 连接板、连接螺栓无腐蚀、磨损、变形 | 静止 | 目测 |  | 若轻微腐蚀：除锈、刷漆（连接板）或上油（连接螺栓）； 磨损变形不影响使用：增加检查频次； 严重影响使用：立即更换 |  |
| 3 |  | 防风绳 | 绳索无断丝 | 静止 | 目测 |  | 断丝量≤5%则增加检查频次，＞5%则更换 |  |
| 4 |  |  | 连接件（连接扣、螺栓等）无腐蚀、变形 | 静止 | 目测 |  | 轻微腐蚀、磨损、变形但不影响正常使用：除锈上油并增加检查频次； 损坏严重、影响使用：立即更换 |  |
| 检查结论无问题填写“正常”，有问题则填写具体问题；保养结果若完成且无异常填写“完成”，有异常则填写具体问题。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

液体散货码头装卸臂季度保养记录表见表A.3。

- 表A.3 液体散货码头装卸臂季度保养记录表

保养人：                  年     月     日     班次：          设备编号：

| 序号 | 保养项目 |  | 保养内容与方法 |  |  |  |  | 保养结果 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 检查内容 | 检查 工况 | 检查 方式 | 检查结论 | 保养措施 |  |  |
| 一、主机 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 整机外观 | 表面油漆 | 无锈蚀、油漆无剥离 | 静止 | 目视 |  | 对油漆剥离严重区域，局部刷涂修补 |  |
| 2 |  | 地脚螺栓 | 紧固良好、无松动 | 静止 | 扭矩扳手检查 |  | 参照机械设计手册标准扭矩，紧固松动的地脚螺栓 |  |
| 3 |  |  | 无锈蚀层脱落 | 静止 | 目视 |  | 锈蚀严重存在安全隐患的，应加固基础 |  |
| 4 | 传动系统 | 主钢丝绳 | 充分拉直 | 静止 | 目视 |  | 未充分拉直的予以调整 |  |
| 5 |  |  | 直径磨损≤7% | 静止 | 目视 |  | 如不符合要求，更换钢丝绳 |  |

表A.3 液体散货码头装卸臂季度保养记录表（续）

| 序号 | 保养项目 |  | 保养内容与方法 |  |  |  |  | 保养结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 检查内容 | 检查 工况 | 检查 方式 | 检查结论 | 保养措施 |  |
| 6 | 水平、内臂、外臂的驱动系统 | 水平、内臂、外臂的驱动系统 | 驱动钢丝绳充分拉直 | 静止 | 目视 |  | 如不符合要求，调整钢丝绳 |  |
| 7 |  |  | 驱动钢丝绳直径磨损不超过7% | 静止 | 目视 |  | 如不符合要求，更换钢丝绳 |  |
| 8 |  | 驱动系统螺栓 | 无松动，符合扭矩要求 | 静止 | 扭矩扳手检查 |  | 如不符合要求，紧固螺栓 |  |
| 9 |  |  | 钢丝绳固定螺栓、液压缸头连接螺栓无松动，符合扭矩要求 | 静止 | 扭矩扳手检查 |  | 如不符合要求，紧固螺栓 |  |
| 10 | 复位锁紧装置/真空断流器 | 锁紧销轴、把手及锁紧板 | 锁紧板运动状态操作灵活 | 运行 | 感官判断 |  | 如不符合要求，及时调整锁紧销轴、把手 |  |
| 11 |  |  | 锁紧板转动灵活，油脂有效润滑 | 运行 | 感官判断 |  | 如不符合要求，润滑、紧固锁紧销轴、把手 |  |
| 12 |  | 真空断流器 | 真空断路阀内、复位弹簧和手动拉索清洁无杂质，操作灵活有效 | 运行 | 感官判断 |  | 有杂质的予以清洁，操作不灵活的予以维修更换 |  |
| 13 | 平衡系统 | 整机平衡性能 | 配重系统调整螺杆及其它紧固件无松动、无锈蚀 | 静止 | 扭矩扳手检查 |  | 旋紧松动件，按周期防锈保养 |  |
| 14 |  |  | 空载及浮动状态下外臂平衡浮动力小于20kg | 运行 | 操作试验 |  | 如不符合要求，及时调整 |  |
| 15 | 回转支承 | 螺栓及润滑 | 润滑点润滑良好，有油脂渗出 | 静止 | 目视 |  | 如不符合要求，注脂润滑至有油脂渗出 |  |
| 16 |  |  | 润滑点完好、有效 | 静止 | 目视 |  | 更换损坏的润滑点 |  |
| 17 | 绝缘法兰 | 螺栓及绝缘值检查 | 绝缘螺栓无松动 | 静止 | 扭矩扳手检查 |  | 紧固松动的螺栓 |  |
| 18 |  |  | 绝缘部位表面洁净、无污物 | 静止 | 目视 |  | 如不符合要求，予以清洁 |  |
| 19 | 快速连接装置/QCDC |  | 凸轮转动灵活、无卡阻 | 运行 | 操作试验 |  | 如不符合要求，调整或更换 |  |
| 20 |  |  | 密封圈无磨耗、无破损 | 静止 | 目视 |  | 更换磨耗或破损的密封圈 |  |
| 21 |  |  | 液动QCDC的油缸及关节轴承等转动灵活、无锈蚀 | 运行 | 操作试验 |  | 转动不灵活的予以调整，锈蚀、损坏的予以更换 |  |
| 22 | 接地装置 | 接地扁铁、接地电阻 | 接地扁铁无腐蚀、锈蚀，接地电阻值≤10Ω | 静止 | 目测、专用仪表测量 |  | 腐蚀程度轻且电阻值合格：除锈防腐； 腐蚀程度重或电阻值不合格：更换 |  |
| 二、液压系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 机泵系统 | 系统压力 | 按照GB/T 3766的要求，在电机启动下予以机泵运行稳定性检测、噪音检测、发热检测、振动检测 | 运行 | 目视、噪音、温度、震动检测仪 |  | 维修不合格项 |  |
| 24 |  |  | 按照GB/T 3766的要求，予以输出压力稳定性、负载能力、压力表检测 | 运行 | 压力表检测 |  | 维修不合格项 |  |

表A.3 液体散货码头装卸臂季度保养记录表（续）

| 序号 | 保养项目 |  | 保养内容与方法 |  |  |  |  | 保养结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 检查内容 | 检查 工况 | 检查 方式 | 检查结论 | 保养措施 |  |
| 25 | 液压站附件 | 压力表 | 按照GB/T 3766的要求，检测外观、性能 | 静止 | 目视、操作试验 |  | 更换损坏、老化影响性能的压力表 |  |
| 26 |  | 测压软管 | 按照GB/T 3766的要求，检测测压软管是否正常 | 运行 | 操作试验 |  | 修复或更换渗油软管 |  |
| 27 |  | 电接点开关、变送器 | 按照GB/T 3766的要求，检查变送器显示及发讯是否正常 | 运行 | 操作试验 |  | 维修或更换显示异常部件 |  |
| 28 | 液压油路 | 液压站内接头及管路 | 按照GB/T 3766的要求，检查总站和分站内管线及液压油路上各液压接头是否密封良好、无渗漏 | 运行 | 操作试验 |  | 如有渗漏，更换密封件、重新装配 |  |
| 29 | 液压缸 | 外观、性能 | 按照GB/T 3766的要求，检查油缸保护套是否完好 | 静止 | 目视 |  | 更换破损严重的保护套 |  |
| 30 |  |  | 按照GB/T 3766的要求，油缸外观检测、杠杆表面腐蚀情况检测 | 静止 | 目视 |  | 更换损坏漏油严重的油缸 |  |
| 三、电气系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | 内部电气元件 | 保险丝 | 保险丝无损坏，保险丝管体、端子完整，安装座、固定件牢固、无松动或接触不良，符合CE及设计要求 | 静止 | 仪表检测 |  | 更换损坏件 |  |
| 32 |  | 开关电源 | 按照GB/T 3836.4的要求检查开关电源输出是否正常、稳定，负载能力是否满足要求 | 运行 | 仪表检测 |  | 维修或更换异常部件 |  |
| 33 |  | 中间继电器、交流接触器 | 动作正常、触点完好，线圈负载正常 | 运行 | 操作试验、仪表检测 |  | 维修或更换异常部件 |  |
| 34 |  | 安全栅 | 危险侧供电稳定、负载特性正常，安全侧响应速率正常 | 运行 | 操作试验、仪表检测 |  | 维修或更换异常部件 |  |
| 35 |  | PLC控制模块 | 模块性能良好 | 运行 | 操作试验、仪表检测 |  | 更换异常部件 |  |
| 36 | 接线盒及内部线路 | 接线端子 | 按照GB/T 3836.3的要求检查接线端子上接线是否松动 | 静止 | 感官判断 |  | 修复松动及锈蚀 |  |
| 37 |  | 接线盒密封性能 | 按照GB/T 3836.3的要求检查接线盒是否有水珠、粉尘 | 静止 | 目视 |  | 如有，予以清除 |  |
| 38 | 接近开关 | 接近开关 | 按照GB/T 3836.4的要求检查开关外观完整性及安装位置是否良好 | 静止 | 目视 |  | 如有异常，予以调整或更换 |  |
| 40 | 电气系统 | 整个控制系统连锁报警测试 | 按照GB3836.2及设计要求检测控制系统程序的可靠性 | 运行 | 操作试验 |  | 如有异常，予以调测 |  |
| 41 |  |  | 按照GB3836.2及设计要求检测紧急脱离装置、限位报警、超压报警等各项功能可靠性 | 运行 | 操作试验 |  | 如有异常，予以维修或更换 |  |
| 检查结论无问题填写“正常”，有问题则填写具体问题；保养结果若完成且无异常填写“完成”，有异常则填写具体问题。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

液体散货码头装卸臂半年度保养记录表见表A.4。

- 表A.4 液体散货码头装卸臂半年度保养记录表

保养人：                  年     月     日     班次：          设备编号：

| 序号 | 保养项目 |  | 保养内容与方法 |  |  |  |  | 保养结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 检查内容 | 检查 工况 | 检查 方式 | 检查结论 | 保养措施 |  |
| 一、主机 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 传动系统 | 主钢丝绳 | 表面无浮尘，形成油脂涂层 | 静止 | 目视 |  | 清除浮尘，涂抹新油脂 |  |
| 2 |  | 水平、内臂、外臂的驱动系统 | 表面无浮尘，形成油脂涂层 | 静止 | 目视 |  | 清除浮尘，涂抹新油脂 |  |
| 3 | 旋转接头 | 常规旋转接头密封性能 | 驱动绳轮完好无磨损 | 静止 | 目视 |  | 更换磨损绳轮 |  |
| 4 |  |  | 旋转接头各润滑点完好有效 | 静止 | 目视 |  | 如不符合要求，更换损坏点，注脂润滑 |  |
| 5 |  | 低温旋转接头密封性能及氮气润滑 | 最末端旋转接头氮气通气良好，无堵塞 | 静止 | 气密试验 |  | 如有堵塞，予以疏通 |  |
| 6 |  |  | 旋转接头氮气吹扫系统、各旋转接头无泄漏 | 静止 | 气密试验 |  | 如有泄漏，予以维修 |  |
| 7 | 绝缘法兰 | 螺栓及绝缘值 | 螺栓绝缘值低于20V 1000欧姆 | 静止 | 仪表检测 |  | 更换不达标绝缘部件 |  |
| 二、液压系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 液压油 | 液压油品质 | 按照GB/T 3766的要求，检查液压油是否被污染，是否有乳化现象 | 静止 | 目视 |  | 更换污染或乳化油液 |  |
| 9 |  | 油箱内油位 | 按照GB/T 3766的要求，检查液压油油位是否在正常工作范围内 | 静止 | 目视 |  | 如不符合要求，补充液压油至正常范围 |  |
| 10 | 滤芯 | 注油口/回油滤芯 | 按照GB/T 3766的要求，检查油箱注油及回油滤芯是否有机械损伤或杂质过多 | 静止 | 目视 |  | 如不符合要求，予以更换 |  |
| 11 | 线缆 | 系统布线 | 按照GB/T 3836.2的要求，检查装卸臂上布线是否有磨损老化导致绝缘缺失 | 静止 | 目视、仪表检测 |  | 如有异常，予以维修更换 |  |
| 12 | 遥控系统 |  | 按照GB/T 3836.4的要求，检查发射器外观完整性，按钮动作、复位是否正常；检查发射器、接收机高频板信号是否稳定 | 运行 | 操作试验 |  | 如有异常，予以维修 |  |
| 13 |  |  | 按照GB/T 3836.4的要求，检查发射器是否损毁严重、无法修复 | 静止 | 目视 |  | 如有异常，更换同型号发射器 |  |
| 14 |  |  | 按照GB/T 3836.4的要求，检查发射器电池是否有电 | 运行 | 操作试验 |  | 如有异常，更换电池 |  |
| 检查结论无问题填写“正常”，有问题则填写具体问题；保养结果若完成且无异常填写“完成”，有异常则填写具体问题。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

液体散货码头装卸臂年度保养记录表见表A.5。

- 表A.5 液体散货码头装卸臂年度保养记录表

保养人：                  年     月     日     班次：          设备编号：

| 序号 | 保养项目 |  | 保养内容与方法 |  |  |  |  | 保养结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 检查内容 | 检查 工况 | 检查 方式 | 检查结论 | 保养措施 |  |
| 一、主机 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 回转支承 | 整体状态 | 无裂纹、无异常变形 | 静止 | 目视 |  | 如有异常予以维修，对损坏严重的予以更换 |  |
| 2 |  | 密封圈 | 无老化、脱落、明显漏油 | 静止 | 目视 |  | 如有异常予以维修，对损坏严重的予以更换 |  |
| 3 |  | 螺栓 | 无松动、缺失、断裂 |  | 扭矩扳手检查 |  | 如有异常予以维修，对损坏严重的予以更换 |  |
| 4 | 整机外观 | 立柱底板及筋板 | 无锈蚀、变形 | 静止 | 目视 |  | 锈蚀变形严重影响使用安全的，予以维修 |  |
| 5 |  | 上下爬梯、维修平台 | 上下爬梯、维修平台等无锈蚀、变形 | 静止 | 目视 |  | 锈蚀严重存在安全隐患的，制定方案维修 |  |
|  | 二、液压系统 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 蓄能器 | 安全阀组功能 | 按照GB/T 3766的要求，予以排放阀、截止阀、安全阀功能检测，以及蓄能器保压效果检测 | 运行 | 操作试验 |  | 更换不满足要求部件 |  |
| 7 |  | 皮囊预充氮检测 | 按照GB/T 3766的要求，充氮接口外观检查、预充氮气压力检定 | 运行 | 目视、压力试验 |  | 若不满足使用要求，予以补足，并做皮囊预充氮保压性能检测 |  |
| 8 | 液压总站及分站电磁阀 | 电磁阀、液压阀块等 | 用相同功能的完好阀组将要检测的电磁阀替下，将拆下的阀组返厂予以全性能专业检测，检查电磁阀及液压阀块是否渗油 | 运行 | 替换检测法 |  | 更换渗油的电磁阀及液压阀块 |  |
| 三、电气系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 隔爆腔 | 隔爆腔密封性能 | 按照GB/T 3836.2的要求，检查密封面上隔爆油涂覆是否完整 | 静止 | 目视 |  | 如有异常，将密封面隔爆油涂覆完整 |  |
| 10 |  |  | 按照GB/T 3836.2的要求，检查密封面上密封圈有无脱落、是否完整 | 静止 | 目视 |  | 若脱落或不完整，予以修复 |  |
| 检查结论无问题填写“正常”，有问题则填写具体问题；保养结果若完成且无异常填写“完成”，有异常则填写具体问题。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

保养人：                  年     月     日     班次：          设备编号：

保养人：                  年     月     日     班次：          设备编号：

（资料性）
液体散货码头装卸臂保养报告单

液体散货码头装卸臂保养报告单见表B.1。

  - 表B.1 液体散货码头装卸臂保养报告单

| 保养类别 |  |  | □日常保养 □月度保养 □季度保养 □半年度保养 □年度保养 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 使用单位 |  |  |  |  | 使用单位地址 |  |  |  |
| 保养单位 |  |  |  |  | 保养地点 |  |  |  |
| 设备名称 |  |  |  |  | 设备编号 |  |  |  |
| 规格型号 |  |  |  |  | 制造日期 |  |  |  |
| 使用单位 设备管理人员 |  |  |  |  | 联系电话 |  |  |  |
| 输送介质 |  |  |  |  | 设计温度 |  |  |  |
| 设计压力 |  |  |  |  | 整体高度 |  |  |  |
| 保养情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 保养项目 |  |  | 检查内容 | 检查异常结果 | 保养措施 |  | 保养结果 |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |

保养人员:        	     设备管理人员:       	       复核人员:        	      保养日期: