| ICS | 53 202.20 |
| --- | --- |
| CCS | CPHA. R46 |

中国港口协会团体标准

T/CPHA XXXX—XXXX

港口集装箱门式起重机自动化系统技术要求

Technical requirements for automation of container cantry cranes

XXXX - XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

中国港口协会  发布

目次

前言	II

1 范围	1

2 规范性引用文件	1

3 术语和定义及缩略语	1

4 系统构成	2

5 一般要求	3

6 感知层	4

7 数据层	5

8 支撑层	6

9 应用层	7

10 安全层	8

前言

本文件按照GB/T 1.1-2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》给出的规则起草。

本文件由中国港口协会提出并归口。

本文件起草单位：厦门远海集装箱码头有限公司、中远海运港口有限公司、自动化码头技术交通运输行业研发中心、上海振华重工（集团）股份有限公司、上海海事大学。

本文件主要起草人：

港口集装箱门式起重机自动化系统技术要求

范围

本文件规定了港口集装箱门式起重机自动化技术的系统构成、一般要求、感知、数据存储与传输、支撑、应用和安全等要求。

本文件适用于港口集装箱门式起重机自动化系统的设计、开发和应用。

规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 50431 港口起重机工程技术标准

GB/T 1992 集装箱术语

GB/T 8487 港口装卸术语

GB/T 17271 集装箱运输术语

GB/T 7665 传感器通用术语

GB/T 9813.3 计算机通用规范 第3部分：服务器

GB/T 21028 信息安全技术 服务器安全技术要求

GB/T 37025 信息安全技术 物联网数据传输安全技术要求

GB/T 25070 信息安全技术 网络安全等级保护安全设计技术要求

JT/T 1157　港口集装箱装卸机械远程控制与自动化技术要求

JT/T 1243　港口集装箱自动化码头系统总体技术要求

GB/T 4208　外壳防护等级（IP代码）

GB/T 2893.1　安全色 第1部分：通用要求

GB/T 3811　起重机设计规范

ISO 22915-9　工业车辆 稳定性验证 第9部分：集装箱门式起重机

ISO 27001　信息安全管理体系要求

术语和定义及缩略语

术语和定义

GB/T 1992、GB/T 8487、GB/T 17271和GB/T 7665界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

港口集装箱门式起重机自动化系统（Port container gantry crane automation system）

一种应用于港口和集装箱码头作业场景下，由多层次的感知、数据、支撑、应用和安全体系共同组成，通过多源数据采集、自动控制、信息管理和全场安全保障，实现集装箱门式起重机装卸作业过程自动化、智能化和协同化的整体系统平台。该系统涵盖设备自动运行、远程操作、作业流程自动执行、能效管理和全流程信息安全等内容，是港口智能作业的基础支撑。

缩略语

下列缩略语适用于本文件。

PROFINET——基于以太网的工业通信协议（Process field network）

Modbus TCP——一种工业以太网通信协议

Ethernet/IP——以太网工业协议（Industrial protocol）

CANopen——工业控制现场总线协议

TLS/SSL——传输层安全协议/安全套接字层（Transport layer security / secure sockets layer）

AES-256——高级加密标准256位（Advanced encryption standard 256）

MFA——多因素认证（Multi-Factor authentication）

AI——人工智能（Artificial intelligence）

VPN——虚拟专用网络（Virtual private network）

RESTful API——表述性状态传递应用程序编程接口（Representational state transfer application programming interface）

RAID——独立磁盘冗余阵列（Redundant array of independent disks）

TOS——码头操作系统（Terminal operating system）

BMS——堆场管理系统（Block management system）

ECS——设备控制系统（Equipment control system）

系统构成

港口集装箱门式起重机自动化系统采用分层架构，主要由感知层、数据层、支撑层、应用层和安全体系五大部分组成。感知层负责采集设备和作业环境的各类实时信息；数据层对感知数据进行统一采集、处理、存储和输出；支撑层主要是实现控制优化、决策判断、辅助决策、降耗节能、状态分析、视频处理等核心功能；应用层包括设备单机自动化各子系统、远程操作系统、任务管理系统、状态监测系统、网络管理系统、视频监视系统等，满足实际作业需求；安全体系贯穿全系统，覆盖人员、设备与网络等方面的安全防护。各层通过标准接口实现协同工作，支撑起重机自动化系统的高效、智能和安全运行。

图1 系统结构图

一般要求

运行环境条件

工作环境温度宜为-20℃~+45℃。

最大相对湿度应低于95%（无凝露）。

应具备防腐、防尘、防水、防盐雾、防震动和抗静电措施，以适应港口作业环境。

自动化设备应满足港口户外工作环境条件，外壳防护等级应不低于IP55要求，并符合GB/T 4208规定。

设备的电气系统和控制系统应具备可靠的抗电磁干扰能力，符合GB/T 17626的要求。

通信与数据接口标准

单机系统内部必须支持高速工业通信接口，如 PROFINET、Modbus TCP、Ethernet/IP、CANopen；

应能无缝接入港口TOS系统、BMS堆场管理系统和能效控制系统；

数据处理设备应配置数据备份系统，应符合GB/T 21028的相关规定；

通信链路应配置冗余设计（如双网口、自愈环网结构）；

通信协议和数据接口必须开放，满足多厂商互操作性要求。

数据安全与网络安全

数据传输全过程（起重机-中控-远程操作台）必须采用加密机制，如TLS/SSL协议、AES-256或更高级别的加密算法；

必须具备完整性保护，如数据校验、异常恢复机制；

采用访问控制管理，支持多级权限管理、多因素认证（MFA）；

网络安全等级应至少满足 《GB/T 25070-2019 网络安全等级保护》三级标准；

必须部署防火墙、入侵检测与病毒防护系统，保障核心通信网络安全。

远程与系统互操作性

设备应支持远程监控、故障诊断、参数配置、软件更新等功能；

远程访问需通过VPN或专用安全链路连接，确保通信安全；

作业任务下发、状态同步、异常反馈等必须实时响应，链路延迟不超过250ms；

各子系统模块应统一通信接口标准，支持模块化扩展与快速集成。

自动化系统分级说明

本标准的自动化分级体系以提升作业自动化能力为主线，体现集装箱门式起重机从人工控制、远程操作到全流程自动化的演进过程。1级至6级分别对应自动化水平的逐步提高，重点体现在空间定位、远程操作、环境感知、安全防护和作业流程自动执行等功能配置的逐步完善，包括基础远程手动、分步自动、局部自动化到系统全自动化等不同阶段。其中1级为司机远程纯手动作业；2级为安全高度以上自动化运行，其余均是远程手动作业；3级为对集卡作业采用安全高度下远程手动，集卡侧安全高度以上及场内抓放箱均是自动化作业，大车运行为自动化；4级为对外集卡安全高度以下手动作业，对内集卡自动化作业；5级为全流程自动化作业；6级为本标准规定的自动化分级的最高等级，代表集装箱门式起重机实现全过程、全场景、全要素的自动化运行能力。6级要求系统具备自动化作业、自主决策、自动监测与全过程远程协同等能力，能够在无人工干预条件下完成全部作业流程、运行管理与安全保障。该等级为港口企业追求更高效率、更优作业流程和最小化人工依赖所设定，不作为现阶段的强制性指标，仅作为行业未来实现顶级自动化作业水平的技术储备与能力提升参考。各单位可结合自身发展实际，按照1至5级标准逐步推进，最终实现全流程自动化目标。

功能图与等级表

- 本标准对应的功能图和自动化分级表详见附录，功能图描述了系统的分层结构与主要数据流、控制流关系，等级表详细列明了各级别的主要功能、配置与关键参数指标。各级标准应参照相应等级的功能配置和技术要求，逐步实现从自动化到智能化再到智慧化的演进升级。

感知层

- 6.1总则

- 感知层为集装箱门式起重机自动化系统的基础层，负责对设备运行的空间位置、姿态、状态、环境及相关作业目标进行实时、全面感知，为系统的高效、安全与智能运行提供数据支撑。感知层的功能配置包括起升定位、小车定位、大车定位、吊具姿态识别、吊具状态感知、障碍物感知、作业人员感知、水平运输车辆感知、集装箱信息识别和箱底异物检测等，分级配置详见下述条款。

  - 1级配置要求

- 1级感知层宜采用编码器对起升、小车和大车等机构进行定位，同时应具备障碍物防撞功能（防止起重机在大车行进过程中与相邻的起重机或其他设备在鞍梁、大车等处发生碰撞、鞍梁防撞保护等）。

  - 2级配置要求

- 2级感知层在1级的基础上，小车宜采用磁尺或磁钉进行辅助定位，小车定位误差应≤±20mm，起升定位误差应≤±20mm，数据刷新频率应≥10Hz。障碍物感知检测误差应≤±100mm，报警响应时间应≤250ms，应具备水平运输车辆到位检测功能。

  - 3级配置要求

- 3级感知层宜采用激光、视觉、二维码、磁钉或RTK等融合技术提升空间定位精度和实时性，大车定位误差应≤±50mm、左右偏差应≤±100mm。水平运输车辆感知应实现精确定位，定位误差应≤±50mm，动态识别准确率应≥98%。集装箱信息识别应具备OCR自动识别，准确率应≥95%，并支持实时数据上传。吊具姿态识别宜采用激光、视觉等，小车方向误差≤±50mm，起升方向误差≤±50mm，刷新频率应≥20Hz。集装箱信息识别应支持基础箱号识别，准确率应≥95%。

  - 4级配置要求

- 4级感知层要求具备3级的所有空间位置、姿态、障碍物、车辆、集装箱感知功能，各项参数指标均不低于3级要求。应具备箱底异物检测，检测准确率应≥90%。应具备集卡防吊、车头防砸、防打保龄等感知功能。所有感知数据应能够与数据层高效对接，满足高阶自动化作业需求。

  - 5级配置要求

- 5级感知层在4级基础上进一步提升系统性能和智能化水平，要求对所有目标对象实现全过程、全场景的识别和定位，支持自动校准和自检。人员感知应实现实时定位，定位误差应≤500mm。箱底异物检测、设备健康评分等功能趋于智能化，数据的抗干扰能力和环境适应性持续提升，支持多设备间的数据互联、融合及故障自诊断，为全流程自动化与智能运维提供保障。

  - 6级配置要求

- 6级感知层在5级基础上全面引入AI自学习、自适应、预测与判别能力，实现全流程、全场景、全要素的智能感知。所有空间位置、姿态和环境感知均需支持AI自学习补偿、多目标AI识别、异常行为自动预警与溯源、数据自动校准。设备健康分析、生命周期预测、复杂工况下的异常检测与追溯等全部实现智能化和自动化，确保系统在极端复杂工况下依然保持最高级别的智能与安全保障能力。

数据层

  - 总则

- 数据层是集装箱门式起重机自动化系统中实现数据采集、处理、存储和输出的核心层级，是自动化决策与管理的基础。数据层应确保各类感知数据和作业数据的实时、高效、可靠流转，并为支撑层和应用层提供坚实的数据支撑。数据层功能包括数据采集、数据处理、数据存储和数据输出，各项功能的配置和性能指标应满足下述各级要求。

  - 1级配置要求

- 1级数据层应实现对感知层采集的基础数据进行本地采集和存储，支持RS485或以太网通信，数据采集延迟应≤500ms，数据刷新频率应≥10Hz。应具备异常数据剔除功能，保障数据有效性和完整性。数据以本地方式存储，单日存储能力应≥10GB，数据保存周期应≥6个月。数据输出应支持Modbus/TCP等标准工业接口，输出延迟应≤200ms。系统应满足基本现场数据访问和历史数据查询需求。

  - 2级配置要求

- 2级数据层应在1级基础上提升数据采集频率和处理能力，宜采用千兆以太网进行数据传输，数据采集延迟应≤250ms，采集频率应≥50Hz。应具备多源数据融合和实时/批量处理能力，能够自动过滤和补偿异常或无效数据。数据存储除本地外，还应支持RAID等备份方式，数据保存周期应≥12个月。数据输出应支持多系统接口对接，包括RESTful API等开放协议，确保与其他系统的数据安全高效交换。

  - 3级配置要求

- 3级数据层应支持对感知层多源异构数据的融合处理与趋势分析，采集延迟应≤250ms，数据刷新频率应≥50Hz，支持断点续传和异常自动补偿。数据存储应支持分布式和云端模式，具备冗余与双活能力，支持多用户并发访问，存储周期应≥12个月。数据处理能力应满足每分钟处理1万条数据，具备数据健康评估、趋势分析和智能报表等功能。数据输出应支持TOS、BMS、ECS等平台对接，并具备数据加密功能。

  - 4级配置要求

- 4级数据层应实现分布式或云端数据采集与存储，具备强大的冗余备份和容灾能力，数据安全等级应达到等保三级。数据采集与处理延迟进一步缩短，适应全天候高并发工况。系统应支持智能化历史数据查询、异常趋势预测和自动健康评分、寿命评估等功能。数据输出可按需智能分发到各类业务子系统，满足自动化与智能化作业需求。

  - 5级配置要求

- 5级数据层应具备对大数据流的实时处理、智能数据融合与多维度安全管理能力。数据存储和备份体系应支持横向扩展和智能容错。系统应支持多设备间数据共享和远程诊断，满足大规模集群和多系统互联互通需求。数据完整性保护、访问控制和安全性要求进一步提升，支持多级权限和操作日志追溯。

  - 6级配置要求

- 6级数据层应引入AI辅助的数据自适应采集、自动流控与异常自诊断，支持智能大数据分析和预测。系统应实现数据的AI自学习处理、自动安全校验与自愈修复。数据存储、分发、输出和访问权限管理应实现自动化和智能化，支持动态接口和全流程加密。系统应与其他智能平台深度协同，实现跨系统、跨业务场景的数据高效共享和智能融合，确保在复杂环境下的数据可靠性和安全性。

支撑层

  - 总则

- 支撑层是集装箱门式起重机自动化系统实现智能优化控制、辅助决策、设备状态分析与节能降耗等关键功能的中枢，是实现系统高效、可靠和智能运行的核心环节。支撑层包括控制优化、辅助决策、决策判断、状态分析、降耗节能和视频处理等功能，其各项配置及性能应满足下述分级要求。

  - 1级配置要求

- 1级支撑层应具备基础的防摇控制功能，设备运行状态可进行主要指标的实时反馈，具备基础异常提示能力与视频处理功能，满足人工远程操作的需求。视频处理可支持基础画面实时显示，画面延迟应≤250ms，分辨率应≥1080P，具备存储功能。

  - 2级配置要求

- 2级支撑层应进一步提升防摇控制能力，可通过简单参数设定实现吊具摇摆幅度小于80mm，响应时间不高于1秒，吊具摇摆幅度应在2个周期内减小至≤50mm。可实现固定路径或作业前预设路径的有限路径规划，应初步实现设备健康状态、作业异常等进行报警提示。应具备势能回收、能量回馈等基础功能。

  - 3级配置要求

- 3级支撑层应具备全面的防摇控制、防扭控制和姿态自动调整功能，防摇控制应实现2个周期内吊具摆动幅度≤50mm，小车方向≤50mm，起升方向≤ 50mm；防扭控制应≤2°，响应时间应≤3s。应实现自动路径规划。势能回收和能量回馈效率应≥60%，变频驱动效率应≥95%。视频处理模块应支持智能行为分析和异常报警，具备视频加密功能。

  - 4级配置要求

- 4级支撑层在3级基础上进一步提升自动化能力。所有优化控制和路径规划、辅助决策与状态分析等功能持续提升，支持多设备协同、动态任务调整和历史数据智能分析。降耗节能需具备自动能效监控与调度优化，能够显著降低系统综合能耗。健康分析、故障诊断等辅助决策支持自动推送及多维度数据对比，视频处理功能具备全天候、复杂场景下的智能识别能力。系统应能实现与数据层、应用层等多系统高效互联互通。

  - 5级配置要求

- 5级支撑层应实现全流程的自动控制与协同，所有控制与决策功能实现自动校准和自适应调节，系统具备高度灵活的任务分配、路径规划和能耗优化能力。设备健康评分、趋势分析、关键部件寿命预测与辅助决策模块趋于智能化，支持作业故障自动报警，故障预测准确率应≥85%。降耗节能支持按需扩展、动态策略切换，视频处理功能支持多维度数据融合和复杂场景下的实时识别，具备极强的系统集成与扩展能力。系统应支持主要作业参数、能耗及健康指标的自动分析和可视化展示，便于运维优化和异常追溯。

  - 6级配置要求

- 6级支撑层在5级基础上应全面引入AI自学习与自主优化能力，实现全流程、全场景、全要素的智能决策及优化。防摇、防扭、姿态调整、路径规划、健康分析、能效管理等全部核心功能均通过AI算法实现自适应学习、预测与优化，能够动态调整控制策略、智能推送决策建议。视频处理与多源数据处理深度融合，实现AI智能分析及诊断，确保系统始终处于最优运行状态。

应用层

  - 总则

- 应用层是集装箱门式起重机自动化系统的作业管理与操作执行核心，承担自动化作业、防摇防扭、远程控制、路径规划、多任务管理、跳台管理、状态监测、网络与视频监控等功能，实现起重机作业全过程的远程化、自动化、智能化和高效化。应用层各模块配置及性能应满足下述分级要求。

  - 1级配置要求

- 1级应用层应具备基础的防摇防扭系统。系统应配置远程操作功能，支持单机或单工位远程操作台，操作响应时延应≤250ms。作业任务管理、多任务分配、状态监测、网络与视频监控等功能以基础实现为主，应能实时显示作业状态，视频分辨率应≥1080P，录像存储时间应≥30天，满足作业全过程的基本监控和追溯要求。

  - 2级配置要求

- 2级应用层在1级基础上进一步提升信息化和自动化水平。作业任务管理和多任务管理应具备状态实时记录和基础分配能力。可实现固定路径或作业前预设路径的有限路径规划。网络管理系统应具备链路冗余能力。状态监测应支持主要工况和报警历史数据的查询。跳台管理可基础配置，支持作业区域联动，数据通信安全能力应进一步提升。

  - 3级配置要求

- 3级应用层应具备初步自动化。自动化作业系统应实现堆场自动抓放，抓放精度应≤±50mm。多任务管理应支持任务调度、作业优先级调整与超时报警。跳台管理应支持智能调度与作业任务自动推送。网络管理系统应支持多系统并行和数据安全隔离。

  - 4级配置要求

- 4级应用层应全面实现自动化作业和远程协同，应具备车道侧内集卡自动抓放功能，自动路径规划与动态多任务管理能力进一步提升，具备多目标协同、异常智能报警与历史数据趋势分析。跳台管理、状态监测、网络管理和视频监控等系统均应实现智能调度与多维度数据联动，支持业务子系统间的数据智能分发和跨平台协同操作。

  - 5级配置要求

- 5级应用层应实现全过程的自动作业、全场景的自动调度与自适应管理，所有应用功能支持全流程远程操作和智能任务调度。多任务管理、跳台管理、状态监测、视频监控等系统具备高阶异常预警，数据安全防护和业务连续性要求持续提升，支持复杂业务流程的智能流转和任务自动适配。系统支持多设备、多系统深度协同，为大规模集群化作业与智能港口场景提供支撑。视频监控应支持智能报警与移动侦测，视频处理应支持行为分析和目标追踪。

  - 6级配置要求

- 6级应用层应全面引入AI智能作业调度、全流程自动化与自学习能力，所有应用功能实现智能自主优化、异常预测与全局资源自适应分配。防摇防扭、自动化作业、远程操作、路径规划、多任务管理、跳台管理、状态监测、网络和视频监控等系统全部通过AI算法实现自学习优化和实时决策，能够应对极端复杂作业场景和多目标智能调度需求。所有作业数据和任务流程均可自动追溯和智能安全校验，确保作业效率与安全保障。

安全层

  - 总则

- 安全体系是集装箱门式起重机自动化系统安全防护与风险管控的保障基础，涵盖人员安全、设备安全与网络安全等方面。安全体系要求系统各级具备相应的门禁保护、作业区人员保护、集卡车头防砸、集卡防吊起、防撞防护、故障诊断、数据加密、访问控制等功能，确保人员、设备和信息安全，满足不同自动化等级的安全管理需求。

  - 1级配置要求

- 1级安全层应具备基础的设备安全防护措施，具备声光报警功能。设备状态应能监控主要运行指标，并具备异常提示。数据通信采用基础加密措施（如AES128）。访问控制仅需基本用户名密码验证，满足最低现场安全和信息安全要求。

  - 2级配置要求

- 2级安全层应在1级基础上补充人员安全与网络安全部分能力。门禁保护应支持刷卡或密码授权。人员保护应支持区域检测（如红外或视频方式），报警响应时间应≤2s。数据通信加密升级为AES256，访问控制支持多级权限及多因子身份认证，网络安全具备基础日志留存与异常报警能力。

  - 3级配置要求

- 3级安全层应全面配置门禁保护、人员保护、集卡车头防砸、集卡防吊起、防撞防护、吊具负载防撞和设备故障诊断等功能。门禁系统应支持人脸识别和工牌识别。集卡车头防砸功能应支持精准检测，停机联动时间应≤500ms。集卡防吊起功能应可检测提升高度，高于600mm即报警，误动作率应≤1%。数据加密、完整性保护和访问控制能力进一步提升，支持动态加密、数据校验和访问日志记录。

  - 4级配置要求

- 4级安全体系要求具备3级全部安全功能，并实现安全模块的智能化提升。门禁、人员保护、集卡车头防砸、集卡防吊起、防撞防护和故障诊断等系统需支持高可靠性运行。安全报警、异常检测应可实现自动联动和异常趋势分析。设备安全模块支持健康寿命监测，网络安全体系应具备冗余防护、自动日志分析与快速响应能力。

  - 5级配置要求

- 5级安全体系应实现全流程的综合安全管控，所有安全功能实现自动校准、自检与动态调整。门禁、人员保护、集卡安全、设备安全和网络安全等模块具备智能化联动，支持跨系统、跨设备的联防联控与风险追溯。数据安全与访问控制实现多级安全防护，具备异常溯源和用户行为分析能力，确保多设备、多平台和多系统高并发环境下的信息安全和作业安全。

  - 6级配置要求

- 6级安全体系应全面引入AI自学习与智能防护能力，实现全流程、全场景、全要素的安全风险预测、异常行为识别与自动响应。门禁、人员保护、集卡车头防砸、集卡防吊起、防撞防护、设备健康诊断、网络安全等系统均应实现AI智能判别和自适应防御，具备自动分析、智能推送和全局风险联动能力。所有安全数据实现全生命周期智能管理与加密溯源，支持动态权限分配、入侵检测、日志自动审计与智能报警，确保系统的安全性与智能防护水平。

- 附 录 系统构成图

| 系统结构 | 功能配置 |  | 自动化等级 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1级 | 2级 | 3级 | 4级 | 5级 | 6级 |
| 感知层 | 位置感知 | 起升定位 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
|  |  | 小车定位 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
|  |  | 大车定位 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
|  | 姿态识别 | 吊具姿态识别 | — | — | ● | ● | ● | ● |
|  | 状态感知 | 吊具状态感知 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
|  | 环境感知 | 障碍物感知 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
|  |  | 作业人员感知 | — | — | — | — | ● | ● |
|  |  | 水平运输车辆感知 | — | ○ | ● | ● | ● | ● |
|  |  | 集装箱信息识别 | — | — | ● | ● | ● | ● |
|  |  | 箱底异物检测 | — | — | — | — | ● | ● |
| 数据层 | 数据采集 |  | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
|  | 数据处理 |  | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
|  | 数据存储 |  | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
|  | 数据输出 |  | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 支撑层 | 控制优化 | 防摇控制 | ○ | ● | ● | ● | ● | ● |
|  |  | 防扭控制 | — | — | ● | ● | ● | ● |
|  |  | 姿态自动调整 | — | — | ● | ● | ● | ● |
|  | 决策判断 | 路径规划 | — | ○ | ● | ● | ● | ● |
|  |  | 辅助决策（故障预测与诊断、状态分析与评估） | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● |
|  | 降耗节能 | 势能回收 | — | ○ | ● | ● | ● | ● |
|  |  | 能量回馈 | — | ○ | ● | ● | ● | ● |
|  |  | 变频驱动 | — | ○ | ● | ● | ● | ● |
|  | 视频处理 |  | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 应用层 | 防撞防扭系统 | 起重机防撞 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
|  |  | 吊具负载防撞 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
|  |  | 防打保龄/箱底异物检测 | — | — | — | ● | ● | ● |
|  | 远程控制系统 |  | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
|  | 自动化作业系统 | 堆场自动抓放 | — | — | ● | ● | ● | ● |
|  |  | 车道侧自动抓放 | — | — | — | ○ | ● | ● |
|  | 路径规划系统 |  | — | ○ | ● | ● | ● | ● |
|  | 多任务管理系统 |  | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● |
|  | 跳台管理系统 |  | — | ○ | ○ | ● | ● | ● |
|  | 状态监测系统 |  | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
|  | 网络管理系统 |  | ○ | ● | ● | ● | ● | ● |
|  | 视频监控系统 |  | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 安全体系 | 人员安全 | 门禁保护 | — | ○ | ● | ● | ● | ● |
|  |  | 作业区人员保护 | — | ○ | ● | ● | ● | ● |
|  |  | 集卡车头防砸 | — | ○ | ● | ● | ● | ● |
|  |  | 集卡防吊起 | — | ○ | ● | ● | ● | ● |
|  | 设备安全 | 起重机/吊具防撞 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
|  |  | 故障预测与诊断 | — | — | — | ● | ● | ● |
|  | 网络安全 | 数据加密 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
|  |  | 数据完整性保护 | — | ○ | ● | ● | ● | ● |
|  |  | 访问控制 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| “●”表示应具备； “⭕”表示部分具备；“-”表示可不具备。 |  |  |  |  |  |  |  |  |