中国港口协会团体标准

港口集装箱门式起重机自动化技术要求

（征求意见稿）

编制说明

标准起草组

二零二五年三月

1  工作简况	2

2	标准编制原则和确定标准主要内容的论据	5

3	综述报告，技术经济论证，预期的经济效果	13

4  国外相关法律、法规和标准情况的说明	15

5	与我国有关的现行法律、法规和强制性标准的关系	15

6	重大分歧意见的处理经过和依据	15

7	贯彻标准的要求和措施建议	15

8	废止现行有关标准的建议	15

9	其他应予说明的事项	15

《港口集装箱门式起重机自动化技术要求》（征求意见稿）编制说明

1工作简况

  - 任务来源

为贯彻落实国家关于港口自动化发展的战略部署，依据《中国港口协会关于开展2024年度团体标准项目征集工作的通知》，本标准由中国港口协会批准立项，具体由厦门远海集装箱码头有限公司牵头，自动化码头技术交通运输行业研发中心、中远海运港口有限公司、上海振华重工（集团）股份有限公司和上海海事大学联合参与编制工作。

标准性质：中国港口协会团体标准。

主管部门：中国港口协会。

1.2 标准起草单位、起草人员及所做的工作

1.2.1 标准起草单位

本标准由厦门远海集装箱码头有限公司牵头，联合自动化码头技术交通运输行业研发中心、中远海运港口有限公司、上海振华重工（集团）股份有限公司及上海海事大学共同起草。

本标准编制过程中，项目组结合自身相关项目的研发与应用经验，以及对国内多家港口及其集装箱码头门式起重机开展的调研工作，组织行业专家专题研讨，得到了相关单位的支持和协助，取得了大量具有建设性的意见和建议，保证了本标准的编制质量。

在整个标准编制过程中，厦门远海集装箱码头有限公司全面负责组织开展本标准研究工作，统筹标准的调研、编写和审查，负责项目研究的业务支持，参与工作大纲编写、项目调研、资料检索收集、主要技术内容研究、标准的构成和基本参数等相关标准内容的研究与编写工作；自动化码头技术交通运输行业研发中心
负责提供自动化技术咨询，参与自动化技术方案论证、技术指标评估、标准初稿编写与审查工作；中远海运港口有限公司主要承担行业需求调研，负责自动化技术标准化体系构建，提供技术支持并审查标准草案技术内容；上海振华重工（集团）股份有限公司提供集装箱门式起重机设备的自动化制造技术支撑，负责设备自动化技术需求分析、技术参数确定以及技术内容审定；上海海事大学负责标准技术体系的研究与制定，组织标准技术内容的调研、论证，牵头编写主要技术章节和技术指标要求。

1.2.2 起草人员及所做的工作

表1 主要起草人、单位及承担工作

| 序号 | 姓名 | 单位 | 职称/职务 | 承担工作 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 吕忠兴 | 厦门远海集装箱码头有限公司 | 党委书记、董事长 | 项目负责人，全面负责标准研究和编写组织协调、总体技术内容确定、标准结构审定及标准1至6章内容审核。 |
| 2 | 秦翡 | 中远海运港口有限公司 | 高级经营师 | 负责标准技术调研、自动化技术指标体系建设，主导第5、6章具体技术指标内容的编制与审核。 |
| 3 | 赵斌 | 上海振华重工（集团）股份有限公司 | 正高级工程师 | 提供现场操作经验，参与标准1至4章的编写与审查，提出实际运营方面的建设性建议。 |
| 4 | 杨勇生 | 上海海事大学 | 教授 | 协助完成标准技术调研、技术指标体系建设。 |
| 5 | 祝绍嵩 | 自动化码头技术交通运输行业研发中心（中远海运港口有限公司） | 工程师 | 参与标准第5、6章技术要求的研究与编制，具体负责设备技术指标的审核与细化。 |
| 6 | 曾建维 | 厦门远海集装箱码头有限公司 | 工程师 | 负责标准中信息化与网络通信部分（第6章）的技术指标研究与编制。 |
| 7 | 陈建军 | 厦门远海集装箱码头有限公司 | 工程师 | 参与设备技术需求调研，协助编制标准技术指标内容（第5、6章）。 |
| 8 | 鲜江峰 | 上海海事大学 | 讲师 | 负责行业技术需求调研与分析，参与技术内容审查、技术指标的确定。 |
| 9 | 曹宇 | 厦门远海集装箱码头有限公司 | 工程师 | 协助进行自动化技术体系构建，参与技术内容与指标的审核。 |
| 10 | 彭晓光 | 中远海运港口有限公司 | 高级工程师 | 参与自动化技术标准体系建设，具体负责自动化技术要求（第6章）的编制。 |
| 11 | 孙滔然 | 上海振华重工（集团）股份有限公司 | 工程师 | 具体参与技术调研、技术指标细化和标准编写的相关工作。 |
| 12 | 余芳 | 上海海事大学 | 讲师 | 提供设备管理技术支撑，审核标准中设备维护管理相关技术内容。 |
| 13 | 朱文烜 | 自动化码头技术交通运输行业研发中心（中远海运港口有限公司） | 工程师 | 负责信息化技术指标的制定和标准相关章节的审定与编制。 |
| 14 | 刘轶 | 厦门远海集装箱码头有限公司 | 工程师 | 负责设备自动化技术研究、技术方案验证及标准第4至6章内容审查。 |
| 15 | 郑燊 | 厦门远海集装箱码头有限公司 | 高级工程师 | 具体参与标准设备自动化技术指标内容（第6章）的研究、制定和编制工作。 |
| 16 | 马矜 | 上海振华重工（集团）股份有限公司 | 高级工程师 | 负责技术方案的验证，参与技术指标编写与审核。 |
| 17 | 江灝 | 上海振华重工（集团）股份有限公司 | 高级工程师 | 负责标准技术体系的构建、技术路线的确定、技术内容的审核，参与标准第1至6章内容编制。 |
| 18 | 陈信强 | 上海海事大学 | 副教授 | 参与标准技术调研、技术方案设计与具体技术指标的编制（第6章）。 |

1.3 标准制定的主要过程

本标准的研究和制定过程，严格按照中国港口协会团体标准制定的相关管理办法开展，主要包括需求调研分析、技术指标体系研究、技术指标评估验证、标准审查发布等四个阶段，具体如下：

2024年5月—2024年12月成立标准起草联合工作组，系统开展国内外自动化集装箱码头的调研，走访上海港、青岛港、宁波港、广州港、厦门远海码头等单位，分析总结集装箱门式起重机自动化技术需求与应用现状，编制完成调研报告，为标准初稿提供可靠依据。

2025年1月—2025年6月组织召开了4次行业专家专题研讨会，明确标准的总体技术路线和框架体系，初步确定决策能力、感知能力、控制能力、安全保护、能源环境优化和其他能力6大技术模块的指标体系，编制形成标准草案初稿。

2025年7月—2025年9月组织召开专家咨询会，广泛征求行业意见，完善标准初稿技术指标体系，修订形成标准送审稿。

2025年10月—2025年12月起草单位针对送审稿中专家反馈意见，深入研究和再次论证，对标准的技术内容逐条细化和完善，最终完成送审稿修订版。

2026年1月—2026年3月中国港口协会组织专家组正式审查标准送审稿，逐条进行审定。标准编制组根据审查意见进一步完善形成报批稿，并完成标准的最终审核发布，保障标准顺利实施落地。

2	标准编制原则和确定标准主要内容的论据

2.1 标准编制原则

本标准的制定为集装箱门式起重机自动化技术要求提供了规范依据。为确保标准条文所列的技术要求科学、合理、规范，本标准编制过程遵循“规范性、一致性、实用性、适应性”原则。

2.1.1 规范性原则

本标准严格按照《标准化工作导则第1部分：标准化文件的结构和起草规则》（GB/T 1.1—2020）的规定进行编写，并参考了单位、符号、用语的相关标准，保障了标准文本编写的规范性。

2.1.2 一致性原则

本标准制定过程查阅了与之相关的标准，并按照国际标准、国家标准、行业标准的顺序优先引用或参考，保持与现行相关标准、规范和技术文件的一致性和协调性，避免出现矛盾；在无国际、国家和行业标准参考的情况下，结合起草方的科研与项目经验，以及调研收集用户需求和实际情况，来形成标准内容。

2.1.3 实用性原则

本标准以自动化码头设备的实际应用需求为导向，广泛开展港口一线调研工作，深入上海港、青岛港、宁波港、厦门远海码头、广州南沙港等多个自动化港口，充分考虑行业实际发展情况和港口运营需求，所制定的集装箱门式起重机自动化技术要求，具有较高的可操作性和实用价值，有利于标准的实施和推广。

2.1.4 适用性原则

本标准的制定充分结合当前国家港口发展战略，特别是交通运输部《关于建设世界一流港口的指导意见》《关于加快智慧港口和智慧航道建设的意见》等文件的政策要求。集装箱门式起重机是码头作业的重要设备，随着我国港口集装箱吞吐量不断增加，自动化、智能化已成为港口设备技术发展的重要趋势。传统的人工操作模式存在效率低、成本高、风险大的缺点，亟需向自动化转型升级。本标准明确了集装箱门式起重机自动化技术的系统构成和各等级技术要求，为港口自动化设备升级和智慧港口建设提供直接的技术指导，具有广泛的适用性。

2.2 标准主要内容的确定依据

标准制定任务下达后，编写组在前期研究的基础上，开展了标准的编制工作。主要内容包括：

2.2.1 标准的适用范围

本标准规定了集装箱门式起重机自动化技术的系统构成、技术要求，适用于集装箱门式起重机设备的设计、制造、验收、运行。

本标准文件根据《中华人民共和国港口法》、《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国标准化法》的相关内容，充分考虑了我国智慧港口建设与自动化码头实际应用场景，根据国家战略及行业发展的迫切需求，提出了清晰、具体的自动化技术规范，以指导设备的规范应用及行业技术升级。

2.2.2 规范性引用文件

列明了本标准文件规范性引用的标准清单。

2.2.3 术语、定义和缩略词

为便于对本标准的理解和使用，根据本标准的适用范围及集装箱门式起重机自动化技术的实际情况和发展需求，对标准所需使用的重要术语、定义和缩略词进行了重点说明。参考了GB/T 1992、GB/T 8487、GB/T 7665中定义的术语，结合港口自动化发展需要，增加了“港口集装箱门式起重机自动化系统”等新的术语定义及常用缩略语（如BMS、API、HMI等），统一行业共识，提高标准易读性和可执行性：

1）TOS——码头操作系统（Terminal Operating System）

2）BMS——堆场管理系统（Block Management System）

3）ECS——能效控制系统（Energy Control System）

4）UPS——不间断电源（Uninterruptible Power Supply）

5）API——应用程序接口（Application Programming Interface）

6）PROFINET——基于以太网的工业通信协议（Process Field Network）

7）Modbus TCP——一种工业以太网通信协议

8）Ethernet/IP——以太网工业协议（Industrial Protocol）

9）CANopen——工业控制现场总线协议

10）LAN——局域网（Local Area Network）

11）VPN——虚拟专用网络（Virtual Private Network）

12）TLS/SSL——传输层安全协议/安全套接字层（Transport Layer Security /Secure Sockets Layer）

13）PLC——可编程逻辑控制器（Programmable Logic Controller）

14）HMI——人机界面（Human-Machine Interface）

15）SCADA——监控与数据采集系统（Supervisory Control And Data Acquisition）

16）VMS——视频监控系统（Video Monitoring System）

17）MFA——多因素认证（Multi-Factor Authentication）

18）AES-256——高级加密标准256位（Advanced Encryption Standard 256）

2.2.4 系统构成

本章节明确了港口集装箱门式起重机自动化系统的组成结构。根据自动化作业的功能分工与技术实现路径，系统采用分层架构，主要由感知层、数据层、支撑层、应用层和安全体系五个部分构成。该构成基于广泛的行业调研成果，尤其是对上海港、青岛港、厦门远海码头、广州南沙港等自动化码头的实际应用经验总结，结合国内外先进技术发展趋势而确定，充分反映了行业最新的技术进步成果。

2.2.5 一般要求

本节根据国内集装箱门式起重机的自动化技术需求，充分调研了当前主流自动化码头运行情况，并结合实际应用现状与发展趋势，明确了设备在运行环境、通信与数据接口、数据安全与网络安全、远程与系统互操作性等方面的统一要求。

2.2.5.1 运行环境条件

设备应满足港口户外长期运行的环境条件，工作温度范围为-20℃~+45℃，最大相对湿度不超过95%（无凝露），并应具备防腐、防尘、防水、防盐雾、防震动和抗静电等措施，以适应港口作业环境。外壳防护等级不低于IP55，并应符合GB/T 4208的规定。电气系统和控制系统应具备可靠的抗电磁干扰能力，满足GB/T 17626的相关要求。

2.2.5.2 通信与数据接口标准

单机系统内部应支持高速工业通信接口，如PROFINET、Modbus TCP、Ethernet/IP和CANopen，并能够无缝接入港口TOS系统、BMS堆场管理系统和ECS能效控制系统。数据处理设备应配备数据备份系统，符合GB/T 21028的相关规定。通信链路宜采用冗余设计，如双网口、自愈环网结构。通信协议和数据接口必须开放，满足多厂商设备的互操作性要求。

2.2.5.3 数据处理

数据传输全过程（起重机—中控—远程操作台）应采用加密机制，如TLS/SSL协议、AES-256或更高级别的加密算法。系统应具备数据完整性保护，包括数据校验和异常恢复功能。应采用访问控制管理，支持多级权限管理和多因素认证（MFA）。网络安全等级不低于GB/T 25070-2019三级标准，并应部署防火墙、入侵检测与病毒防护系统，以保障核心通信网络安全。

2.2.5.4 数据存储

本节的数据存储要求参考了《信息安全技术 网络安全等级保护安全设计技术要求》（GB/T 25070），明确自动化设备数据存储系统需具备长期存储能力（≥12个月），支持冗余备份和异常情况下的数据恢复功能；配置不间断电源系统，确保数据存储安全性与完整性。

2.2.5.5 系统集成与互操作性

参照港口自动化设备互联互通的实践经验，明确设备系统接口需标准化、开放化，支持与码头生产管理系统（TOS）和其他自动化设备之间的高效互操作性，接口协议包括PROFIBUS、PROFINET、TCP/IP、Modbus等。明确系统应具备通信故障应急处理机制、数据缓存与备份机制及时间同步功能，确保数据完整性、一致性，保障整体系统稳定运行。

2.2.6 技术要求

本节技术要求的制定，基于对厦门远海、青岛港、广州南沙等典型自动化码头的深入调研，结合国内外先进技术发展现状，系统梳理了集装箱门式起重机自动化系统在不同自动化等级下的关键功能配置。标准条文围绕系统感知、数据处理、运行控制、作业执行和安全防护五大核心功能层，明确了各等级应具备的基本功能、性能指标和系统能力边界，具有可量化、可落地、可评估的特性。通过对六个等级的科学划分，既支持港口企业因地制宜地开展分阶段技术升级，也为行业整体智能化转型提供了清晰的技术路线与评估依据。

2.2.6.0 自动化等级说明

本标准将集装箱门式起重机自动化程度划分为1级至6级，等级越高表示系统的自动化能力越强，人工干预越少，功能越丰富，适应复杂作业环境与高效率运作的能力越强。各级别的定义如下：

- 自动化等级1级：全部作业由司机在远程操作台手动完成，包括对内外集卡抓放箱、堆场箱抓放、起升、小车及大车运行控制。具备基本信息管控能力，初步具备作业任务管理、数据存储分析及系统状态监控等部分功能。

- 自动化等级2级：司机远程手动操作集卡与堆场抓放作业，大车运行仍由司机控制，起升与小车在安全高度以上可实现自动运行，具备数据存储分析、状态监控及初步吊具防摇控制能力。

- 自动化等级3级：司机远程手动操作集卡抓放作业，堆场内抓放、大车、小车与起升在一定高度以上均可自动运行。系统具备完整的信息管控、路径规划、起重机决策能力，控制系统高度集成，全面提升自动作业效率与安全性。

- 自动化等级4级：外集卡抓放仍需司机远程控制，内集卡、堆场、起升、小车、大车均为自动作业，具备完整感知、控制与协同作业机制，融合节能控制与智能调度能力，适用于大规模自动化码头作业场景。

- 自动化等级5级：操作全部自动完成，系统集成度高，具备多设备智能联动、作业全流程闭环控制能力，并广泛应用节能技术和环保控制手段。

- 自动化等级6级：设备实现全过程无人化自动作业，仅在特殊工况下保留人工远程介入接口。系统具备全面的感知、决策、控制与自学习能力，融合AI算法、数字孪生、边缘计算与云平台协同，实现真正的智慧型码头无人化作业模式，是港口自动化发展的终极形态。

2.2.6.1 感知层

感知层是港口集装箱门式起重机自动化系统的基础层级，承担系统对作业对象、设备状态与作业环境的实时感知与反馈任务，为数据处理、路径规划和安全控制提供关键支撑。其核心功能包括：起升、小车、大车的空间定位，吊具姿态识别与状态检测，障碍物、作业人员、集装箱及水平运输车辆的识别与跟踪，以及箱底异物检测与设备健康信息采集等。

标准条文将感知层能力按照自动化等级从1级至6级进行分级描述。在1级中，系统应具备对关键运动机构的编码器定位与吊具锁定状态感知能力，同时支持障碍物检测与人员存在识别，形成基础感知体系；2级在此基础上引入磁尺辅助定位技术，提升小车定位精度，并初步实现集装箱箱号识别与人员轨迹感知；3级提出应采用激光、二维码等新型融合定位技术，提升整体识别精度与响应频率，增设箱底异物检测与吊具动态状态监测，支持作业人员实时定位与自动报警；4级强化全天候环境适应能力与设备健康感知功能，支持与数据层高效对接；5级实现多目标、多场景的全流程感知，并具备自诊断、自校准功能；6级则引入AI自学习与智能预测机制，全面提升系统在极端环境下的综合感知能力。

本节内容在编制过程中，广泛借鉴了国内港口在图像识别、激光雷达、红外热成像、惯导系统与视频融合技术方面的实际应用经验，并参考了工业领域中成熟的智能感知系统设计方法，确保各等级设置具备可实现性、可评估性与持续拓展性。

2.2.6.2 数据层

数据层作为自动化系统的数据中枢，承担来自感知层的信息采集、处理、存储与输出任务，是支撑系统智能运行的基础平台。其核心目标是确保多源数据在高并发、复杂工况下的稳定流转和安全管理，为控制逻辑、运行策略及作业优化提供及时、准确、可信的数据支撑。

标准条文在分级设计中，提出了数据层在数据延迟、刷新频率、融合能力、存储能力与接口开放性等方面的逐级提升要求。1级主要满足本地数据采集与存储，适配基本工业通信协议，并可进行异常数据过滤；2级引入千兆以太网通信、RAID备份机制与多源融合处理，具备对外数据接口能力；3级以上应支持分布式与云端存储架构、断点续传机制、趋势分析、故障预警、数据加密输出等功能，进一步提升数据的处理深度与广度；4级强调智能化数据调度与容灾能力，5级以上需实现跨设备数据共享、远程访问诊断与动态权限控制；6级则引入AI辅助的数据自学习采集与异常自修复机制，构建面向未来的智能数据平台。

该部分技术架构充分借鉴了智慧港口中数据湖、大数据平台和边缘计算系统的建设经验，同时参考了《GB/T 21028 信息安全技术 服务器安全技术要求》《GB/T 37025 信息安全技术 物联网数据传输安全技术要求》等标准，确保各等级数据能力的构建具有可靠的技术落地基础和行业安全合规性。

2.2.6.3 支撑层

支撑层是系统实现智能控制与运行保障的核心模块，承担路径优化、防摇控制、姿态调整、设备健康管理、能耗分析及视频处理等关键功能，是实现高效、安全作业的重要枢纽。

本标准从1级至6级，明确了支撑层在控制算法复杂度、决策能力与系统响应效率方面的逐级演进路径。1级主要实现基础防摇控制与有限路径规划，适配人工操作辅助需求；2级增加自动参数调整与动态避障功能，具备能耗监控与基本健康评估能力；3级以上引入防扭控制、姿态自主调整、趋势分析与故障预测等功能，诊断准确率需达到85%以上；4级应支持多设备协同、任务优先级动态调整与自动能效调度；5级系统需支持全过程闭环控制与多维优化策略，视频系统具备异常行为识别与数据联动能力；6级则要求全面部署AI自学习控制模块，实现自动策略调整、故障自愈及全系统智能联动，满足极端复杂场景下的运行需求。

本条内容在编制中借鉴了上海振华重工与厦门远海码头在变频控制、防摇优化、健康状态评估及节能控制方面的实践经验，结合港口设备协同控制与预测性运维平台的功能设计逻辑，为系统支撑能力划分提供了科学、完整的功能体系。

2.2.6.4 应用层

应用层是系统面向作业执行与远程管理的功能集合，覆盖起重机作业全过程的任务调度、防撞防扭、远程操作、状态监测、视频与网络管理等内容，是连接设备控制与运营管理的关键接口。

标准将应用层功能划分为从基础操作辅助到全面智能调度的六个等级。1级以远程手动控制为主，支持基本作业状态显示和视频回传；2级增加作业任务状态记录、多任务基本分配、路径避障与初级跳台管理功能；3级引入堆场自动抓放、作业优先级调整、视频行为分析与异常报警；4级系统可实现车道侧自动抓放、复杂作业协同调度与智能视频监控联动；5级强调全过程作业流程的智能化管理，支持任务闭环反馈与跨平台自动调度；6级则需部署基于AI算法的自主作业优化模块，实现远程操作辅助、资源动态分配与异常自恢复能力。

应用层内容广泛参考了厦门远海远控中心作业流程配置、上海港智能作业调度系统，以及广州南沙智能跳台与视频联动系统的实际建设经验，结合TOS系统对接场景与作业安全管控要求，确保应用功能具备业务一致性与技术先进性。

2.2.6.5 保护层

保护层是系统安全防护与风险控制的最后一道防线，涵盖人员安全、设备保护与网络安全三大维度，目标是保障作业人员生命安全、设备运行稳定及数据系统免受恶意入侵。

标准从1级至6级，设置了分级递进的防护能力体系。1级实现基础设备防撞与数据加密；2级扩展为门禁识别、区域入侵检测、车辆异常识别与多因素身份认证；3级以上应实现人脸与工牌识别、人员实时定位与报警、车辆精准联动停机、故障预测与日志追溯；4级强调全天候高可靠运行与风险趋势分析，网络侧需支持自动日志分析与快速响应；5级实现跨系统风险联防联控与动态调整策略；6级全面部署AI智能防护系统，支持安全策略自适应、风险行为识别与攻击防御溯源。

本节内容在制定过程中，参考了港口行业人机协同防护系统、轨迹追踪与虚拟围栏平台建设成果，辅以《GB/T 25070 网络安全等级保护设计技术要求》相关条款，并结合典型港区对AI行为识别与视频异常判断的实际需求，确保保护层在功能覆盖与等级细化方面具有可评估与可实施性。

2.2.6.6 其他能力

本节规定远程操作、网络通信与视频监控功能（见标准6.7条款）。

在标准6.7.2条款中规定，自动化等级1级至5级设备应具备远程操作功能，通信系统应采用高带宽、低时延技术（如工业级光纤、5G或Wi-Fi 6），系统响应延迟不应超过200毫秒；远程界面应提供作业状态、设备健康数据、报警提示等可视化信息，具备任务下达与反馈执行能力；自动化等级6级设备应支持边缘计算架构与分布式决策，支持3D数字孪生界面、AR操作辅助与语音/手势交互，实现远程作业全流程智能协同与自主控制。

在标准6.7.3条款中规定，自动化等级1级至5级设备应具备对外网络通信功能，应支持TCP/IP、PROFINET、Modbus、CAN总线等多种工业通信协议，实现与TOS、ECS、BMS等系统的数据互联互通；系统网络安全能力应满足《GB/T 25070》三级等级保护要求，具备防火墙、数据加密、访问权限分级管理、操作审计等功能；自动化等级6级设备应引入工业物联网协议（如OPC UA、MQTT），并具备边缘侧智能接入与云端数据同步能力，结合安全态势感知系统实现网络实时安全评估与自适应响应。

在标准6.7.4条款中规定，自动化等级2级至5级设备应配备高清视频监控系统，分辨率不低于1080p，支持全天候昼夜监控，具备夜视、红外成像和环境感应调节功能，覆盖堆场、车道、大车运行路径等关键区域；3级以上设备应具备智能视频分析功能，系统可自动识别人员入侵、障碍物异常、设备状态异常，并自动联动报警处理；自动化等级6级设备应支持多视角智能联动跟拍、4K变焦及视频结构化分析功能，可基于作业目标行为预测实现危险趋势识别、智能预警和自动处置。所有自动化等级系统应具备视频长期存储能力，存储周期不少于90天，支持远程回放、异常检索与事件分析。

3 综述报告，技术经济论证，预期的经济效果

港口是国家经济社会发展的重要战略资源和关键枢纽，承担着国际贸易往来的重要职责。根据交通运输部发布的统计数据显示，“十三五”期间我国港口货物吞吐量以年均3.2%的速度稳定增长，预计2025年全国港口货物吞吐量将达到约164亿吨。其中，集装箱吞吐量的增长尤为显著，已成为衡量港口竞争力的重要标志。随着全球经济贸易的深入发展，集装箱码头作为国际航运的核心节点，其自动化、智能化发展水平直接关系到港口作业效率与国际竞争能力的提升。为适应这一发展趋势，推动集装箱码头向智能化和自动化转型升级，已成为我国港口行业实现高质量发展的战略选择。

2019年11月，交通运输部等九部门联合印发的《关于建设世界一流港口的指导意见》明确提出，要加快建设安全便捷、智慧绿色、经济高效、支撑有力、世界先进的世界一流港口，以提升港口整体竞争力和全球影响力。2020年8月，交通运输部发布了《关于推动交通运输领域新型基础设施建设的指导意见》，进一步明确了智慧港口建设作为交通运输领域新型基础设施的重要组成部分，提出了加快设备远程操控、智能安防预警、设备状态实时监测等关键任务。

近年来，全球港口行业的自动化技术发展迅猛，目前全球已有127座自动化码头，且这一数字仍在持续增长。在集装箱码头领域，以门式起重机为代表的装卸设备的自动化、智能化改造和升级成为趋势。自动化集装箱码头在有效提升港口作业效率、降低运营成本、减少安全事故发生率、提升服务质量和降低能源消耗等方面发挥了重要作用。然而，我国现有集装箱门式起重机自动化技术水平不一，自动化技术要求尚未统一、规范，导致不同港口自动化设备技术参差不齐，不利于设备的规模化应用和运营维护成本的降低。因此，迫切需要制定集装箱门式起重机自动化技术标准，规范技术要求和功能等级，支撑港口行业智能化、自动化的高质量发展。

集装箱门式起重机作为集装箱堆场作业的核心设备，其自动化改造不仅能够提升单机效率，还能全面提高码头的整体运营效率，促进智慧港口建设。传统门式起重机主要依靠人工操作，存在作业效率低、人工成本高、事故风险较大等问题，已难以满足日益增长的吞吐量需求。而自动化技术的引入，能够显著提高设备作业效率、降低人为失误率和设备维护成本，实现设备的实时状态监测与故障预测，确保设备长期高效稳定运行。同时，自动化门式起重机在精准控制和智能路径规划方面的优势，将进一步提升码头空间利用效率和作业安全水平。

具体而言，本标准的制定通过明确集装箱门式起重机自动化等级及相关技术要求，将有效规范设备的决策能力、感知能力、控制能力、安全保护能力、能源与环境优化能力等关键技术模块，建立科学的自动化技术评价体系。这将为港口企业提供清晰的技术路线图，使企业能根据自身条件合理规划自动化改造方案，降低技术实施风险和成本投入。

经济效益方面，标准的实施预计将显著提升设备作业效率和堆场空间利用率。据初步测算，自动化改造后的集装箱门式起重机，单机作业效率相比传统人工操作模式可提高30%以上，综合运营成本则有望降低约20%以上。设备远程诊断与预测性维护功能的引入，设备维护成本也有望降低15%以上。同时，标准的统一推广应用将推动设备的批量生产和规模化应用，显著降低设备采购成本和技术改造成本，提高企业经济效益。

社会效益方面，本标准的推广将全面提高港口作业的安全可靠性，降低人为事故发生概率，提升港口整体安全管理水平。此外，自动化技术和新能源应用将显著降低港口能源消耗和污染物排放，积极推动港口绿色转型。通过标准化的技术应用与推广，能够有效推动行业技术水平的提升与技术交流合作，进一步促进我国港口行业在国际市场的竞争力，推动国际港口自动化技术合作，增强我国港口行业的国际影响力。

综上所述，本标准的制定和实施，是推动集装箱门式起重机自动化技术规范化发展的重要举措，不仅可大幅提升设备的运行效率和经济效益，还有助于实现港口运营安全、能源环境友好和可持续发展的战略目标，对于建设世界一流港口，支撑我国经济社会的高质量发展具有积极深远的意义。

4国外相关法律、法规和标准情况的说明

暂无。

5	与我国有关的现行法律、法规和强制性标准的关系

本标准与国家标准《港口起重机工程技术标准》（GB/T 50431）、《港口装卸术语》（GB/T 8487）、《集装箱术语》（GB/T 1992）、《电磁兼容 试验和测量技术》（GB/T 17626）、《外壳防护等级(IP代码)》（GB/T 4208）和《信息安全技术 网络安全等级保护基本要求》（GB/T 22239）等具有关联性，标准起草中采用规范性引用和参考的方式，实现了标准技术内容间的协调。

标准在编写过程中，充分研究了相关的现行法律、法规和国家、行业标准。标准与既有法律、法规及标准体系不冲突，与现行有效的国家标准和行业标准不矛盾，保持协调一致。

6	重大分歧意见的处理经过和依据

暂无。

7	贯彻标准的要求和措施建议

暂无。

8	废止现行有关标准的建议

无。

9	其他应予说明的事项

暂无。