| ICS | 点击此处添加ICS号 |
| --- | --- |
| CCS | CPHA. 点击此处添加CCS号 |

中国港口协会团体标准

T/CPHA XXXX—XXXX

干散货煤炭矿石码头数字化堆场技术要求

Technical Requirements for Digital Yard Model of Automated Dry Bulk Terminal

征求意见稿

XXXX - XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

中国港口协会  发布

目次

前言	II

1 范围	1

2 规范性引用文件	1

3 术语和定义及缩略语	1

4 一般要求	1

5 堆场静态要素	2

6 堆场动态要素	3

7 堆场要求	4

8 数据管理	5

9 数据安全	7

前言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本文件由中国港口协会提出并归口。

本文件起草单位：舟山鼠浪湖码头有限公司、交通运输部规划研究院、河北港口集团数联科技（雄安）有限公司、宁波港信息通信有限公司

本文件主要起草人：任国庆、敖腾、袁海立、李柏丹、夏志新、邢宇鹏、何军、王涛、崔云、王广宁、薛璐、于露、周国强、王汉君、龙汝峰、颜豪洁、邹勇、李利锋

干散货煤炭矿石码头数字化堆场技术要求

范围

本文件规定了干散货煤炭矿石码头数字化堆场的一般要求、静态要素、动态要素、堆场要求、数据管理和数据安全等要求。

本文件适用于数字化堆场设计、开发和应用。

规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 8487 港口装卸术语

GB/T 41344.1 机械安全 风险预警 第1部分：通则

GB/T 43380 自动化干散货码头综合管控系统技术要求

GB/T 43441.1 信息技术 数字孪生 第1部分：通用要求

GB/T 37721 信息技术 大数据分析系统功能要求

GB/T 37722 信息技术 大数据存储与处理系统功能要求

GB/T 38667 信息技术 大数据 数据分类指南

GB/T 38567 港口物流作业数据交换通用技术规范

JT/T 392 港口装卸工属具术语

JTS/T 188 自动化煤炭矿石码头技术规范

JTS/T 243 港口能源消耗在线监测系统建设规范

JTS/T 244 港口作业机械能耗监测技术规范

JT/T 706  港口货物堆垛要求

JT/T 1254  港口高精度卫星导航定位系统应用技术要求

YD/T 2045 互联网数据中心和互联网接入服务信息安全管理系统接口规范

CH/T 9015 三维地理信息模型数据产品规范

术语和定义及缩略语

术语和定义

数字化堆场 Digital Yard

堆场实体的数字化映射，是指利用物联网、数字孪生等技术和自动化设备对传统干散货煤炭、矿石码头堆场进行数字化改造，实现与堆场实体双向映射、动态交互与实时连接。

缩略语

下列缩略语适用于本文件。

一般要求

数字化堆场建设应与堆场设计、码头生产作业管理相适应。

堆场实体和数字化堆场之间通过数字孪生等技术手段实现双向映射、动态交互与实时连接。

数字化堆场实时接收堆场实体的数据以实现迭代优化，堆场实体实时接收数字化堆场的反馈以实现辅助决策。

数字化堆场应包括堆场静态要素、堆场动态要素等数字实体，数字化堆场通过构建堆场数字模型和孪生数据实现堆场实体的数字化映射。

通过计算机图形设计、仿真技术、基于本体的建模方法、机器学习等构建堆场三维几何模型，反应堆场实体特征与行为规律。

孪生数据对堆场实体相关各类信息进行数字化表达,包含本体数据、规则数据以及衍生数据。

- ——本体数据对堆场实体的几何特征、物理属性以及相关约束进行数字空间的映射。

- ——规则数据对堆场实体在物理空间所遵循的运行规律进行数字空间的映射。

- ——衍生数据指数字化堆场基于堆场实体相关数据开展仿真、分析、预测等产生的数据。

数字化堆场应具备同步性、一致性、实时性、可靠性、可维护性、集成性、可扩展性。

- 数字化堆场与堆场实体之间应动态地进行双向内容信息同步,同步的频率和精度应满足实际应用需求。数字化堆场内、数字化堆场与堆场实体间的接口,应采用相同基准时钟。

数字化堆场应与堆场实体保持几何特征、物理属性、相关约束以及逻辑规则的一致。

- ——数字化堆场应准确反映堆场实体的几何尺寸、位置、装配关系等几何特征。

- ——数字化堆场应准确反映堆场实体的材料属性、特征等物理属性。

- ——数字化堆场应准确反映堆场实体在物理空间所遵循的运行规律,包括知识、规定、流程、策略、方法、经验等逻辑规则。

- ——应在统一的坐标系上,对堆场静态要素、堆场动态要素数字模型进行融合。

数字化堆场在数据获取、数据传输、数据预处理、信息建模、模型更新、业务响应等方面应具备实时性，满足实际需求。

数字化堆场应具备稳定运行及信息交互能力；应具备在执行过程中处理异常信息或错误信息的能力,当算法、模型等在遭遇采集、输入、通信、计算资源等异常时,仍能保持继续运行的能力。

数字化堆场应能够对堆场模型与数据的正确性进行验证；应保存运行过程中涉及的过程或活动的历史记录和实时数据,当系统出现预警或故障信息时,应能追本溯源到对应数据点或信息点,实现对全生命周期的运维和监控。

数字化堆场应提供开放接口,实现与生产控制系统、生产管理系统、辅助系统等的数据交换和信息传递。

数字化堆场应具备添加、替换相关模型的能力，相关模型内容应可扩展。

数字化堆场宜建立物联网平台，实现码头各物联网设备的连接。

- 应通过建立统一的设备编码体系，实现对码头各物联网设备的注册、识别和管理；

- 应能够管理和维护码头各物联网设备的连接，支持有线、4G/5G、蓝牙、ZigBee等不同网络技术和MQTT、HTTP等不同通信协议的设备接入及数据的传输需求，具备获取设备上下线状态、设备属性信息、上报事件信息等功能；

- 应支持按实际应用场景要求的同步速率和精度要求；

- 宜具备自检能力,对获取到的信息进行校验。

数字化堆场建设应基于安全可控、实用可靠的产品和工艺。

堆场静态要素

数字化堆场应针对堆场环境中的静态要素，通过构建数字模型和感知数据实现堆场静态要素的数字化映射。

数字化堆场应包括道路、绿化、引桥、消控、生活区等静态要素：

- 道路应包括地面、灯塔、灯塔照明灯、路灯、窨井盖、电缆沟盖板、检修箱、闸口、监控摄像头等；

绿化应符合码头地形地貌；

引桥应包括室外电缆桥架、路灯、监控摄像头等；

消控应包括消防栓、消防管路、水电等；

生活区应包括路灯、监控摄像头、窨井盖等。

干散货煤炭、矿石数字化堆场应建立堆场静态要素的三维几何模型等数字模型：

- 几何建模应包括堆场静态要素的尺寸、形状和位置等信息，可根据堆场图纸或批量数据的采集建立堆场静态要素的几何模型,在满足应用要求的前提下,宜对已有的几何模型进行简化、轻量化、贴图等处理；

可视化建模宜建立满足堆场静态要素可视化交互需要的二三维模型；宜根据需要,支持可见光建模、结构光建模、倾斜摄影建模等不同类型的建模方法；

应支持对堆场静态要素数字模型编码和管理,通过编码对堆场静态要素数字模型进行唯一性识别；

宜支持UE4等主流建模软件工具以及depth map、multi-plane image等多种模型表达方法；

宜满足堆场静态要素数字模型验证的规则；

宜具备集成、添加和替换堆场静态要素数字模型的能力。

数字化堆场应接入堆场静态要素位移、沉降等监测感知数据，保证数字模型与感知数据信息更新的实时性、同步性和可靠性。

数字化堆场应支持白天模式，设备、设施应有光影渲染效果；应支持夜间模式，楼宇、廊道的窗户、作业设备、堆场照明等应有光影渲染效果。

堆场动态要素

数字化堆场应通过构建高精度、高逼真度的堆场动态要素数字模型和感知数据实现堆场动态要素的数字化映射。

数字化堆场应包括卸船机、装船机、堆取料机、皮带机、料堆等堆场动态要素：

- 卸船机宜包括整机、皮带、电缆卷盘、电缆、俯仰钢丝绳、抓斗、料斗、移动料斗、灯、小车、大车及驱动车轮等；

装船机宜包括整机、皮带及驱动机构、电缆卷盘、电缆、俯仰钢丝绳、料斗、滚筒、托辊、回转机构、俯仰机构、大车及车轮等；

堆取料机宜包括整机、皮带及驱动机构、电缆卷盘、电缆、料斗、斗轮、滚筒托辊、回转机构、俯仰机构、大车及车轮等；

皮带机宜包括皮带、滚筒、托辊、张紧装置、机侧桥架及水管、料斗、驱动机构；

料堆应包括堆垛、检修箱、堆场喷枪、挡矿墙等。

数字化堆场宜建立堆场动态要素的三维几何模型等数字模型：

- 几何建模应包括堆场动态要素的尺寸、形状和位置等信息,可根据堆场动态要素精确设计图纸或批量数据的采集建立堆场动态要素的几何模型，在满足应用要求的前提下,宜对已有的几何模型进行简化、轻量化、贴图等处理，堆垛颜色显示宜支持矿种颜色显示和不同作业状态颜色显示切换；

可视化建模宜建立满足堆场动态要素可视化交互需要的二三维模型，三维建模应符合CH/T 9015的有关要求；宜根据需要,支持激光点云建模、倾斜摄影建模等不同类型的建模方法；

应支持对堆场动态要素数字模型编码和管理,通过编码对堆场动态要素数字模型进行唯一性识别；

宜支持UE4等主流建模软件工具以及depth map、multi-plane image等多种模型表达方法；

宜满足堆场动态要素数字模型验证的规则；

宜具备集成、添加和替换堆场动态要素数字模型的能力。

数字化堆场应建立装船机、卸船机、堆取料机、皮带机等大型机械设备的设备运动学、动力学特性模型，并依据设备的结构特征，模拟其在不同载重、路况、作业阶段等情况下的运动学、动力学变化规律，展示大型机械设备的行驶、大车运动、小车运动、能源消耗等关键参数指标，所有设备位置应与实时位置保持一致：

- 卸船机应包括大机在轨道的平移、抓斗的起降及平移、小车在导轨上的移动、前大梁的摆动、电缆卷盘的变化；

装船机应包括大机在轨道上的移动、悬臂伸缩、溜筒摆动、大机回转、电缆卷盘；

堆取料机应包括大机移动、大臂回转、大臂俯仰、斗轮转动、料斗升降、电缆卷盘的变化；

皮带机应包括皮带上物料大小、皮带移动方向。皮带机是否运动、运动速度、流向、皮带上是否有货物应与实际情况一致。

数字化堆场宜支持北斗卫星导航系统、激光、雷达、高精度摄像机、射频识别等多种感知和采集技术对堆场动态要素的属性数据和动态数据进行获取，展示装船机、卸船机、堆取料机、皮带机、流动机械、堆垛等动态变化过程：

- 属性数据应包括设备行走速度、悬臂俯仰角度、悬臂旋转角度、各驱动部位数据、自动化控制状态反馈、作业状态反馈等；

动态数据应包括所有作业过程中实时发生、实时变化的数据，如设备单位时间作业量、运行时间、位置、安全防碰撞检测信息、健康状态信息、异常告警信息、视频数据，货物装卸流速监测、货物重量监测，堆垛堆存量、堆垛垛型、堆存报警等；

轮廊扫描仪应具有获取堆场垛型轮廓点云数据的能力,扫描仪类型选择应综合考虑工作环境、垛型和定位精度等因素,轮廊扫描精度允许偏差宜小于300mm。

数字化堆场宜支持作业环境、粉尘、污水、能耗等监测。

- 作业环境监测包括物料表面含水率、温度、大气湿度、风力风向等；

粉尘监测包括堆场空气中的粉尘浓度；

污水监测包括生产废水、生活污水及雨污水等水质监测；

能耗监测包括作业设备、室外照明等用能监测。

堆场要求

数字化堆场应具备动态仿真、数据分析、预测优化与决策、反馈与控制、可视化交互等功能。

数字化堆场动态仿真要求：

- 应基于各类模型算法对卸堆、取装、混堆、卸装、换堆等码头生产工艺流程和生产场景进行仿真模拟，协助码头运营单位对生产过程进行优化，提升作业效率；

- 应支持对堆场生产作业计划、装卸设备路径规划和自动避让仿真推演；

- 应支持堆场卸堆、取装、混堆、卸装、换堆等码头生产工艺流程防碰撞防护仿真；

- 应对堆场实体进行运行状态变化的仿真分析,宜实时反映装船机、卸船机、堆取料机、皮带机等大型机械设备的机械运动、馈电网络、伺服控制等行为机理；

- 宜支持仿真分析结果与试验结果的相互验证,应实现数字化堆场和堆场实体的几何结构高度仿真以及状态、相态和时态的同步仿真；

- 宜支持采用人工智能、大数据等技术修正仿真分析模型和算法。

数字化堆场数据分析要求：

- 应通过汇聚各类业务场景不同时段的运行数据，实现对业务场景的回放、追溯、追踪，真实重现码头作业人员、作业设备、作业环境在特定业务场景下的作业过程；

- 应自动生成主要装卸设备的效率统计、工时统计等信息，支持干散货物的分类统计、装卸作业全流程装卸量统计，支持数据对比分析；

- 应支持对生产经营、设备作业等多维数据进行融合分析,实现资源优化配置；

- 应支持基于堆场设施设备实时状态参数,分析评估装船机、卸船机、堆取料机、皮带机等大型机械设备和堆场场地健康状态以及预测未来变化趋势,支持大型机械设备画像分析进行故障诊断与预测,分析、展示故障点和故障原因等，支持预测性维护等业务应用。

数字化堆场预测优化与决策要求：

- 应对堆场实体的状态数据进行监视、分析、推理,为堆场实体的资源配置、生产运营、服务管理等方面的持续优化提供辅助决策；

- 应根据实时数据对堆场实体的运行状态进行优化分析,对堆场实体进行实时调控,优化堆场实体的任务执行；

- 应支持根据堆场布局、作业流程、货物中转时限、客户要求等情况，生成货物堆场作业计划；

- 宜配置堆场策划算法，支持优化堆场存储区域、提高堆场利用率、降低水平运输距离，为堆场计划提供辅助决策；

- 宜支持装船机、卸船机、堆取料机、皮带机等大型机械设备剩余寿命预测,支持基于预测的结果,结合设备实际情况制定相应的生产维护策略；

- 应支持自动化作业区内流动机械、人员等的路径规划、作业范围划定、轨迹跟踪和异常报警等；

- 应支持大型机械设备预警管理，设备预警应符合GB/T 41344.1的规定；根据预警等级发出预警信息，预估和判断潜在风险，并做出决策建议；宜基于预警统计分析，做出设备作业情况的风险评估。

数字化堆场反馈与控制要求：

- 应支持通过人机交互对数字化堆场下发执行命令,相关数据通过生产控制系统、生产管理系统、辅助系统同步至堆场实体,堆场实体接收到命令,动态变化并实时做出响应；

- 应基于数据分析、仿真等产生的反馈结果，形成反馈信息至堆场实体或执行指令的堆场操作人员；

- 宜提供可视化反馈功能,实现数据可视化动态展示和交互操作下的控制应用；

- 对数字化堆场的交互控制应能实时反馈控制堆场实体,交互控制逻辑应严谨,应能对超过所设定的阈值信息进行报警提示或进行相应的自动控制,不应造成堆场实体损坏；

- 应建立作业指令发送、作业指令确认、作业过程实时反馈等机制，实现与卸船机、装船机、带式输送机、堆取料设备、翻车机、装车机等自动化作业设备的数据交互、作业协同；

- 应支持对卸船机、装船机、带式输送机、堆取料设备、翻车机、装车机、装车楼等作业设备进行远程操控或自动控制，实现干散货码头自动化生产作业；

- 宜具备粉尘监测、堆场洒水抑尘控制和设备抑尘控制等；

- 宜具备火灾探测、火灾报警、消防联动控制等。

数字化堆场可视化交互要求：

- 应提供基于二维地理信息的港区电子地图服务，宜提供基于三维地理信息的港区电子地图服务，实现堆场静态要素、堆场动态要素等信息可视化管理；

- 应支持将感知数据、仿真和数据分析结果进行可视化展示，宜保证可视化交互展示信息与堆场实体状态实时同步,反映堆场实体的属性特征,并对互动结果进行直观显示；

- 宜支持堆场全局视角监控、局部视角监控、追踪视角监控、环视视角监控等不同视角的切换和可视化交互，视频监控宜支持与标准视频监控数据深度集成；

- 应支持可视化展现物料堆存动态、生产作业进度、作业资源利用等；

- 宜支持对装船机、卸船机、堆取料机、皮带机等大型机械设备三维模型进行可视化展示；

- 应以图形化的方式展示堆场全景、垛位信息、堆存动态等信息，应具有扫描垛型和计算垛型几何尺寸功能，根据扫描的堆场点云数据，形成二维的堆场图，并可根据实际作业情况动态刷新堆场图；宜利用激光扫描等技术构建三维数字料场，堆场全景图宜采用三维场景地图展现堆场堆取料设备作业动态、位库存量动态和现场移动目标等实时动态。

数据管理

数字化堆场数据管理应按照信息资源目录和“一数一源”的原则，采用统一的数据标准，建立一体化数据资源池。

数字化堆场应在规定时间内对多源异构数据进行定频或变频采集。

数字化堆场应在规定时间内对所采集数据进行预处理、传输处理、存储、治理等，数据存储与治理宜参照GB/T 37721、GB/T 37722、GB/T 38667执行。

数字化堆场应记录并管理作业设备相关数据,包括设备台账、设备制造商、设备型号、设备序列号、物料清单等设备技术参数和设备运行信息、故障信息、维修信息等信息；

数字化堆场应具备操作日志记录功能，应支持设备作业状态查询、设备故障查询、设备位置查询、设备能耗查询等。

数字化堆场宜形成数字资产，并进行管理：

- 应支持对多元异构数据的存储和统一管理功能，并对资产进行分类管理，存储和管理其全生命周期模型和数据，支持对多模态数据的一体化存储管理；

- 应根据数据的类型和特点，对数据进行分类、分区域存储和展示；

- 应建立数据存取、标记与管理机制，满足实时异构数据快速可靠存取要求，应对多源、异构数据的格式和编码进行规范化表达；

- 宜建立目标对象与对应数字资产之间关联关系，基于结构管理数字资产，实现数字资产结构化关联管理；

- 应支持对模型进行定义、删除、更新和配置，支持面向不同数字孪生应用对各种模型以及数据进行检索、元数据探查、查看、下载、引用等功能，可通过不同条件快速查询获取数字资产，支持多模态孪生数据复合索引和快速构建；

- 应支持数字资产版本管理，包括记录同一数字资产不同版本的信息，可对不同版本信息进行追溯，可对目标对象不同阶段的数字资产演变过程进行追溯；

- 宜建立各类评估规则，支持资产评估，确定资产的完整性与质量；

- 宜支持面向用户的数字资产共享，包括资产在线查看、资产申请、审批、服务接口发布以及可调用等；

- 应建立数字资产安全权限管理机制。

数字化堆场宜通过API接口实现与生产控制系统、生产管理系统、辅助系统等的数据关联和业务协同，包括作业指令数据、作业状态数据、作业统计数据、设备故障数据、设备运行维护数据等。

- 接口应采用HTTPS v1.1（RFC2616标准）传输协议；

- 接口数据请求/响应报文应使用JSON报文（RFC4627标准）；

- 对于敏感数据或需要授权访问的接口，应使用HTTPS协议来加密通信；

- 对于需要身份验证的接口，宜使用JSON Web Token（JWT）机制来验证和授权访问；

- 非统计类查询指令延迟宜不超过3s,控制类操作指令延迟宜不超过1s。

数字化堆场数据共享交换管理宜按照共享交换的不同需求制定线上申请审批业务流程，支持在线申请审批功能，数据共享交换方式宜支持库表推送、接口服务、文件下载、数据实时同步、比对订阅、查询服务等。宜采用EDI（Electronic Data Interchange电子数据交换）的方式，处理与海关、海事、船公司、船代、货代、铁路以及其他物流供应链相关服务方的数据交换，数据交换基本要求、数据交换规则、数据交换流程应符合GB/T 38567的有关规定。

- 交换数据格式宜支持JSON、XML文本型文件格式，音频、视频和图像等多媒体格式，自定义二进制格式和文本格式；

- 文件数据交换性能应不低于3MB/s；

- 主流异构关系型数据库之间数据交换性能应不低于1MB/s。

数字化堆场应提供物联设备信息接口，统一对设备接口和通信协议进行管理，包括发送时间、接口编号、接收ID、业务ID等；接口应满足兼容性、稳定性、时效性、有效性、扩展性要求。

- 数字化堆场接口兼容性要求：

- ——接口应支持多协议通信（HTTP/HTTPS、MQTT、WebSocket、TCP/IP），适配不同操作系统及数据库；

- ——接口应采用标准化数据格式（JSON/XML），并明确定义字段命名规则；

- ——接口应支持向后兼容，通过版本号区分新旧接口，旧版本至少保留6个月过渡期；

- ——应提供版本自动协商机制，避免因版本升级导致服务中断；

- ——接口应支持主流工业协议与物联网设备（如传感器、PLC）的集成，定义统一的数据映射规则。

- 数字化堆场接口稳定性要求：

- ——接口应具备容错与冗余能力，支持集群部署和负载均衡；

- ——接口应提供心跳检测机制，实时监控接口健康状态；

- ——接口应支持网络异常时自动重试，失败后触发告警并记录日志；

- ——接口应定义标准错误码，配套错误描述及建议处理方案；

- ——接口应支持熔断机制，当错误率超过5%时自动熔断，30秒后尝试恢复。

- 数字化堆场接口时效性要求：

- ——关键业务接口（如设备状态更新等）响应时间≤500ms，非关键接口≤2s；

- ——实时数据（如传感器读数）传输频率≥60Hz，准实时数据（如作业计划）延迟≤5s；

- ——高并发场景下采用消息队列解耦，确保任务队列积压≤1000条；

- ——接口应支持批量数据传输，单批次处理时间≤1秒。

- 数字化堆场接口有效性要求：

- ——数据需通过校验规则，字段值范围检查；

- ——关键数据需二次确认或数字签名防篡改。

- 数字化堆场接口扩展性要求：

- ——接口功能应按业务域拆分，支持独立扩展；

- ——接口应提供可配置参数，避免硬编码；

- ——接口应预留扩展字段，兼容未来新增业务需求。

数据安全

数字化堆场数据安全防护应符合现行国家标准《信息安全技术 网络安全等级保护基本要求》（GB/T 22239）等的有关规定。

数字化堆场密码技术应用及密钥管理应符合现行国家标准《信息安全技术 信息系统密码应用基本要求》（GB/T 39786）的有关规定。

数字化堆场中用户数据隐私应符合《信息安全技术 个人信息安全规范》（GB/T 35273）中规定的个人信息的收集、存储、使用要求。

数字化堆场应根据数字模型、孪生数据的特点和不同管理权限设置不同的访问控制规则。

接入到数字化堆场的硬件、软件、用户应具有唯一标识。

数字化堆场与接入实体应进行双向身份认证并具备身份鉴别失败处理机制。

数字化堆场数据安全应满足数据传输安全、数据存储安全要求，保证信息的真实性、完整性。

- 数字化堆场数据传输安全要求：

- ——应使用TLS 1.2或更高版本对传输通道进行加密，确保数据在传输过程中不被窃听或篡改；

- ——应采用强加密算法对敏感数据进行端到端加密；

- ——应定期更新SSL/TLS证书，确保证书有效期不超过1年；

- ——应使用双向认证，确保客户端和服务器端均验证对方身份；

- ——应支持标准化认证协议，确保访问权限可控；

- ——应采用多因素认证增强安全性；

- ——应使用数字签名技术确保数据在传输过程中未被篡改；

- ——对关键数据（如作业指令、船舶信息）进行哈希校验，并在接收端验证哈希值；

- ——应在传输协议中加入时间戳和随机数，防止数据包被重复使用；

- ——应设置请求有效期，超时请求自动失效；

- ——应对关键业务数据（如港口调度、设备控制）使用专用网络或VPN通道传输；

- ——应能识别其物理环境中发射无线信号的授权设备,通过防火墙规则限制访问IP范围，仅允许授权设备接入，不接受未经授权的无线设备的连接和访问,并应能识别和记录未经授权试图接入或干扰控制系统的行为。

- 数字化堆场数据存储安全要求：

- ——应采用强加密算法对敏感数据进行加密存储；

- ——密钥管理应遵循最小权限原则，使用硬件安全模块或密钥管理服务保护密钥；

- ——定期轮换加密密钥，并确保旧密钥可解密历史数据；

- ——应实施基于角色的访问控制，确保用户仅能访问其权限范围内的数据；

- ——应记录所有数据访问操作，并实时监控异常行为；

- ——应对数据库操作进行审计，保留至少180天的操作日志；

- ——应定期备份数据，并对备份数据进行加密存储；

- ——备份数据宜存储于异地容灾中心，确保在灾难情况下可快速恢复；

- ——应定期测试备份数据的恢复流程，确保恢复时间目标≤4小时；

- ——对非生产环境中的敏感数据应进行脱敏处理，脱敏规则需符合业务需求，确保脱敏后的数据仍可用于测试和分析。