| ICS | 点击此处添加ICS号 |
| --- | --- |
| CCS | CPHA. 点击此处添加CCS号 |

中国港口协会团体标准

T/CPHA XXXX—XXXX

集装箱码头智能配载

数据交互接口技术要求

Technical requirements for intelligent stowage data interaction interface

at container terminals

XXXX - XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

中国港口协会  发布

目次

前言	II

1 范围	1

2 规范性引用文件	1

3 术语和定义	1

4 交互功能	1

5 一般要求	2

6 接口数据内容与格式	2

7 接口异常处理	4

前言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本文件由中国港口协会提出并归口。

本文件起草单位：上海海事大学、上海港明东集装箱码头有限公司、上海慧铠科技有限公司。

本文件主要起草人：赵宁、沈一帆、杜学强、俞文激、黄海叡、贺华骏、蒋源、杨振。

集装箱码头智能配载数据交互接口技术要求

范围

本文件规定了集装箱码头智能配载数据交互接口的交互功能、一般要求、接口数据内容与格式、接口异常处理等技术要求。

本文件适用于集装箱码头智能配载数据交互接口的开发、应用和维护。

规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 1836 集装箱代码、识别和标记

GB/T 1992  集装箱名词术语

GB/T 7408  数据元和交换格式 信息交换 日期和时间表示法

GB/T 9813.3 计算机通用规范 第3部分：服务器

GB/T 12268 危险货物品名表

GB/T 17271 集装箱运输术语

GB/T 18156 海上国际集装箱货物交付单证

GB/T 22239 信息安全技术网络安全等级保护基本要求

GB/T 38674 信息安全技术 应用软件安全编程指南

GB/T 39680 信息安全技术 服务器安全技术要求和测评准则

术语和定义

GB/T 1992、GB/T 17271和GB/T 18156界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

- 智能配载intelligent stowage

- 集装箱码头中，应用智能算法制定集装箱船舶装船作业计划。

- 智能配载系统intelligent stowage system

集装箱码头中，应用智能算法制定集装箱船舶装船作业计划的应用软件。

- 智能配载数据交互接口intelligent stowage interface

在集装箱码头操作系统（TOS系统）与智能配载系统之间，用于传输和交换业务数据和配载结果的方式。

交互功能

  - 智能配载系统与TOS系统之间之间应包含图1所示的数据交互功能。

交互功能图

  - 交互接口应包含以下功能：

- 传输船舶信息的功能；

- 传输集装箱信息的功能；

- 传输预配信息的功能；

- 传输配载结果的功能。

一般要求

交互接口宜为应用程序编程接口（Application Programming Interface，简称API）。

交互接口传输协议宜为超文本传输协议（Hypertext Transfer Protocol，简称HTTP）。

交互接口传输内容宜采用JavaScript Object Notation（JSON）编码方式。

交互接口所在应用服务器可靠性应满足GB/T 9813.3的规定。

交互接口所在应用服务器IP地址应统一编址，宜采用IPv6。

交互接口相关安全性应满足GB/T 39680、GB/T 38674以及GB/T 22239的规定。

传输网络时延应不大于10ms，丢包率应不大于0.1%。

传输网络的关键链路应采用冗余设计。

接口数据内容与格式

6.1 船舶信息接口数据内容与格式应符合表1的要求。

船舶信息接口数据内容与格式

| 序号 | 英文名称 | 中文名称 | 类型 | 长度 | 是否必填 | 要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | vessel | 船名 | string | 100 | ● |  |
| 2 | voyage | 航次 | string | 20 | ● |  |
| 3 | berthDirection | 靠泊方向 | string | 1 | ● | 代码为：右靠（1）、左靠（2） |
| 注：●为必填项，○为可选项。 |  |  |  |  |  |  |

6.2 集装箱信息接口数据内容与格式应符合表2的要求。

集装箱信息接口数据内容与格式

| 序号 | 英文名称 | 中文名称 | 类型 | 长度 | 是否必填 | 要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | vessel | 船名 | string | 100 | ● |  |
| 2 | voyage | 航次 | string | 20 | ● |  |
| 3 | ctnno | 集装箱编号 | string | 20 | ● | 应符合GB/T 1836 |
| 4 | ctnType | 箱型 | string | 2 | ● | 应符合GB/T 1836 |
| 5 | ctnSize | 尺寸 | string | 2 | ● | 代码应包括:20,40,45 |
| 6 | ctnGroup | 箱组 | string | 10 | ● |  |
| 7 | ctnHeight | 箱高 | string | 5 | ● | 应符合GB/T 1836 |
| 8 | ctnStatus | 空重 | string | 1 | ● | 代码有：空箱（E）,重箱（F） |
| 9 | pod | 卸货港 | string | 20 | ● |  |
| 10 | ctnWeight | 重量 | float | (6,2) | ● |  |
| 11 | yardpos | 场地位置 | string | 10 | ● |  |
| 12 | ifDanger | 是否为危险品 | integer | 1 | ● | 代码有：是（1），否（0） |
| 13 | ctnSpecFlag | 危险货物分类及品名编码 | string | 10 | ○ | 应符合GB 12268 |
| 14 | ifOver | 是否为超限箱 | integer | 1 | ● | 代码有：是（1），否（0） |
| 15 | ifRef | 是否为冷藏箱 | integer | 1 | ● | 代码有：是（1），否（0） |
| 注：●为必填项，○为可选项。 |  |  |  |  |  |  |  |

6.3 预配信息接口数据内容与格式应符合表3的要求。

预配信息接口数据内容与格式

| 序号 | 英文名称 | 中文名称 | 类型 | 长度 | 是否必填 | 要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | vessel | 船名 | string | 100 | ● |  |
| 2 | voyage | 航次 | string | 20 | ● |  |
| 3 | vesCell | 船箱位 | string | 10 | ● |  |
| 4 | cellWorkBay | 组贝 | string | 10 | ● |  |
| 5 | ctnType | 箱型 | string | 2 | ● | 应符合GB/T 1836 |
| 6 | ctnSize | 尺寸 | string | 2 | ● | 代码有：20，40,45 |
| 7 | ctnGroup | 箱组 | string | 10 | ● |  |
| 8 | ctnHeight | 箱高 | string | 5 | ● | 应符合GB/T 1836 |
| 9 | ctnStatus | 空重 | string | 1 | ● | 代码有：空箱（E）,重箱（F） |
| 10 | pod | 卸货港 | string | 20 | ● |  |
| 11 | ifDanger | 是否为危险品 | integer | 1 | ● | 代码有：是（1），否（0） |
| 12 | ctnSpecFlag | 危险货物分类及品名编码 | string | 10 | ○ | 应符合GB 12268 |
| 13 | ifOver | 是否为超限箱 | integer | 1 | ● | 代码有：是（1），否（0） |
| 14 | ifRef | 是否为冷藏箱 | integer | 1 | ● | 代码有：是（1），否（0） |
| 注：●为必填项，○为可选项。 |  |  |  |  |  |  |

6.4 配载结果接口数据内容与格式应符合表4的要求。

配载结果接口数据内容与格式

| 序号 | 英文名称 | 中文名称 | 类型 | 长度 | 是否必填 | 要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | vessel | 船名 | string | 100 | ● |  |
| 2 | voyage | 航次 | string | 20 | ● |  |
| 3 | ifFinish | 是否完成 | integer | 1 | ● | 代码有：是（1），否（0） |
| 4 | totalCount | 配载箱量 | integer | 5 | ● |  |
| 5 | finishCount | 已完成箱量 | integer | 5 | ● |  |
| 6 | progress | 进度 | float | (3,2) | ● |  |
| 7 | startTime | 开始计算时间 | timestamp |  | ○ | 应符合GB/T 7408 |
| 8 | endTime | 结束计算时间 | timestamp |  | ○ | 应符合GB/T 7408 |
| 9 | estimateTime | 预计完成时间 | timestamp |  | ○ |  |
| 10 | ctnno | 箱号 | string | 20 | ● |  |
| 11 | pzsx | 配载顺序 | integer | 4 | ● |  |
| 12 | weight | 重量 | float | (6,2) | ● |  |
| 13 | ifTwin | 是否配对箱 | int | 1 | ● | 代码有：是（1），否（0） |
| 14 | twinContainer | 配对箱箱号 | string | 20 | ○ |  |
| 15 | twinSeq | 配对箱配载顺序 | integer | 4 | ○ |  |
| 16 | yardpos | 场地位置 | string | 10 | ● |  |
| 17 | ctnGroup | 箱组 | string | 10 | ● |  |
| 注：●为必填项，○为可选项。 |  |  |  |  |  |  |

- 7 接口异常处理

7.1 接口应定义常见异常代码、错误状态及处理方式。

7.2 接口异常情况及其处理方式应包括但不限于表5所列情况。

接口异常情况及其处理方式

| 异常代码 | 错误状态 | 处理方式 |
| --- | --- | --- |
| 100 | 集装箱箱量与预配数量不一致 | 应提示管理人员调整相关数量 |
| 101 | 数据格式错误 | 应提示业务人员调整数据业务格式 |
| 102 | 无法完成自动配载任务 | 应进行人工配载 |
| 103 | 计算过程出错 | 应联系研发人员 |
| 201 | 数据库连接超时 | 应检查网络和设备情况 |
| 999 | 其他 | 其他 |

​