| ICS | 点击此处添加ICS号 |
| --- | --- |
| CCS | CPHA. 点击此处添加CCS号 |

中国港口协会团体标准

T/XXXXXXX—XXXX

专业干散货码头铁路装车楼火车装车系统检查要求

Professional inspection requirements for railway loading tower train loading systems in dry bulk terminals

（完成时间：2025.9）

XXXX-XX-XX发布

XXXX-XX-XX实施

中国港口协会  发布

目次

前言	II

1 范围	1

2 规范性引用文件	1

3 术语和定义	1

4 一般要求	1

5 检查周期	1

6 检查内容	2

7 检查方法	2

8 检查记录	3

附录A （规范性） 铁路装车楼火车装车系统检查记录表	4

附录B （资料性） 铁路装车楼火车装车系统检查报告单	7

前言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本文件由中国港口协会提出并归口。

本文件起草单位：京唐港首钢码头有限公司、唐山港集团股份有限公司。

本文件主要起草人：宋方勇、荆彦明、王治宇、陆曙光、李健、李硕、石越、马驰、赵轩迪、李兆单、郗小博、肖昭、张志磊、刘明泽、高广飞。

专业干散货码头铁路装车楼火车装车系统检查要求

范围

本文件规定了专业干散货码头铁路装车楼火车装车系统检查的一般要求、检查周期、检查内容、检查方法及检查记录。

本文件适用于专业干散货煤炭矿石码头铁路装车楼火车装车系统的检查。

规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 3836.1  《爆炸性环境 第1部分：设备 通用要求》

GB/T 7551  《称重传感器》

GB/T 50621 《钢结构现场检测技术标准》

JJG 234    《中华人民共和国国家计量检定规程》

T/CIN 077  《干散货码头火车装车楼自动控制系统技术要求》

术语和定义

本文件没有需要界定的术语和定义。

一般要求

检查人员应满足以下要求：

检查人员经专业培训，熟悉设备结构及安全操作规程；

检查由2人及以上人员进行，并且明确分工；

检查前应穿戴好劳动防护用品。

检查前应按以下要求设置警示标志：

- 设备危险区域设置清晰的警示标志；

警示标志定期检查，确保无破损、褪色，文字图形清晰可辨。

检查前设备状态应满足以下要求：

- 检查前设备处于停机状态，并悬挂“正在检查”标识；

动力系统切断电源，钥匙由检查人员保管。

检查环境条件应满足T/CIN 077中规定的火车装车楼控制系统工作环境要求，并同时应满足以下要求：

- 作业现场气温低于-25℃时采取防冻措施；

工作现场风力不大于8级，风速＞20m/s时停止检查并启动防风锚定；

其他要求：

- 检查时应遵守企业安全规定及装车系统的安全规程。

- 检查中发现的问题应及时上报，重大隐患立即停机并设置警戒；

- 检查后应做好记录并签字确认，归档保管至少5年。

检查周期

检查周期应分为日常检查、月度检查和专项检查。

日常检查应每班一次，由当班装车操作人员实施。

月度检查应每月一次，由技术人员实施。

专项检查应在符合下列条件之一时进行，由专业技术人员实施：

- 设备大修或改造后；

发生异常振动、异响或故障停机后；

暴雨、强风等极端天气后；

连续运行超过6个月未进行全面检查时。

宜根据设备关键程度和使用频率适当调整周期，高频使用部件宜缩短检查间隔。

检查内容

日常检查内容

煤炭及矿石装车系统日常检查应包括但不限于以下共性内容：

- 司机室；

- 装车溜槽；

- 液压系统；

- 砝码；

- 防尘抑尘装置；

- 设备安全装置；

- 其他。

日常检查的检查项目及要求应按附录表A.1执行。

月度检查内容

煤炭及矿石装车系统月度检查应包括但不限于以下共性内容：

- 司机室；

- 装车溜槽；

- 液压系统；

- 计量仓；

- 空压机系统；

- 缓冲仓。

煤炭专用装车系统检查内容还应包括计量精度。

矿石专用装车系统检查内容还应包括系统各处衬板磨损量。

月度检查的检查项目及要求应按附录表A.2执行。

专项检查内容

煤炭及矿石装车系统专项检查应包括但不限于以下共性内容：

- 钢结构；

- 计量系统；

- 安全系统；

- 智能设备。

矿石专用装车系统检查内容还应包括钢结构防腐情况。

专项检查的检查项目及要求应按附录表A.3执行。

检查方法

专业干散货码头铁路装车楼火车装车系统的日常检查及月度检查的检查方法应包括目测、试车及敲击，各检查项目对应的检查方法应符合附录表A.1及表A.2的规定。

装车楼火车装车系统的专项检查应包括目测及采用相应的专业工具进行检查，使用专业工具检查的情况应包括：

- 钢结构检查中，采用超声波探伤仪检查钢结构焊缝，采用水准仪检查轨道沉降；

计量系统检查中，采用多功能校准器检查计量传感器；

安全系统检查中，采用万用表或兆欧表检查防静电装置，采用粗糙度仪检查防爆装置；

智能设备检查中，采用示波器检查激光雷达扫描误差；

检查项目对应的检查方法应符合附录表A.3的规定。

铁路装车楼火车装车系统的检查工况应包括两种情况：

- 静态检查：设备停机状态下进行的检查；

- 动态检查：设备运行状态下进行的检查。

检查记录

检查时应及时按周期填写附录A中的各记录表，内容真实、准确，不得涂改。

对检查中发现的不符合要求项应填写检查报告单B.1，检查报告单中至少应包括以下内容:

- 设备名称、编号；

- 检查日期、类别；

- 检查内容、检查项目、问题描述及处理意见；

- 检查人员和检查负责人签字。

填写完成的检查记录表和检查报告单应同时形成电子文档，归档保存；纸质版保存年限应≥5年，电子版保存年限应≥10年，应便于追溯和评估。

（规范性）
铁路装车楼火车装车系统检查记录表

铁路装车楼火车装车系统日常检查记录表见表A.1。

铁路装车楼火车装车系统日常检查记录表

检查日期：                                              检查班次：□白班 □夜班

| 序号 | 检查内容 | 检查项目 | 检查要求 | 检查 工况 |  | 检查 方法 |  |  | 检查结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 静态 | 动态 | 目测 | 敲击 | 试车 |  |
| 1 | 司机室 | 控制电源 | 送电正常、无跳闸 | √ | / | √ | / | / |  |
|  |  | 监控系统 | 画面清晰、无卡顿 | / | √ | √ | / | / |  |
|  |  | 操作手柄 | 无卡滞、功能正常 | √ | √ | √ | / | √ |  |
|  |  | UPS | 供电稳定、续航≥30min | √ | / | √ | / | / |  |
| 2 | 装车溜槽 | 整体 | 摆动灵活、无偏移 | √ | √ | √ | / | √ |  |
|  |  | 转动部位 | 无卡阻、润滑良好 | √ | √ | √ | / | √ |  |
|  |  | 翻板阀 | 螺栓完好、无漏料 | √ | / | √ | √ | / |  |
| 3 | 液压系统 | 液压油 | 油位正常、无乳化 | √ | / | √ | / | / |  |
|  |  | 管路连接处 | 无渗漏、接头紧固 | √ | / | √ | / | / |  |
|  |  | 液压缸螺栓 | 无松动、脱落 | √ | / | √ | / | / |  |
| 4 | 砝码 | 外观 | 清洁、无锈蚀 | √ | / | √ | / | / |  |
|  |  | 悬挂工具 | 螺栓紧固、挂钩无变形 | √ | / | √ | √ | / |  |
| 5 | 防尘抑尘装置 | 雾化喷头 | 无堵塞、缺失 | √ | √ | √ | / | / |  |
|  |  | 供水管路 | 无漏水、压力≥0.3MPa | √ | √ | √ | / | / |  |
| 6 | 设备安全装置 | 灭火器 | 压力正常、在有效期内 | √ | / | √ | / | / |  |
|  |  | 梯子护栏 | 无松动、断裂 | √ | / | √ | √ | / |  |
|  |  | 紧急制动按钮 | 响应灵敏、标识清晰 | √ | / | √ | / | / |  |
| 5 | 其它 | 轨道 | 无异物、固定牢固 | √ | / | √ | √ | / |  |
|  |  | 对讲机 | 通讯清晰、电量充足 | √ | / | √ | / | √ |  |
| 注：（1）画“√”项为在此工况下进行检查、画“/”不需在此工况下检查；（2）检查结果无问题填写“正常”，有问题则填写具体问题。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

铁路装车楼火车装车系统月度检查记录表见表A.2。

铁路装车楼火车装车系统月度检查记录表

检查日期：                                                 检查人员：

| 序号 | 检查内容 | 检查项目 | 检查要求 | 检查工况 |  | 检查方法 |  |  | 检查结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 静态 | 动态 | 目测 | 敲击 | 试车 |  |
| 1 | 司机室 | 视频系统 | 接线无破损、柜体密封良好 | √ | / | √ | / | / |  |
|  |  | 配电箱 | 接线无破损、柜体密封良好 | √ | √ | √ | / | / |  |
|  |  | 火灾报警控制箱 | 感应灵敏、无误报 | √ | / | √ | / | √ |  |
| 2 | 装车溜槽 | 衬板 | 磨损量≤5mm、螺栓无缺失 | √ | / | √ | / | / |  |
|  |  | 闸板 | 无变形、动作同步 | √ | √ | √ | / | √ |  |
|  |  | 液压油缸 | 无渗漏、活塞杆无划痕、动作正常 | √ | √ | √ | / | √ |  |
| 3 | 液压系统 | 液压站 | 电机转向正确、无异响 | √ | √ | √ | / | √ |  |
|  |  | 储能器 | 氮气压力符合设计值、无腐蚀 | √ | / | √ | √ | / |  |
|  |  | 换向阀 | 动作灵敏、无卡滞 | √ | √ | √ | / | √ |  |
| 4 | 计量仓 | 仓壁 | 无开焊、漏料 | √ | / | √ | / | / |  |
|  |  | 衬板 | 磨损量≤5mm、螺栓无缺失 | √ | / | √ | / | / |  |
|  |  | 载荷传感器 | 连接正常，无腐蚀破损 | √ | / | √ | / | / |  |
| 5 | 空压机系统 | 主机 | 无异响、异常振动 | √ | √ | √ | / | √ |  |
|  |  | 储气罐 | 罐体无腐蚀破损，压力表正常、安全阀灵敏 | √ | / | √ | / | / |  |
|  |  | 三滤 | 按期限更换、无堵塞 | √ | / | √ | / | / |  |
| 6 | 缓冲仓 | 料位计 | 检测功能、信号传输正常 | / | √ | √ | / | √ |  |
|  |  | 软连接 | 无破损、漏风 | √ | / | √ | / | / |  |
| 注：（1）画“√”项为在此工况下进行检查、画“/”不需在此工况下检查；（2）检查结果无问题填写“正常”，有问题则填写具体问题。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

铁路装车楼火车装车系统专项检查见表A.3。

铁路装车楼火车装车系统月度检查记录表

检查日期：                                                 检查人员：

| 序号 | 检查内容 | 检查项目 | 检查要求 | 检查 工况 |  | 检查方法 |  | 检查结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 静态 | 动态 | 目测 | 工具检测 |  |
| 1 | 钢结构 | 焊缝 | Ⅰ级焊缝合格率100%，焊缝等级评定应符合GB/T 50621的规定 | √ | / | √ | 超声波探伤仪 |  |
|  |  | 轨道沉降 | 单轨偏差≤3mm/10m | √ | / | √ | 水准仪 |  |
| 2 | 计量系统 | 定量仓称重传感器 | 最大允许误差应符合GB/T 7551 的规定，零点漂移≤0.05%FS/24h | √ | / | √ | 多功能校准器 |  |
|  |  | 轨道衡 | 符合Ⅰ级要求，检验评定符合JJG 234 的规定 | √ | / | √ | / |  |
| 3 | 安全系统 | 防静电装置 | 接地电阻≤4Ω | √ | / | √ | 万用表、兆欧表 |  |
|  |  | 防爆设备 | 符合Ex d IIB T4等级、无损坏，符合GB/T 3836.1 的规定 | √ | / | √ | / |  |
| 4 | 智能设备 | 激光雷达 | 扫描误差≤2mm | / | √ | √ | 示波器 |  |
|  |  | 北斗定位 | 偏差≤5cm、信号丢失≤10s | √ | / | √ | / |  |
| 注：（1）画“√”项为在此工况下进行检查、画“/”不需在此工况下检查；（2）检查结果无问题填写“正常”，有问题则填写具体问题。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

（资料性）
铁路装车楼火车装车系统检查报告单

铁路装车楼火车装车系统检查报告单见表B.1。

铁路装车楼火车装车系统检查报告单

编号：

设备名称：编号：

| 检查类别 | □日常检查 □月度检查 □专项检查 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 检查情况 |  |  |  |  |
| 序号 | 检查内容 | 检查项目 | 问题描述 | 处理意见 |

检查人员:		检查负责人:	检查日期: