| ICS | 03.220.40 |
| --- | --- |
| CCS | T/CPHA. R 43 |

中国港口协会团体标准

T/CPHA XXX—XXX

卸船机自动化系统技术要求

Technical requirements for ship unloader automation systems

（征求意见稿）

在提交反馈意见时，请将您知道的相关专利连同支持性文件一并附上

202X - XX - XX发布

202X - XX - XX实施

中国港口协会  发布

目次

前言	II

1 范围	1

2 规范性引用文件	1

3 术语和定义	1

4 系统构成与配置	2

5 一般要求	2

6 感知	3

7 定位	3

8 控制	5

9 操控台	5

10 安全防护	6

前言

本文件按照GB/T 1.1-2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本文件由中国港口协会提出并归口。

本文件起草单位：青岛港国际股份有限公司前港分公司、青岛港国际股份有限公司、青岛港董家口矿石码头有限公司、山东朝辉自动化科技有限责任公司。

本文件主要起草人：赵伟丽、吴宇震、尹占强、张杰、张蕾、毕涛、徐斌、王鹤、姚鑫、齐斌、李鑫、纪辉、马学旭、薛松、赵栋、高先超、石郑健、刘福乾、孙烨、高玉军。

卸船机自动化系统技术要求

范围

本文件规定了卸船机自动化系统的构成和配置、一般要求，以及感知、定位、控制、操控台和安全防护等技术要求。

本文件适用于桥式卸船机自动化系统的设计、开发及使用。

规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

| GB 2894 | 安全色和安全标志 |
| --- | --- |
| GB/T 4205 | 人机界面标志标识的基本和安全规则 操作规则 |
| GB/T 6974.1 | 起重机 术语 第1部分：通用术语 |
| GB/T 18224 | 桥式抓斗卸船机安全规程 |
| GB/T 22239 | 信息安全技术 网络安全等级保护基本要求 |
| GB/T 26475 | 桥式抓斗卸船机 |
| GB/T 37934 | 信息安全技术 工业控制网络安全隔离与信息交换系统安全技术要求 |
| GB/T 50115 | 工业电视系统工程设计标准 |
| JT/T 90 | 港口装卸机械风载荷计算及防风安全要求 |
| JT/T 622 | 港口装卸机械电气安全规程 |
| JT/T 1417 | 交通运输行业网络安全等级保护基本要求 |
| GA/T 1211 | 安全防范高清视频监控系统技术要求 |

术语和定义、缩略语

术语和定义

GB/T 6974.1和GB/T 26475界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

    - 3.1.1

    - 卸船机自动化系统 ship unloader automation system

采用感知、定位、控制、可视化等技术，实现矿石、煤炭等干散货从海侧船舱通过陆侧料斗至输送带作业过程的自动化系统。

    - 3.1.2

    - 最佳取料点optimal pickup point

具备作业效率高、安全性强等特征的卸船取料点。

缩略语

    - 下列缩略语适用于本文件。

    - DGPS:差分全球定位系统（Differential Global Position System）

系统构成与配置

卸船机自动化系统（以下简称“系统”）由感知、定位、控制、操控台、安全防护等构成，系统构成如图1所示。

图1  卸船机自动化系统构成

卸船机自动化系统配置见表1

表1  系统配置

| 序号 | 模块名称 | 功能配置 | 配置要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 感知 | 船舱舱口感知 | ● |
|  |  | 物料轮廓感知 | ● |
|  |  | 船舶平衡感知 | ● |
| 2 | 定位 | 大车机构定位 | ● |
|  |  | 小车机构定位 | ● |
|  |  | 起升机构定位 | ● |
| 3 | 控制 | 数据集成融合 | ● |
|  |  | 指令生成下达 | ● |
|  |  | 机构执行控制 | ● |
| 4 | 操控台 | 视频监控 | ● |
|  |  | 人机界面 | ● |
|  |  | 指令交互接口 | ● |
|  |  | 可编程控制器 | ● |
|  |  | 数据统计分析 | ● |
| 5 | 安全防护 | 烟雾报警 | ● |
|  |  | 人员入侵防护 | ● |
|  |  | 作业区域防护 | ● |
|  |  | 作业过程防护 | ● |
|  |  | 故障监视和诊断 | ● |
|  |  | 大车锚定防护 | ● |
|  |  | 小车锚定防护 | ○ |
|  |  | 地面输送带联锁 | ○ |
| 注：●--应配置；○--宜配置 |  |  |  |

一般要求

系统应与卸船机的起重量、生产率和工作速度等基本参数相匹配，其工作参数应符合GB/T 26475的相关规定。

系统配置的室外设备应满足GB/T 26475规定的工作时气候条件要求。

系统接入的动力电源和备用电源应满足GB/T 26475的相关要求。

系统的安全防护应符合GB/T 18224、GB/T 22239、GB/T 26475、GB/T 37934、JT/T 1417的相关规定。

系统运行状态的前端同步刷新时间应小于50ms。

系统配置的摄像机应至少满足以下要求：

- 配置自动切换的双滤光片切换器装置；

- 分辨率达到1920*1080；

- 像素达到200万。

感知

感知模块应包括船舱舱口、物料轮廓和船舶平衡等状态感知和数据处理功能，宜在移动平台下方加装三维激光扫描仪或雷达等感知设备，其性能应至少满足以下要求：

- 最远探测距离不小于80m；

- 测距随机误差不大于2cm；

- 非重复扫描视场角不小于70.4°×77.2°；

- 重复扫描视场角不小于70.4°×4.5°；

- 角度随机误差不大于0.05°；

- 点云数据流不小于24万点/秒；

- 数据延迟不大于2ms；

- 精度偏差小于±100mm；

- 虚警率不大于0.0003%。

船舱舱口状态感知功能宜采用多设备协同实现获取抓斗正对船舱舱口数据。

物料轮廓状态感知功能应实现获取船舱内抓斗可抓取物料表面状态数据。

船舶平衡状态感知功能应实现获取船舱舱口倾斜状态数据或船艏和船艉状态数据。

船舱舱口、物料轮廓和船舶平衡等状态感知的数据处理功能应包括但不限于：

- 仿真建模；

- 自动生成三维图像，包括船舱舱口、舱内堆料表面、船体倾斜状态；

- 自动生成数据库；

- 自动生成料堆最佳取料点，数据刷新时间不大于30s；

- 计算船体动态倾角、船舶轮廓与地面高度差；

- 与控制系统实时交互数据。

定位

定位模块应包括大车机构、小车机构、起升机构等定位功能，宜采用绝对值编码器、增量型编码器、DGPS等定位装置。

定位模块的单项定位功能应选用两种以上定位装置，实时向控制功能反馈定位信息，定位装置安装应满足JT/T 622的相关要求。

绝对值编码器、增量型编码器应至少满足以下要求：

- 精度误差不大于0.025°；

- 初始化时间不大于170ms；

- 启动扭矩不大于0.001N·m；

- 启动加速度不大于1000U·s-2；

- 启动时间不大于0.1s；

- 具备IP67防护等级。

DGPS应至少满足以下要求：

- 采用24GHz雷达技术；

- 系统分辨率误差小于0.5m；

- 测量范围大于40m；

- 抗振动大于30g；

- 抗冲击大于500g；

- 具备IP67防护等级。

大车机构定位功能应配置绝对值编码器和DGPS，并满足以下要求：

- 绝对值编码器的安装位置为大车中间主动轮中心轴处；

- DGPS的安装位置为卸船机T型架顶端无遮挡处；

- 定位精度偏差小于±50mm。

小车机构定位功能应配置增量型编码器和绝对值编码器，并满足以下要求：

- 增量型编码器和绝对值编码器的安装位置为小车电机卷筒低速侧；

- 定位精度偏差小于±30mm。

起升机构定位应配置增量型编码器和绝对值编码器，并满足以下要求：

- 增量型编码器和绝对值编码器的安装位置为起升电机卷筒低速侧；

- 增量型编码器和绝对值编码器实时获取抓斗高度信息并反馈控制系统；

- 定位精度偏差小于±30mm。

控制

控制模式应至少包含自动控制和远程控制，并具备人员介入切换两种作业模式的功能。

控制模块应具备数据集成融合、指令生成下达、机构执行控制等功能。

数据集成融合功能应满足以下要求：

- 接收感知和定位信息、操控台作业指令、人员和障碍物等作业环境信息；

- 集成融合感知和定位信息、机构运行状态信息、操控台作业指令、人员和障碍物等作业环境信息；

- 计算机构位置信息、抓斗垂直高度、作业路径。

指令生成下达功能包括指令生成和指令下达，应根据数据集成融合结果自动生成作业指令和作业状态，并下达至操控台、安全防护模块、执行机构。

指令下达通过指令交互接口实现，指令交互接口应满足GB/T 37934的相关要求，指令交互接口信息应包括但不限于：

- 机构动作指令；

- 机构实时状态；

- 作业路径；

- 工况环境。

机构执行控制应至少满足以下要求：

- 自动生成的作业指令机构联动控制；

- 异常情况下的执行机构自动联动控制；

- 操控台下达指令的执行机构联动控制；

- 接收安全防护指令并执行机构联动控制。

操控台

操控台应包含视频监控、人机界面、指令交互接口、可编程控制器、数据统计分析和身份验证等功能。

视频监控应由监控终端、视频监控摄像机、通讯网络等组成，实现现场作业视频图像采集、监控和切换，并应满足以下要求：

- 监控终端图像显示清晰，并根据作业工况或故障报警信息自动切换至相应画面；

- 视频监控摄像机镜头符合GB/T 50115的相关要求；

- 通讯网络要稳定可靠，带宽不低于100Mb/s，延迟不高于300ms；

- 信息存储符合GA/T 1211的相关要求；

- 视频监控区域至少包括：

- 大车轨道陆侧与海侧；

- 台车内侧与外侧；

- 导缆架；

- 海侧调料板与陆侧调料板；

- 电气房与机械房；

- 司机室；

- 作业船舱；

- 小车与抓斗。

人机界面显示信息应至少包括：

- 卸船机运行机构实时位置、状态等；

- 抓斗状态；

- 物料载荷；

- 限位装置、传感器等实时状态。

人机界面安全色应满足GB 2894的相关要求。

人机界面操作杆、推拉按钮和脚踏板等应满足GB/T 4205的相关要求。

人机界面应具备可视化设备的运行状态、报警信息、作业进度等功能，并支持权限分级管理，身份验证、访问控制应满足JT/T 1417的相关要求。

指令交互接口应支持操控台与控制模块之间的数据交换，数据接口信息应包括但不限于：

- 机构动作指令；

- 监控视频切换指令；

- 控制模式切换指令。

可编程控制器应具备接收、下发指令的功能，实现与控制模块的可编程控制器联动控制。

数据统计分析功能应满足以下要求：

- 记录卸料次数、抓斗重量、电耗等关键数据；

- 自动生成作业统计报表；

- 支持作业回溯与能效分析。

安全防护

安全防护模块应具备烟雾报警、人员入侵防护、作业区域防护、作业过程防护、故障监视和诊断、大车锚定防护等功能，宜具备小车锚定防护和地面输送带联锁等功能。

烟雾报警实现应采取以下方法：

- 在电气房、机房安装烟雾报警装置；

- 支持声光报警；

- 支持报警信息自动传输至控制模块。

人员入侵识别实现应采取以下方法：

- 视频监控区域安装视频监控摄像头和图像识别传感器；

- 图像实时分析和报警；

- 支持实时传输报警信息至控制模块，并联动控制模块的机构执行停止功能。

作业区域防护实现应采取以下方法：

- 根据船舱舱口扫描数据自动设定舱内安全作业区域边界；

- 根据抓斗类型自动设定抓斗安全作业区域边界；

- 作业路径偏离安全范围时，自动生成停止作业信号并传输至控制模块，停止作业并联动控制模块的机构执行控制功能。

作业过程防护应包括落料、堵料、抑尘、大车防撞、抓斗防摇等防护，并满足以下要求：

- 落料保护实现应采取以下方法：

- 在落料海侧安装接料板；

- 在远程操控台设置接料板转动旋钮，与海侧接料板联动；

- 配置上停止与下停止限位装置。

- 堵料保护实现应采取以下方法：

- 在料斗下方安装空气炮或振动电机；

- 在远程操控台安装空气炮与振动电机开闭按钮，与空气炮与振动电机联动。

- 抑尘保护实现应采取以下方法：

- 在大料斗内侧安装自动喷淋装置；

- 具备抓斗位置自动识别和喷淋装置自动启动功能；

- 支持抓斗至大料斗上方时，自动启动喷淋装置。

- 大车防撞功能通过配置防撞传感器和防撞逻辑控制器实现，具备实时识别机构作业路径障碍物的功能，机构接近障碍物并符合以下情况时，触发相关控制指令并自动传输至控制系统：

      - 1）抓斗与舱口：距离小于2m报警、距离小于1m紧急停车；

      - 2）相邻大车机构：距离小于6m减速、距离小于3m紧急停车；

3）大梁与船体：距离小于6m减速、距离小于2m紧急停车。

- 抓斗防摇实现应采取以下方法：

- 配置抓斗状态监测和防摇控制器；

- 具备实时计算抓斗晃动角度、补偿抓斗速度的功能，计算精度偏差小于0.1°。

故障监测和诊断功能应满足以下要求：

- 监控卸船机机构和结构的工作状态；

- 分析卸船机机构和结构的运行数据，诊断机构健康状态；

- 显示超差情况和故障原因。

大车锚定防护实现应满足以下要求：

- 配置大车锚定定位装置，包括编码器、矫正限位、激光传感器等；

- 配置大车锚定执行装置，包括锚定销和推杆电机；

- 接收锚定指令、确定锚定定位位置、反馈锚定执行状态等；

- 定位精度偏差小于15mm；

- 符合JT/T 90的防风安全规定。

小车锚定防护应包括主小车锚定和托绳小车锚定，功能实现应采取以下方法：

- 配置小车锚定定位装置，包括编码器、矫正限位及激光传感器；

- 配置小车锚定执行装置，包括锚定销和推杆电机；

- 接收锚定指令、确定锚定定位位置、反馈锚定执行状态等；

- 定位精度偏差不大于±10mm。

地面输送带功能实现与控制模块联锁，输送带停止时，抓斗同步停止动作。