中国港口协会团体标准

卸船机自动化系统技术要求

（征求意见稿）

编 制 说 明

标准起草组

2025年9 月 10日

目   录

一、工作简况	1

二、标准编制原则和确定标准主要内容的依据	3

三、主要试验（或验证）的分析、综述报告，技术经济论证，预期的经济效果	6

四、采用国际标准和国外先进标准的程度	10

五、与有关的现行法律、法规和强制性标准的关系	11

六、重大分歧意见的处理经过和依据	11

七、贯彻标准的要求和措施建议（包括组织措施、技术措施、过渡办法等内容）	11

八、废止现行有关标准的建议	11

九、其他应予说明的事项	11

# 一、工作简况

## （一）任务来源

团体标准《卸船机自动化系统技术要求》是根据2025年中国港口协会团体标准工作计划安排，由青岛港国际股份有限公司前港分公司牵头起草。

## （二）起草单位

标准编写主要由青岛港国际股份有限公司前港分公司负责、协作单位主要为青岛港国际股份有限公司，青岛港董家口矿石码头有限公司，山东朝辉自动化科技有限责任公司。

## （三）主要起草人及其所做的工作

起草人任务分工见表1。

表1 标准主要起草人任务分工

| 姓名 | 单 位 | 分 工 |
| --- | --- | --- |
| 赵伟丽 | 青岛港国际股份有限公司前港分公司 | 总体负责标准编写的组织协调、需求分析、总体技术路线、工作大纲及标准结构和标准1～10章技术内容编写。 |
| 吴宇震 | 青岛港国际股份有限公司 | 参与标准编写的需求分析、总体技术路线、工作大纲及标准结构和标准1～10章技术内容编写。 |
| 尹占强 | 青岛港国际股份有限公司前港分公司 | 参与标准工作大纲编写和4-10章节的编写及相关技术论证。 |
| 张杰 | 青岛港国际股份有限公司前港分公司 | 参与标准工作大纲编写和4-10章节的编写及相关技术论证。 |
| 张蕾 | 青岛港国际股份有限公司 | 参与标准需求分析、总体技术路线、工作大纲及标准结构和1-10章节的编写。 |
| 毕涛 | 青岛港国际股份有限公司 | 参与标准工作大纲及标准结构和4-10章节的编写。 |
| 徐斌 | 青岛港国际股份有限公司 | 第2章规范性引用文件搜集、整理、校验，第6章物料轮廓数据处理分析及编写。 |
| 王鹤 | 青岛港国际股份有限公司前港分公司 | 卸船机自动化系统感知模块的调研分析，第4章自动化系统图协调核对及编写。 |
| 姚鑫 | 青岛港国际股份有限公司前港分公司 | 卸船机自动化系统方面的调研分析，第4章系统功能配置编写，第7章定位装置参数验证及编写。 |
| 齐斌 | 青岛港国际股份有限公司 | 港口关键设备制造商相关调研分析，系统摄像机与动力电源参数校验，第5章一般要求编写及相关技术论证。 |
| 李鑫 | 青岛港国际股份有限公司前港分公司 | 系统起重量、生产率以及室外设备可靠性与合理性调研分析，第5章节的编写及相关技术论证。 |
| 纪辉 | 山东朝辉自动化科技有限责任公司 | 第6章节感知功能编写及相关技术论证。 |
| 马学旭 | 青岛港国际股份有限公司前港分公司 | 控制模式安全性与合理性调研分析，机构执行控制可靠性分析，第8章节控制系统编写及相关技术论证。 |
| 薛松 | 青岛港国际股份有限公司前港分公司 | 协调总体调研，组织技术讨论会，第9章操控台审核和标准的编辑性修改。 |
| 赵栋 | 青岛港国际股份有限公司前港分公司 | 第2章规范性引用文件审核和标准的编辑性修改，文献资料检索。 |
| 高先超 | 青岛港国际股份有限公司前港分公司 | 参与第9-10章节的编写及相关技术论证，重点保证南方码头工艺兼容性。 |
| 石郑健 | 青岛港国际股份有限公司前港分公司 | 参与第9-10章节的编写及相关技术论证，文稿校验与修改。 |
| 刘福乾 | 青岛港国际股份有限公司前港分公司 | 负责组织咨询会议，联系协调调研，参与第7章节编写及相关技术论证。 |
| 孙烨 | 青岛港国际股份有限公司前港分公司 | 调研南方码头卸船机自动化定位子系统，参与第7章节编写及相关技术论证。 |
| 高玉军 | 青岛港董家口矿石码头有限公司 | 协助组织调研分析会议，组织技术讨论会，参与第10章节编写及相关技术论证。 |

## （四）主要工作过程

2023年根据《关于召开中国港口协会团体标准“卸船机自动化系统技术要求”编写大纲评审工作的通知》，项目承担单位根据计划要求，成立编制组，明确了标准编写任务分工和时间进度安排，组织开展标准制定工作。

1、2023年8月～2024年12月，调研、资料收集。

课题组对国内外干散货码头卸船机自动化系统运行现状进行分析研究，充分调研、收集青岛港、烟台港、日照港等港口的卸船机自动化系统运行的各项数据，整理、量化系统各项需求和技术要求，调研了散货码头卸船机自动化系统自动定位模块的标定方式和误差精度，卸船机自动化系统感知模块的数据扫描内容和扫描频率，以及卸船机自动化系统远程操控台的监控画面显示区域、指令交互接口类型和数据统计分析类型，研究了卸船机自动化系统安全防护的功能要求。课题组对相关调研问题进行总结归纳，编制标准制定研究大纲。

2、2025年1月～2025年7月，编写标准研究工作大纲。

课题组在充分调研和资料收集的基础上，召开编写组与卸船机自动化系统设计人员专题会，提出标准编制的原则、主要依据及方法，研究标准框架和结构，编写标准研究大纲和标准草案，完成标准研究工作大纲评审。

3、2025年8月～2026年2月，完成标准征求意见稿，进行征求意见。

课题组根据标准大纲审查意见，修改完善标准研究工作大纲和标准草案，补充进行卸船机自动化系统调研，通过深入分析和研究卸船机自动化系统相关技术，召开专家咨询会，根据专家咨询会的意见，完善标准草案，形成征求意见稿和编制说明。

二、标准编制原则和确定标准主要内容的依据

## （一）标准编制原则

本标准按GB/T 1.1-2020给出的规则起草。

适用性原则：标准制定的相关内容应便于使用，一方面应适于直接使用，另一方面也应考虑便于被其它文件引用。

协调性原则：应考虑标准之间的整体协调，在制定标准时应注意和已经发布的标准进行协调，遵守基础标准和采取引用的方式是保证标准协调的有效途径。

规范性原则：起草标准时遵守与标准制定有关的基础标准和相关法律法规。

先进性原则：起草标准时注重集装箱码头自动驾驶车辆路径导航数据交互领域的技术进步和技术创新。

## （二）确定标准主要内容的依据

本文件规定了卸船机自动化系统的构成和配置、一般要求，感知、定位、控制、操控台和安全防护等技术要求。

本文件适用于卸船机自动化系统的设计、开发及使用。

本标准主要内容：第1章 范围；第2章 规范性引用文件；第3章 术语和定义；第4章 系统构成与配置；第5章 一般要求；第6章 感知；第7章 定位；第8章 控制；第9章 操控台；第10章 安全防护。

本标准编制的内容包括如下。

1.第1章  范围

本文件规定了卸船机自动化系统的构成和配置、一般要求，感知、定位、控制、操控台和安全防护等技术要求。本文件适用于卸船机自动化系统的设计、开发及使用。

依据：本标准的范围基于标准编写的主要目的进行界定。

2.第2章  规范性引用文件

本标准引用了如下标准：

GB 2894	安全色和安全标志

GB/T 4205	人机界面标志标识的基本和安全规则 操作规则

GB/T 6974.1	起重机 术语 第1部分：通用术语

GB/T 18224	桥式抓斗卸船机安全规程

GB/T 22239	信息安全技术 网络安全等级保护基本要求

GB/T 26475	桥式抓斗卸船机

GB/T 37934	信息安全技术 工业控制网络安全隔离与信息交换系统安全技术要求

GB/T 50115	工业电视系统工程设计标准

JT/T 90	港口装卸机械风载荷计算及防风安全要求

JT/T 622	港口装卸机械电气安全规程

JT/T 1417	交通运输行业网络安全等级保护基本要求

GA/T 1211	安全防范高清视频监控系统技术要求

依据：标准涉及相关术语的引用，以及卸船机安全、信息安全等。

3.第3章  术语和定义、缩略语

该章主要阐述了卸船机自动化系统技术要求中所涉及的术语和相关定义。

（1）条款3.1.1

“卸船机自动化系统（ship unloader automation system）”定义为“采用感知、定位、控制、可视化等技术，实现矿石、煤炭等干散货从海侧船舱通过陆侧料斗至输送带作业过程的自动化系统。”

参照了《桥式抓斗卸船机》（GB/T 26475）中对卸船机全自动操作方式需求，并根据卸船机自动化系统的特点和作用给出定义。

（2）条款3.1.2

“最佳取料点（optimal pickup point）”定义为“具备作业效率高、安全性强等特征的卸船取料点。”

参照《起重机 术语 第1部分：通用术语》（GB/T 6974.1）中4.2.4吊钩极限位置与《桥式抓斗卸船机》（GB/T 26475）中6.8.1额定生产率等定义内容，并根据取料过程还让特点给出定义。

4.第4章  系统构成与配置

该章主要规定了卸船机自动化系统的构成与配置。

依据：通过对国内日照港、宁波舟山港、河北港等干散货码头卸船机自动化系统情况的调研，系统梳理了卸船机自动化系统的主要构成与配置情况，给出了卸船机自动化系统由感知、定位、控制（自动和远控）、操控台、和安全防护等构成，并明确了各构成部分功能配置和配置要求。

5.第5章  一般要求

该章主要给出了卸船机自动化系统在环境适应性、电源与供电方式、作业能力、控制响应时间、视频设备性能以及系统安全与防护等方面的通用技术要求。

依据：本章内容依据 GB/T 26475《桥式抓斗卸船机》、GB/T 18224《桥式抓斗卸船机安全规程》等相关标准，结合卸船机自动化系统实际运行需求，并根据各港口运营经验结果进行制定，对卸船机自动化系统整体性能和运行可靠性等方面提出了统一要求，确保系统在港口复杂作业环境下的安全性、稳定性和适用性。

6.第6章  感知

该章主要规定卸船机自动化系统中感知子系统的组成、功能及技术性能要求，包括船舱舱口、物料轮廓和船舶平衡状态等信息的采集与处理要求。

依据：本章充分考虑了卸船作业对环境感知精度和实时性的要求，结合三维激光扫描、点云处理及姿态识别等技术指标，以及我国港口自动化卸船机远程操控员的应用需求和实际情况，明确了感知设备的性能指标和数据处理要求，为自动控制与作业决策提供可靠数据基础。

7.第7章  定位

# 该章主要规定了卸船机自动化系统中大车机构、小车机构和起升机构等关键部位的定位方式、设备配置及定位精度要求。

# 依据：本章依据卸船机机构运动特点和自动化作业精度要求，结合编码器、激光测距、 GPS 等定位技术和实际应用情况，提出统一的定位配置和性能指标，以保障卸船机自动化系统各机构位置精确性和系统运行安全。

8.第8章  控制

# 该章主要规定了卸船机自动化系统的控制模式、控制功能以及控制指令生成、下达和执行等技术要求，包括自动控制模式和远程控制模式的功能划分与切换条件。

# 依据：本章依据卸船机自动化作业流程及安全控制需求，结合数据融合、路径优化、机构联动控制等技术和实际应用情况，明确控制系统的功能构成和接口要求，确保系统在不同工况下能够安全、高效地运行。

9.第9章  操控台

该章主要规定了卸船机自动化系统操控台的组成、功能配置及人机交互要求，包括视频监控、人机界面、指令交互、可编程控制器和数据统计分析等内容。

依据：本章依据《港口装卸机械电气安全规程》（JT/T 622）中9.7操纵台相关要求，结合卸船机远程操控、集中监控的实际需求和应用情况，对操控台的功能和界面提出规范性要求，以提升系统操作的安全性、便捷性和可视化水平。

10.第10章  安全防护

# 该章主要规定了卸船机自动化系统在作业过程中的安全防护功能及技术要求，包括烟雾报警、人员入侵识别、安全作业区域设定、抓斗防摇、机构防撞等内容。

# 依据：本章依据卸船机安全生产和风险防控要求，充分考虑港口作业环境特点及卸船机自动化系统实际运行经验，对安全防护功能配置和性能指标进行规范，以降低作业风险，保障人员、设备和系统运行安全。

# 三、主要试验（或验证）的分析、综述报告，技术经济论证，预期的经济效果

- 主要试验（或验证）分析

在制定过程中，组织开展了多地实地调研和现场试验检测工作，涉及青岛港国际股份有限公司、烟台港、日照港以及山东朝辉自动化科技有限责任公司等单位。通过不同场景的测试与比对，全面验证了本标准所规定的程序及检测方法。

调研青岛港国际股份有限公司，依托其现役卸船机自动化系统，重点开展了卸船机自动化系统感知模块、定位模块、控制模块、操控台、以及安全防护模块的验证工作。试验结果证明了标准中卸船机自动化系统配置的可行性与完整性，特别是根据卸船机自动化系统摄像机、三维激光扫描仪、雷达等硬件的参数对标准进行了修订和优化。

调研烟台港，结合港区内卸船机自动化系统的改造情况，重点验证了大车机构定位、小车机构定位、起升机构定位、大车防撞、作业安全安全区域防护等方面的条款。通过防撞安全距离与作业安全区域信息比对，进一步调整了相关参数范围，使标准在满足配置要求的同时兼顾了卸船机自动化系统安全性。

调研日照港，围绕卸船机自动化系统中的操控台、作业过程防护进行了调研和验证，涵盖了操控台人机界面信息显示、落料保护、堵料保护、抑尘保护等方面的条款。现场测试了系统切换自动模式时，作业过程中落料、堵料、抑尘等保护的有效性与合理性，并据此完善了本标准“操控台”与“安全防护”等模块的配置要求。

山东朝辉自动化科技有限责任公司，依托其在自动化控制系统研发方面的技术优势，开展了卸船机自动化系统控制模块、感知数据采集方法的试验工作。通过与港口现场运行数据比对，验证并修订了标准中关于感知模块和控制模块部分，使条款更加科学、实用。

- 国内外应用综述

国外卸船机自动化系统的现状及发展趋势与水平：自20世纪90年代以来，随着港口装卸规模的不断扩大和劳动力成本的持续上升，欧美、日本、韩国等港口发达国家和地区陆续开展了散货装卸设备自动化与智能化研究，并在部分大型干散货码头开展了卸船机自动化系统的工程应用探索。总体来看，国外卸船机自动化系统起步较早，在局部功能自动化、远程操控和辅助决策等方面积累了一定的工程经验。在系统应用模式方面，国外卸船机自动化多以远程控制与半自动作业模式为主，通过视频监控、传感器感知和控制系统联动，实现卸船作业的远程化和减人化运行。部分港口在抓斗防摇、自动定位、作业路径优化等关键技术上已实现工程应用，但整体仍以人工参与决策和监控为主，尚未形成高度自主的全流程自动化作业体系。总体而言，国外卸船机自动化系统在关键技术和工程实践方面已取得一定进展，但整体仍处于从功能自动化向系统级、智能化自动化演进的阶段。在统一技术架构、数据交互规范和系统标准化方面仍存在不足，这也为开展卸船机自动化系统相关标准研究和制定提供了现实需求和发展空间。

国内卸船机自动化系统的现状及发展趋势与水平：2023年11月24日，《交通运输部关于加快智慧港口和智慧航道建设的意见》（下称《意见》）正式出台。《意见》明确，要有序推进大宗干散货码头作业自动化。加快推动秦皇岛港、唐山港、黄骅港、青岛港、日照港、宁波舟山港、苏州港等具备条件的港口干散货码头“翻”“堆”“取”“装”“卸”等全流程自动化改造，推进翻车机、堆取料机、装船机、卸船机、门座式起重机、装车楼等专业化设备设施自动化、智能化升级。推动唐山港、黄骅港、青岛港、北部湾港等港口建设干散货数字堆场。鼓励建设干散货码头生产作业一体化管控平台。散货码头的卸船机自动化系统成熟推广应用，必然标准先行。

自上世纪90年代以来，国内沿海及内河散货码头卸船作业主要依赖人工操作，尤其在铁矿石、煤炭、粮食等散货作业中，由于货种杂、船型多、堆场复杂，自动化改造难度较大。卸船机自动化改造是一项系统性工程，面临诸多挑战。首先，许多港口卸船机设备年代久远，机械结构老化且精度有限，直接集成现代自动化控制、传感和抓斗力反馈系统难度较大，同时不同货种的抓取要求也增加了改造复杂性。在感知与控制方面，散货码头环境多变，包括风力、粉尘、雨雪以及船舶晃动等因素，使得抓斗定位和路径控制难以实现高精度和稳定性，而旧有控制系统多为独立PLC或模拟控制，升级为智能闭环系统需要重新设计运动控制逻辑。此外，由于缺乏统一的标准和数据接口，系统集成和数据互通难度较大，加上改造投入高、设备停机影响作业以及操作人员培训成本高，使得卸船机自动化改造成为一项技术复杂、成本密集且需要系统化解决方案的工程。

为攻克卸船机自动化改造中诸多难题，国内港口和科研机构采取了针对性的技术和管理手段。针对老旧设备的机械和控制系统改造，通过引入伺服电机、液压闭环控制及智能抓斗力反馈装置，提高了卸船机动作的精度与可靠性；在感知与环境适应方面，港口广泛应用激光雷达、高清摄像头、GNSS定位及惯性导航融合技术，实现了复杂作业环境下的抓斗精准识别与定位，同时配套开发了动态补偿算法以应对船舶晃动和风力扰动。为保障安全与可靠性，系统集成了碰撞防护、紧急停机和故障预警机制，并结合远程操控和智能监控，实现了高风险作业环境下的安全可控。通过这些技术创新与管理措施，国内港口在散货码头和集装箱码头均实现了卸船机自动化的示范应用，为全流程无人化作业和规模化推广奠定了基础。

在散货码头卸船机自动化系统技术要求标准化研究方面，青岛港已在该领域进行了长期的摸索，于2023年初在二十万吨级码头实现卸船机远程自动化作业，并克服卸船机自动化作业过程中抓斗防摇、机构防撞和人员防入侵等一系列技术难题，在实践运营中积累了大量的经验。

- 标准技术水平状况分析

卸船机自动化系统作为港口智能化的核心装备，其标准化和技术水平直接影响港口作业效率和安全。国内外卸船机自动化技术在感知、控制和安全防护等方面持续发展，但标准化水平参差不齐，需要系统分析现状，为推广应用和标准制定提供依据。本标准汇聚了各个港口、设备制造商、通信与云服务企业的核心业务与数据格式，总体技术水平达到国际先进，可为全球散货码头卸船机自动化系统构成与配置要求提供可复制、可扩展的中国方案。

- 预期效果

卸船机自动化系统技术要求的制定，需要充分覆盖不同港口散货作业场景，系统技术内容的形成需综合考虑卸船工艺流程、自动化控制技术、感知与定位手段、安全防护措施以及信息安全与政策合规等多方面因素，为标准制定提供全面、系统的技术支撑。该标准发布并实施后，预期可达到以下效果。

1、有助于构建卸船机自动化系统统一的技术架构和功能体系，规范感知、定位、控制、操控台和安全防护等关键系统的配置要求，实现卸船作业相关数据的统一采集、处理与共享，为港口智能化建设夯实装备和数据基础。

2、有助于指导港口企业推进卸船机自动化系统的规划建设和应用实施，提升卸船作业的自动化、智能化和规范化水平，降低对人工经验的依赖，减少作业风险和运行维护成本，提高卸船作业效率和运行稳定性。

3、有利于系统总结和固化卸船机自动化领域的工程实践经验，积极跟踪国内外自动化、智能港口相关技术和标准发展动态，为相关企业和技术单位提供开放、共享的技术规范平台，提升行业整体技术研发能力和应用水平。

4、有助于加强卸船机自动化领域的标准化管理和技术协同，形成较为完整、可实施的卸船机自动化系统技术规范，在充分结合国内港口实际应用情况的基础上，为后续将相关标准逐步提升为行业标准或国家标准奠定技术基础，并推动与国际标准的交流与衔接。

总之，本标准的制定和实施，规范了卸船机自动化系统技术要求，将在提升卸船作业安全性、效率和智能化水平等方面发挥积极作用，随着标准的宣贯和推广应用，预期将取得良好的经济效益和社会效益。

- 采用国际标准和国外先进标准的程度，以及与国际、国外同类标准水平的对比情况，或与测试的国外样品、样机的有关数据对比情况

无。

# 五、与有关的现行法律、法规和强制性标准的关系

本标准引用了GB/T 6974.1《起重机 术语》第 1 部分：通用术语、GB/T 26475《桥式抓斗卸船机》、GB/T 50115《工业电视系统工程设计标准》，主要是因为在卸船机自动化系统中，涉及到上述标准内规定的相关术语，并未在本标准中进行定义，采用了引用的方式。

本标准引用了GB 2894《安全色和安全标志》、GB/T 4205《人机界面标志标识的基本和安全规则 操作规则》、GB/T 18224《桥式抓斗卸船机安全规程》、JT/T 90《港口装卸机械风载荷计算及防风安全要求》、JT/T 622《港口装卸机械电气安全规程》、GA/T 1211《安全防范高清视频监控系统技术要求依据》，主要涉及卸船机自动化系统人机交互安全问题。

本标准引用了GB/T 22239《信息安全技术 网络安全等级保护基本要求》、GB/T 37934《信息安全技术 工业控制网络安全隔离与信息交换系统安全技术要求》、JT/T 1417《交通运输行业网络安全等级保护基本要求》，主要涉及卸船机自动化系统服务器、网络的安全问题。

# 六、重大分歧意见的处理经过和依据

无。

# 七、贯彻标准的要求和措施建议（包括组织措施、技术措施、过渡办法等内容）

在本标准发布后，开展对本标准的宣传和贯彻的培训，明确卸船机自动化系统构成与配置要求，为卸船机自动化系统构成和配置要求提供建议和指导。

# 八、废止现行有关标准的建议

无。

# 九、其他应予说明的事项

无。