| ICS | 点击此处添加ICS号 |
| --- | --- |
| CCS | CPHA. 点击此处添加CCS号 |

中国港口协会团体标准

T/XXX XXXX—XXXX

埋刮板式连续卸船机自动化系统技术要求

Technical requirements for the automation system of continuous ship unloader with buried scraper

XXXX - XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

中国港口协会发布  发布

目次

前言	II

1 范围	1

2 规范性引用文件	1

3 术语和定义	1

4 系统构成和配置	1

5 总体要求	3

6 智能感知	3

7 存储与传输	4

8 智能作业	5

9 远程操控台	5

10 智能防护	6

参考文献	7

前言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别这些专利的责任。

本文件由中国港口协会提出并归口。

本文件起草单位：广州港股份有限公司、广州港股份有限公司南沙粮食通用码头分公司、广州港研究院有限公司、广州港新沙港务有限公司、武汉港迪智能技术有限公司、布勒（无锡）商业有限公司。

本文件主要起草人：刘千波、何晓涛、张桂昌、高巧明、肖伟、杨逢润、彭正文、李威、张涛、张恒达、潘海彬、毛磊、涂铮、李文彬、周俊文、张勇、惠刚刚、李勇。

埋刮板式连续卸船机自动化系统技术要求

范围

本文件规定了埋刮板式连续卸船机自动化系统的构成和配置、总体要求，以及智能感知、存储与传输、智能作业、远程操控台和智能防护的技术要求。

本文件适用于埋刮板式连续卸船机自动化系统的设计、开发和应用。

规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 13561.6  港口连续装卸设备安全规程 第6部分：连续装卸机械

GB/T 28181  公共安全视频监控联网系统信息传输、交换、控制技术要求

GB/T 35016  连续搬运机械 装卸机械 安全规范

GB/T 36417.1  全分布式工业控制网络 第1部分：总则

GB/T 39680  信息安全技术 服务器安全技术要求和测评准则

GB/T 50115  工业电视系统工程设计标准

GB 50174  数据中心设计规范

GA/T 1211  安全防范高清视频监控系统技术要求

JT/T 1254  港口高精度卫星导航定位系统应用技术要求

术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

自动化系统  the automation system

    - 应用视频监控、定位识别和网络通信等技术与智能算法，实现埋刮板式连续卸船机取料到卸料全流程自动化作业的系统。

自动作业  auto operation

根据智能感知系统所获取的船型信息和任务指令，规划埋刮板式连续卸船机最优作业路径，并自动进行取料、俯仰、踢摆、回转、行走等动作的一种作业模式。

半自动作业  semi-auto operation

作业中仅取料点选取由人工远控操作，其他动作自动运行的一种作业模式。

定位  positioning

利用传感器、卫星定位系统等定位技术检测埋刮板式连续卸船机各机构的运行位置，并控制各机构运行到达指定的目标位置。

  - 系统构成和配置

埋刮板式连续卸船机（以下简称“卸船机”）自动化系统应由智能感知、存储与传输、智能作业、远程操控台和智能防护等构成，见图1。

远程操控台

管理决策系统

单机控制系统

智能感知

智能防护

智能作业

各机构定位

视频监控

生产管理系统

船型、物料、人员及其他设备感知

图1 自动化系统架构图

自动化系统的基本配置要求见表1。

表1 自动化系统基本配置表

| 序号 | 系统、装置名称 | 实现功能 | 配置要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 智能感知 | 船型轮廓感知 | ● |
|  |  | 物料感知 | ● |
|  |  | 作业区域人员入侵感知 | ● |
|  |  | 作业区域其他设备入侵感知 | ● |
|  |  | 俯仰机构定位 | ● |
|  |  | 踢摆机构定位 | ● |
|  |  | 回转机构定位 | ● |
|  |  | 行走机构定位 | ● |
|  |  | 视频监控 | ● |
| 2 | 存储与传输 | 信息的存储与传输 | ● |
| 3 | 智能作业 | 自动作业 | ● |
|  |  | 半自动作业 | ○ |
|  |  | 人工远控作业 | ● |
| 4 | 远程操控台 | 远程操作 | ● |
|  |  | 任务信息管理 | ● |
|  |  | 综合监控 | ○ |

| 5 | 智能防护 | 行走机构防撞保护 | ● |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 臂架机构防撞保护 | ● |
|  |  | 垂直刮板机防撞保护 | ● |
|  |  | 急停保护 | ● |
|  |  | 作业区人员安全保护 | ● |
| 注：●必须配置；○建议配置。 |  |  |  |

  - 总体要求

5.1 安全设计应符合GB/T 35016和GB/T 13561.6的规定。

5.2 对卸船机进行自动化改造，不应降低原机主要技术性能，不应改变主要金属结构以及原有的安全保护功能，并应进行空载、带载测试。

5.3 卸船机上安装的智能感知、智能定位等设备应易于维护，且具备防坠落保护功能。

5.4 应具备随时、快捷切换至人工远控操作模式的功能。当自动作业模式发生异常时，应能提醒操作人员接管，并自动切换为人工远控操作模式。

5.5 应具备自校验和异常情况识别功能，以及发生网络中断或延迟等异常情况下的应急保护功能。

5.6 应具备时间同步功能，确保主机、服务器以及视频监控设备的时间保持同步。

  - 智能感知

基本功能

6.1.1自动化系统应具备船型轮廓和物料感知功能，至少包括：

- 船体姿态和位移检测功能；

- 船舱口、船舷、舱盖板和船上其他设施的识别及位置检测功能；

- 能实时监测舱内物料轮廓、位置信息,并获取物料表面三维点云数据，实时全面建模。

6.1.2自动化系统应具备作业区域内人员及其他设备感知功能，至少包括：

- 作业区域内人员入侵实时监测及报警功能；

- 自动作业时，人员登机实时监测及报警功能；

- 臂架机构和垂直刮板机作业区域内清舱设备、相邻卸船设备等入侵的实时监测及报警功能。

- 6.1.3自动化系统应具备各机构精准定位功能，至少包括：

- 俯仰机构、踢摆机构、回转机构、行走机构等定位功能；

- 各机构定位应以高精度传感器定位为主，宜采用GPS或北斗等卫星定位系统进行差分定位；

- 各机构定位装置应考虑冗余设计，宜配置两种以上的智能感知设备；

- 智能作业时，各机构应能自动运行至目标位置，俯仰机构、踢摆机构、回转机构的定位误差应在±1°范围内，行走机构的定位误差应在±50mm范围内。

视频监控设备

6.2.1 视频监控范围应包括但不限于：

- 大车运行方向；

- 登机口；

- 司机室、液压站及电气房；

- 垂直刮板机、臂架刮板机、门架刮板机；

- 回转锚定；

- 电缆卷筒；

- 落料口；

- 作业中的船舱。

6.2.2 应选用高清摄像头，视频图像质量和信息延迟时间应符合GA/T 1211的规定。

6.2.3 应具备视频存储及回放功能，连续存储时间应不少于30天。

6.2.4 户外摄像头应具备防抖动功能，防护等级应不低于IP66。

6.2.5 设计、施工应符合GB/T 50115的规定。

激光扫描仪

6.3.1应能实时检测船型轮廓、舱内物料轮廓以及障碍物轮廓，且具有良好的抗干扰能力，能实时准确获取信号。

6.3.2宜满足以下技术性能要求：

- 扫描距离：不小于80m；

- 扫描范围：不小于180°；

- 数据采样频率：不小于10Hz；

- 系统误差：不大于50mm；

- 点云分辨率不小于10cm*10cm。

测距雷达

6.4.1 应具有良好的抗干扰能力，能实时准确获取信号。

6.4.2 分辨率应不大于20mm。

卫星定位系统

6.5.1 应具有对大车行走位置、俯仰位置、回转位置的定位功能。

6.5.2 宜满足以下技术性能要求：

- 定位精度：平面不大于10mm，垂直不大于20mm；

- 定向精度：不大于0.2°；

- 数据采样频率：不小于10Hz。

绝对值编码器

6.6.1 能实时获取大车行走位置信息。

6.6.2 检测误差不大于5mm。

磁钉定位系统

6.7.1 能对绝对值编码器测量结果进行校验。

6.7.2 检测误差不大于5mm。

倾角仪

6.8.1 能检测踢摆机构、俯仰机构与水平面的角度。

6.8.2 分辨率应不大于0.1°。

  - 存储与传输

7.1  通信网络宜分为设备控制网络、设备通信网络及视频监控网络，应将三者相互逻辑隔离，并按照设备控制网络、设备通信网络、视频监控网络顺序设置优先级。

7.2  服务器应符合GB/T 39680的规定。

7.3  应建立网络安全机制。

7.4  通讯应以光纤通讯为主，宜采用5G通讯作为冗余配置。

7.5  自动化系统响应时间应不超过200ms。

7.6  数据通信网络应与视频监控网络分开组网，避免视频网络数据对自动化系统通信网络数据造成干扰。

      - 7.7  视频监控网络传输时延、包丢失率、包误差率、虚假包率应符合GB/T 28181的规定。

      - 7.8  应具备能与生产系统交互、能实时采集设备运行数据的接口，接口应具备数据标准化处理功能，响应时间应满足7.5要求。

  - 智能作业

作业模式

      - 8.1.1 作业模式分类

具备本地作业和智能作业功能，其中智能作业功能包括人工远控作业、半自动作业、自动作业三种模式。

      - 8.1.2 本地作业

本地作业模式下，操作人员在司机室操作手柄控制卸船机运行，具有最高控制权限。

      - 8.1.3 人工远控作业

人工远控作业模式下，操作人员在远程操控台操作手柄控制门机运行，通过视频监控画面观察作业情况。

      - 8.1.4 半自动作业

半自动作业模式，应具备以下功能：

- 半自动作业模式随时切换到人工远控作业模式的功能。

- 手动设置取料点位置的功能。

      - 8.1.5 自动作业

自动作业模式，应具备以下功能：

- 自动作业模式随时切换到人工远控作业模式的功能。

- 手动设置自动作业区域的功能。

- 自动规划卸船机作业路径及取料点的功能。取料策略一般包括回字形、九宫格或十六宫格等。

控制要求

8.2.1 未将本地作业模式切换至智能作业模式前，不能进行智能作业操作。

8.2.2 出现下列情况之一，不应进行智能作业操作：

- 俯仰机构、踢摆机构、回转机构等定位检测异常；

- 智能感知系统故障；

- 安全保护系统失效；

- 视频监控系统失效；

- 通讯超时或中断；

- 其他异常情况。

8.2.3 智能作业过程中，人工介入操作享有最高权限。操作人员可随时操作手柄接管作业，重新切换半自动作业/自动作业时，需要重新启动对应的作业模式。

  - 远程操控台

一般要求

9.1.1 应安装在建筑物或构筑物内，并具备相对独立的空间，室内工作环境不宜低于GB 50174的相关规定。

9.1.2 应符合人体工程学要求，视频、语音对讲、数据监控显示器等安装位置应方便操作人员操作。

9.1.3 应能显示视频监控画面、生产现场、操作行为、系统故障等信息。

9.1.4 应具备通过远程操控台对作业信息进行设置的功能。

9.1.5 应具备与任意一台或多台卸船机单独连接并进行操作的功能。

9.1.6 智能作业与本地作业两种模式应为互锁关系，同一时间只允许采用一种作业模式。

9.1.7 应具备紧急停车功能，当出现特殊情况时，能立即停止卸船机所有动作，进入锁定状态等待人工干预。

9.1.8 应具备与卸船机通讯中断时的应急保护措施。

9.1.9 中控室应配置UPS电源，保证AC供电不少于1小时，能存储当前数据，并允许操作人员停止卸船机的所有动作。

操作界面功能要求

9.2.1 应具备以下任务信息管理功能：

- 作业任务管理、卸船机状态信息管理等功能。

- 与生产管理系统信息交互，或人工输入船舶信息和作业信息等功能。

- 根据卸船机各机构位置信息和船舱信息，以及船舱内物料、障碍物的感知情况，规划卸船机各机构运动轨迹的功能。

- 卸船机运行过程中的碰撞预警等安全保护功能。

9.2.2 应具备以下综合监控功能：

- 操作员身份验证和权限管理功能。

- 卸船机的状态信息，如作业模式、船舶舱位、开始时间、结束时间等信息显示功能。

- 数据追溯和历史信息查询、相关数据报表导出备份的功能。

- 卸船机状态监控报警信息显示功能，可以显示自动化系统及设备本身的故障报警信息。

  - 智能防护

一般要求

10.1.1 自动化系统应具备防止卸船机意外启动功能。

10.1.2 自动化系统应具备状态自检和异常状态警示功能。

行走机构防撞保护

10.2.1 当防撞保护装置周围有异物遮挡或出现故障时，系统启动报警和急停动作。

10.2.2 当卸船机与行走方向上的障碍物（包括人员、流动设备以及相邻装卸设备等）有可能发生碰撞时，应能控制行走机构按照设定的安全保护距离自动减速，并进行异常警示。

10.2.3 当卸船机达到设定的极限保护距离时停止运行，并进行异常报警。

臂架机构、垂直刮板机防撞保护

10.3.1 当卸船机臂架及垂直刮板机两侧距离船舱、障碍物或其他设备（如清仓设备、相邻装卸设备）小于规定的设置值时，进行异常警示。

10.3.2 当达到设定的极限值时自动停止动作，进行异常报警。

急停保护

10.4.1 远控操作台设置急停按钮，具备紧急情况断开卸船机控制电源的功能。

10.4.2 上位机操作界面应设置急停模块，具备紧急情况断开卸船机控制电源的功能。

作业区人员安全保护

10.5.1 具有卸船机智能作业状态下的警示功能（如持续的声光报警），提醒周围人员卸船机正在进行智能作业。

      - 10.5.2 具有作业区域防入侵功能，当有车辆或人员进入作业区域时，上位机持续报警，并及时提醒操作人员。

参考文献

- T/CPHA 30-2023 煤炭矿石码头装船机智能作业系统技术要求

- T/CIN 012-2023 自动化桥式抓斗卸船机技术要求

- T/CHSZMA 002-2024 门座起重机智能化技术规范