团体标准

埋刮板式连续卸船机自动化系统技术要求

(征求意见稿)

编制说明

标准起草组

2026年4月

# 一、工作简况

- 任务来源

2024年7月31日，通过中国港口协会2024年团体标准立项审查会，8月19日，中国港口协会发布《关于2024年度中国港口协会团体标准立项的公示》，《埋刮板式连续卸船机自动化作业技术要求》正式立项，9月3日下达计划，于工作大纲会后改名为《埋刮板式连续卸船机自动化系统技术要求》。本标准由中国港口协会提出并归口，广州港股份有限公司、广州港股份有限公司南沙粮食通用码头分公司、广州港研究院有限公司、广州港新沙港务有限公司、武汉港迪智能技术有限公司、布勒（无锡）商业有限公司共同起草。

- 工作过程

### 1.标准立项

广州港股份有限公司编写标准立项申请书，提交中国港口协会，并于2024年8月19日，在中国港口协会正式立项。

### 2.成立编制组，制定工作方案

2024年9月，在标准立项成功后，成立了标准编制组，制定了工作计划。按照中国港口协会下达的标准制订项目计划任务和工作要求，收集了相关资料，并制定工作方案。

### 3.开展资料和现场调研，并编制标准文本初稿

2024年9月-2025年9月，编制组通过多方收集和整理相关资料，对国内埋刮板式连续卸船机及其自动化应用情况进行了初步摸底，了解了埋刮板式连续卸船机自动化技术应用现状情况，同步广泛收集国内外相关的技术、规范和标准等资料，对国内的埋刮板式连续卸船机主要生产制造厂家和关键技术发展应用情况进行了调研，对青岛港董家口通用码头有限公司、日照裕廊股份有限公司等港口企业进行现场调研工作。

同步编制组多次组织内部专题研讨，形成标准编制思路，重点研究埋刮板式连续卸船机自动化系统的构成和配置、总体要求，以及智能感知、存储与传输、智能作业、远程操控台和智能防护等方面的技术要求，最终形成标准文本初稿。

### 4.召开工作大纲评审会

2025年9月，中国港口协会召开了《埋刮板式连续卸船机自动化作业技术要求》工作大纲评审会，对工作大纲和标准草案内容进行了审议。标准名称改为《埋刮板式连续卸船机自动化系统技术要求》，并按调整后名称和框架调整标准内容。

### 5.开展补充调研，形成征求意见稿

2025年10月，对江苏润邦重工股份有限公司、江苏国粮仓储工程有限公司等主要生产制造厂和泰州永安港务有限公司码头现场和资料的补充调研，调研中重点解决了埋刮板式连续卸船机结构形式的适用性和自动化技术通用性问题。在此基础上，对标准初稿进行修改完善，形成标准（征求意见稿）及其编制说明。

- 标准主要起草人及其所做工作

为了保证标准能够按照中国港口协会标准编制要求，高质量按时推进，标准主要承担单位专门成立了标准起草组。由刘千波、何晓涛、彭正文负责整体编制内容和有关组织、协调各参编单位及调研等工作，把握标准的主要内容；张桂昌、高巧明、肖伟、杨逢润、涂铮等人负责标准内容编制工作，李威、张涛、张恒达、潘海彬、毛磊、李文彬、周俊文、张勇、惠刚刚、李勇等人参与了标准各部分技术内容的研究和标准编制工作。具体情况见下表：

表1-1 人员参与编写情况

| 序号 | 姓名 | 单位 | 职称/职务 | 参加标准编制情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 刘千波 | 广州港股份有限公司南沙粮食通用码头分公司 | 高级工程师/副总经理 | 标准制定总负责，审核相关技术。 |
| 2 | 何晓涛 | 广州港股份有限公司 | 高级工程师/部长 | 标准结构、框架、要素审核及相关技术审核。 |
| 3 | 张桂昌 | 广州港股份有限公司南沙粮食通用码头分公司 | 工程师/经理助理 | 负责标准整体框架的制定及相关内容的编写。 |
| 4 | 高巧明 | 广州港研究院有限公司 | 工程师/主任 | 参与“系统构成和配置”、“总体要求”、“智能感知”的编写。 |
| 5 | 肖伟 | 武汉港迪智能技术有限公司 | 高级工程师/技术总监 | 参与“系统构成和配置”、“智能感知”、“储存与传输”、“远程操控台”、“智能防护”的编写。 |
| 6 | 杨逢润 | 布勒（无锡）商业有限公司 | 工程师/布勒中国装卸船机业务电气及自动化负责人 | 参与“总体要求”、“智能感知”、“智能作业”的编写。 |
| 7 | 彭正文 | 广州港研究院有限公司 | 高级工程师/副总经理 | 标准结构、框架、要素审核及相关技术审核。 |
| 8 | 李威 | 广州港股份有限公司南沙粮食通用码头分公司 | 高级工程师/总经理助理 | 参与标准内容的讨论修改完善。 |
| 9 | 张涛 | 武汉港迪智能技术有限公司 | 高级工程师/总工程师 | 参与标准内容的讨论修改完善。 |
| 10 | 张恒达 | 布勒（无锡）商业有限公司 | 高级工程师/布勒中国副总裁 | 参与标准内容的讨论修改完善。 |
| 11 | 潘海彬 | 广州港新沙港务有限公司 | 工程师/副经理 | 参与标准内容的讨论修改完善。 |
| 12 | 毛磊 | 广州港股份有限公司南沙粮食通用码头分公司 | 高级工程师/副经理 | 参与标准内容的讨论修改完善。 |
| 13 | 涂铮 | 武汉港迪智能技术有限公司 | 高级工程师/副总工程师 | 参与“智能感知”、“储存与传输”、“远程操控台”的编写 |
| 14 | 李文彬 | 布勒（无锡）商业有限公司 | 布勒中国谷物储运与碾米事业部总监 | 参与标准内容的讨论修改完善。 |
| 15 | 周俊文 | 广州港新沙港务有限公司 | 工程师/副经理 | 参与标准内容的讨论修改完善。 |
| 16 | 张勇 | 广州港股份有限公司南沙粮食通用码头分公司 | 高级工程师/专项经理 | 参与标准内容的讨论修改完善。 |
| 17 | 惠刚刚 | 广州港股份有限公司 | 工程师/科长 | 参与标准内容的讨论修改完善。 |
| 18 | 李勇 | 广州港股份有限公司 | 工程师/副科长 | 参与标准内容的讨论修改完善。 |

# 二、标准编制原则和确定标准主要内容的依据

## （一）标准编制原则

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化 工作导则 第 1 部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草，并遵循以下原则：

（1）协调一致原则：标准与相关国家标准、行业规范保持统一，避免冲突或重复。

（2）适用性原则：标准制定的相关内容应紧密结合港口实际需求，便于使用。

（3）先进性原则：技术要求应关注当前和未来的技术发展趋势，确保规定的条文具有先进性，能够适应港口未来发展的需要。

## （二）确定标准内容的主要依据（说明）

### 1. 范围

本文件规定了埋刮板式连续卸船机自动化系统的构成和配置、总体要求，以及智能感知、存储与传输、智能作业、远程操控台和智能防护的技术要求。本文件适用于埋刮板式连续卸船机自动化系统的设计、开发和应用。

### 本标准共设十章，主要技术内容包括范围、规范性引用文件、术语和定义、系统构成和配置、总体要求、智能感知、存储与传输、智能作业、远程操控台、智能防护。

### 2. 规范性引用文件

考虑到标准技术内容与现行标准的一致性和广泛适用性，采用的技术与管理要素主要来源于国家标准和行业标准。本标准共引用文件9项，其中，国家标准7项，行业标准2项。引用文件来源于交通运输（港口）、机械、工业自动化、信息安全技术、安全等领域。

- 术语和定义

### 给出了埋刮板式连续卸船机自动化系统技术要求的相关定义。

- 条款3.1

### 给出“自动化系统”的定义。明确定义了该系统是应用视频监控、定位识别和网络通讯等技术和智能算法，从取料到卸料全过程自动化作业的系统。

- 条款3.2和3.3

### 给出“自动作业”及“半自动化作业”的定义。该定义是根据卸船机设备的特点以及实际作业情况来描述。

- 条款3.4

### 给出了“定位”的定义。该定义是根据现有的传感器、卫星定位等定位技术，结合卸船机工作时设备各机构运行的实际需求来描述。

- 系统构成和配置

### （1）条款4.1

### 规定了自动化系统主要由智能感知、存储与传输、智能作业、远程操控台和智能防护等五部分构成，并结合卸船机实际作业时，给出了自动化系统的架构图及各部分的逻辑关系。

### （2）条款4.2

### 根据实际作业情况，给出了自动化系统基本功能配置的要求，配置要求分为“必须配置”和“建议配置”。“必须配置”为必须要实现的功能，“建议配置”为推荐采用的功能，如智能作业中的半自动作业等。

- 总体要求

### （1）条款5.1

### 该条款规定了总体设计要符合GB/T 35016《连续搬运机械 装卸机械 安全规范》，具体涉及电气系统、安全装置、操作系统等方面；以及符合GB/T 13561.6《港口连续装卸设备安全规程 第6部分：连续装卸机械》，具体涉及电气、安全防护装置等方面。

### （2）条款5.2

### 该条款明确规定了卸船机自动化改造的原则，不能降低原机性能，改变钢结构和安全保护功能。在完成改造之后，需对设备进行空载、带载测试，评估设备各项性能和安全指标。

### （3）条款5.3

### 该条款对卸船机新增的设备提出了要求，主要考虑到设备安装位置较高以及后续运维问题，要求新增的设备便于维护，具备防坠落功能。

### （4）条款5.4

### 该条款明确了作业最高权限问题，即任何情况下，人工远控操作均为最高权限。有异常情况，均能迅速退出自动化作业模式，切换为人工远控模式。

### （5）条款5.5

### 该条款规定了系统应具备自校验和异常识别功能。同时由于系统对网络通讯要求较高，对于网络中断或者延迟的情况，应具备应急保护功能。

### （6）条款5.6

### 该条款明确系统时间同步问题。时间同步有利于快速定位故障发生时的画面以及操作序列，避免日志错乱等问题。

- 智能感知

### （1）条款6.1

### 该条款主要是根据设备情况及作业实际情况，对智能感知的基本功能进行明确，包括船型轮廓、物料、作业区域内人员及其他设备感知以及设备各机构精准定位等功能。

### （2）条款6.2-6.8

以上分别规定了视频监控设备、激光扫描仪、测距雷达、卫星定位系统、绝对值编码器、磁钉系统、倾角仪等主要智能感知设备的各项功能和关键参数。其中各项具体参数数值如定位精度、误差等，均是结合以往类似团体标准和行业标准，通过与设计研发单位充分沟通和实地调研确定的。

- 储存与传输

- 条款7.1

### 该条款主要规定了设备控制网络、设备通讯网络以及视频监控网络三者需逻辑隔离，避免相互干扰；同时根据重要性和安全性，明确优先级，优先保障设备控制，其次保障设备通讯，最后是视频网络。

- 条款7.2

该条款规定了系统服务器的相关要求应符合GB/T 39680－2020《信息安全技术  服务器安全技术要求和测评准则》，具体涉及到服务器的安全功能要求、安全保障要求、测试环境、安全功能要求测评、安全保障要求测评等方面。

- 条款7.3

### 该条款明确规定了自动化系统需建立相应网络安全机制，保护数据资产，防止数据泄露；同时提高系统运行稳定性，避免因网络入侵导致的安全作业风险。

- 条款7.4

### 由于卸船机自动化作业系统对通讯网络要求很高，因此应优先选用光纤通讯，保证控制指令及时性和可靠性，同时建议增加冗余配置如5G通讯，进一步提高通讯网络可靠性。

- 条款7.5-7.7

### 以上条款主要对通讯网络的及时性、可靠性方面等各方面进行规定。系统响应时间不超过200ms，是结合以往类似团体标准和行业标准，通过与设计研发单位充分沟通和实地调研确定的。视频监控网络则是符合GB/T 28181-2022《公共安全视频监控联网系统信息传输、交换、控制技术要求》中传输要求相关规定。

- 条款7.8

该条款规定了自动化系统应能与生产系统交互，应能实时采集设备运行数据，这是考虑自动化系统需根据生产作业信息以及设备运行状态，实时调整作业策略。接口方面要求可以进行数据标准化处理，主要考虑兼容性。响应时间要求不超过200ms，同条款7.5。

- 智能作业

- 条款8.1

# 该条款主要对作业模式进行清晰分类和定义，明确本地作业具有最高权限，明确半自动化作业和自动作业具备的基本功能。

- 条款8.2

# 该条款对智能作业的条件进行明确定义，主要包括作业前要切换智能作业模式，出现定位检测等异常情况不能进行智能作业等。同时，明确规定了人工介入具有最高权限，人工可随时接管设备，确保设备运行安全。

- 远程操控台

- 条款9.1

# 条款9.1.1-9.1.5，对操控台环境、设计、显示信息、基本功能等进行明确；条款9.1.6-9.1.8，从安全角度，对操控台作业与本地作业的关系进行规定，同时明确了操控台要具备紧急停车和通讯中断的应急保护措施。

- 条款9.2

# 该条款结合设备功能以及生产作业实际，对操作界面的信息管理以及综合监控功能进行了规定，主要包括生产任务管理、设备状态信息、系统信息交互、权限管理、历史信息查询、故障报警信息等功能。

- 智能防护

- 条款10.1

# 该条款从使用安全角度，规定了自动化系统的应具备的基本安全功能，包括防意外启动、状态自检和异常状态警示等功能。

- 条款10.2、10.3

# 这2条条款，结合卸船机实际作业风险特点，对行走机构、臂架机构以及垂直刮板机的防撞保护进行规定。

- 条款10.4

# 急停保护是设备的强制功能，原设备上已设置多个急停按钮。该条款结合卸船机远控作业特点，在中控室操作台设置急停按钮，在操作界面设置急停模块，必要时，通过急停按钮或急停模块，可快速断开卸船机控制电源。

- 条款10.5

# 该条款结合卸船机远控作业、现场无人的作业风险特点，要求现场设备需具备警示功能，告知周围人员设备正在智能化作业；同时，设立动态防入侵区域，若有人或车辆入侵，则报警并告知作业人员，必要时停止作业，确保人员、设备安全。

依据：结合桥式卸船机作业风险特点，采用多级联锁、门禁管控与冗余防撞方案确保人员与设备安全；网络安全部分参照国家信息安全等级保护要求，强化隔离与入侵检测；应急防护设计融入自动锚定、楔块与避让策略，提升系统在突发状况下的响应与处置能力。

# 三、技术经济论证或预期的经济效果

# 随着国内专业散粮码头自动化项目的不断建设，作业散粮码头卸船核心设备的埋刮板式连续卸船机的自动化作业应用研究也不断深入，埋刮板式连续卸船机自动化系统技术要求的制定、发布实施。将能有效指导和规范埋刮板式连续卸船机自动化系统的设计、开发和使用，促进自动化埋刮板式连续卸船机的推广应用，对我国港口散粮码头自动化、智能化进程具有重大的推进作用，对我国智慧港口的建设具有重要意义。

# 四、采用国际标准和国外先进标准的程度

本标准为首次自主制定，不涉及国际国外标准采标情况。目前为止，国际上没有埋刮板式连续卸船机自动化系统技术要求的标准。

# 五、与有关的现行法律法规和强制性国家标准的关系

本标准与GB/T 13561.6-2006《港口连续装卸设备安全规程 第6部分：连续装卸机械》、GB/T 35016-2018《连续搬运机械 装卸机械 安全规范》等现行标准以及相关的法规协调一致。

# 六、重点分歧意见的处理经过和依据

目前，在调研和编制范围及相关专家论证方面未见重大分歧意见。

# 七、标准过渡期的建议

本标准为推荐性团体标准，建议标准发布后即可实施，促进埋刮板式连续卸船机自动化系统设计、开发和使用等相关单位的推广应用，提升港口散粮码头自动化和智能化水平。

# 八、废止现行有关标准的建议

无。

# 九、其他应予以说明的事项

无。