| ICS | 点击此处添加ICS号 |
| --- | --- |
| CCS | CPHA. 点击此处添加CCS号 |

中国港口协会团体标准

T/XXX XXXX—XXXX

干散货码头装卸设备元数据

Metadata of Handling Equipment Used in Dry Bulk Terminals

本草案完成时间：2026.6

XXXX - XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

发布

目次

前言	II

1 范围	1

2 规范性引用文件	1

3 术语和定义	1

4 元数据结构	1

5 一般要求	6

6 元数据描述	8

7 元数据扩展	28

前言

本文件按照GB/T 1.1-2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本文件是《港口元数据 总则》在干散货码头装卸设备主题域的具体化应用，与《干散货码头生产作业元数据》共同构成干散货码头元数据标准分则。本文件重点描述干散货码头装卸设备基本信息、技术参数、维修、保养和检查等元数据；涉及生产作业关联设备信息的共性元数据时，与《干散货码头生产作业元数据》保持协调。

本文件由中国港口协会提出并归口。

本文件起草单位：河北港口集团数联科技（雄安）有限公司、秦皇岛港股份有限公司、宁波港信息通信有限公司、上海海事大学。

本文件主要起草人：。

干散货码头装卸设备元数据

范围

本文件规定了干散货码头装卸设备元数据的结构、一般要求、元数据描述和元数据扩展要求。

本文件适用于煤炭、矿石等干散货码头装卸设备数据的建模、采集、管理、共享交换、追溯分析和设备全生命周期管理。

规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB 32100 法人和其他组织统一社会信用代码编码规则

GB/T 6974.1-2008 起重机 术语 第1部分:通用术语

GB/T 10595-2017 带式输送机

GB/T 10757 邮政业术语

GB/T 12406 表示货币的代码

GB/T 15835 出版物上数字用法

GB/T 22657.1 邮件封面书写规范 第1部分：国内

GB/T 25604-2017 土方机械 装载机 术语和商业规格

GB/T 26475-2021 桥式抓斗卸船机

GB/T 46465 中文电子邮件地址 邮局协议（POP）技术要求

JB/T 7015-2010 回转式翻车机

JB/T 7329-2008 斗轮堆取料机械 术语

JT/T 86-2009 港口装卸机械名称、基本参数及常用零部件图形

术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

- 干散货码头装卸设备元数据 metadata of dry bulk terminal handling equipment

定义和描述干散货码头装卸设备的基本属性、技术参数、管理记录、运行状态及其相互关系的结构化数据集合，用于对装卸设备数据进行标识、管理、检索、共享与追溯。

元数据结构

元数据组成

图1 干散货码头装卸设备元数据组成

元数据的主要内容

干散货码头装卸设备元数据由基本信息、生产厂商信息、采购信息、随机文件信息、技术参数、维修信息、保养信息和检查信息8个元数据实体，以及设备编号等112个元数据元素构成。宜按照设备基础属性、设备来源与档案、设备技术参数、设备运行维护记录等类别组织，具体见表1。

基本信息用于描述设备编号、名称、类型等基础属性，技术参数用于描述设备主要技术特征；生产厂商信息、采购信息和随机文件信息用于描述设备制造来源、采购管理和随机资料档案信息；维修信息、保养信息和检查信息用于描述设备运行维护过程记录。

表1元数据实体和元数据元素

| 序号 | 中文名称 | 数据类型 | 约束条件 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 基本信息 | 元数据实体 | M |
| 1.1 | 设备编号 | 元数据元素 | M |
| 1.2 | 设备名称 | 元数据元素 | M |
| 1.3 | 设备标识符 | 元数据元素 | C |
| 1.4 | 设备品牌 | 元数据元素 | O |
| 1.5 | 设备型号 | 元数据元素 | C |
| 1.6 | 设备重量 | 元数据元素 | O |
| 1.7 | 设备尺寸 | 元数据元素 | O |
| 1.8 | 设备类型 | 元数据元素 | M |
| 1.9 | 执行标准 | 元数据元素 | C |
| 1.10 | 售后服务说明 | 元数据元素 | O |
| 2 | 生产厂商信息 | 元数据实体 | C |
| 2.1 | 厂商名称 | 元数据元素 | M |
| 2.2 | 厂商统一社会信用代码 | 元数据元素 | C |
| 2.3 | 厂商通信地址 | 元数据元素 | O |
| 2.4 | 厂商邮编 | 元数据元素 | O |
| 2.5 | 厂商联系人 | 元数据元素 | O |
| 2.6 | 厂商联系电话 | 元数据元素 | O |
| 2.7 | 厂商电子邮箱 | 元数据元素 | O |
| 2.8 | 生产日期 | 元数据元素 | C |
| 2.9 | 生产地址 | 元数据元素 | O |
| 2.10 | 生产批次 | 元数据元素 | O |
| 3 | 采购信息 | 元数据实体 | O |
| 3.1 | 采购时间 | 元数据元素 | C |
| 3.2 | 到港时间 | 元数据元素 | O |
| 3.3 | 质保到期日 | 元数据元素 | O |
| 3.4 | 单价 | 元数据元素 | O |
| 3.5 | 币种 | 元数据元素 | C |
| 3.6 | 兑人民币汇率 | 元数据元素 | C |
| 3.7 | 中标方名称 | 元数据元素 | C |
| 3.8 | 中标方统一社会信用代码 | 元数据元素 | O |
| 3.9 | 中标方通信地址 | 元数据元素 | O |
| 3.10 | 中标方联系人 | 元数据元素 | O |
| 3.11 | 中标方联系电话 | 元数据元素 | O |
| 3.12 | 中标方电子邮箱 | 元数据元素 | O |
| 3.13 | 合同编号 | 元数据元素 | C |
| 4 | 随机文件信息 | 元数据实体 | C |
| 4.1 | 文件名称 | 元数据元素 | M |
| 4.2 | 存放位置 | 元数据元素 | M |
| 4.3 | 存放介质 | 元数据元素 | M |
| 4.4 | 文件管理员 | 元数据元素 | O |
| 4.5 | 管理员联系方式 | 元数据元素 | O |
| 5 | 技术参数 | 元数据实体 | M |
| 5.1 | 驱动方式 | 元数据元素 | M |
| 5.2 | 驱动功率 | 元数据元素 | M |
| 5.3 | 操作方式 | 元数据元素 | M |
| 5.4 | 控制系统 | 元数据元素 | M |
| 5.5 | 物料适应性 | 元数据元素 | M |
| 5.6 | 额定起重量 | 元数据元素 | C |
| 5.7 | 额定工作载荷 | 元数据元素 | C |
| 5.8 | 生产率 | 元数据元素 | C |
| 5.9 | 额定生产率 | 元数据元素 | C |
| 5.10 | 翻转能力 | 元数据元素 | C |
| 5.11 | 装车能力 | 元数据元素 | C |
| 5.12 | 最大翻转重量 | 元数据元素 | C |
| 5.13 | 额定翻转重量 | 元数据元素 | C |
| 5.14 | 大车轨距 | 元数据元素 | C |
| 5.15 | 基距 | 元数据元素 | C |
| 5.16 | 前伸距 | 元数据元素 | C |
| 5.17 | 后伸距 | 元数据元素 | C |
| 5.18 | 小车轨距 | 元数据元素 | C |
| 5.19 | 带宽 | 元数据元素 | C |
| 5.20 | 托辊名义直径 | 元数据元素 | C |
| 5.21 | 托辊辊子长度 | 元数据元素 | C |
| 5.22 | 带载幅度 | 元数据元素 | C |
| 5.23 | 空载幅度 | 元数据元素 | C |
| 5.24 | 起升高度 | 元数据元素 | C |
| 5.25 | 下降深度 | 元数据元素 | C |
| 5.26 | 轨上堆料高度 | 元数据元素 | C |
| 5.27 | 轨下堆料高度 | 元数据元素 | C |
| 5.28 | 轨上取料高度 | 元数据元素 | C |
| 5.29 | 轨下取料高度 | 元数据元素 | C |
| 5.30 | 最大作业高度 | 元数据元素 | C |
| 5.31 | 卸载高度 | 元数据元素 | C |
| 5.32 | 挖掘深度 | 元数据元素 | C |
| 5.33 | 行程 | 元数据元素 | C |
| 5.34 | 回转半径 | 元数据元素 | C |
| 5.35 | 尾部回转半径 | 元数据元素 | C |
| 5.36 | 最小转弯半径 | 元数据元素 | C |
| 5.37 | 回转角度 | 元数据元素 | C |
| 5.38 | 臂架俯仰角度 | 元数据元素 | C |
| 5.39 | 翻转角度 | 元数据元素 | C |
| 5.40 | 卸载角 | 元数据元素 | C |
| 5.41 | 大车运行速度 | 元数据元素 | C |
| 5.42 | 小车运行速度 | 元数据元素 | C |
| 5.43 | 起升速度 | 元数据元素 | C |
| 5.44 | 下降速度 | 元数据元素 | C |
| 5.45 | 回转速度 | 元数据元素 | C |
| 5.46 | 变幅速度 | 元数据元素 | C |
| 5.47 | 额定带速 | 元数据元素 | C |
| 5.48 | 最大前进速度 | 元数据元素 | C |
| 5.49 | 最大后退速度 | 元数据元素 | C |
| 5.50 | 回转周期 | 元数据元素 | C |
| 5.51 | 变幅时间 | 元数据元素 | C |
| 5.52 | 俯仰时间 | 元数据元素 | C |
| 5.53 | 提升时间 | 元数据元素 | C |
| 5.54 | 下降时间 | 元数据元素 | C |
| 5.55 | 卸载时间 | 元数据元素 | C |
| 5.56 | 轮压 | 元数据元素 | C |
| 5.57 | 断面型式 | 元数据元素 | C |
| 6 | 维修信息 | 元数据实体 | C |
| 6.1 | 维修类型 | 元数据元素 | M |
| 6.2 | 维修内容 | 元数据元素 | M |
| 6.3 | 维修开始时间 | 元数据元素 | M |
| 6.4 | 维修结束时间 | 元数据元素 | C |
| 6.5 | 维修人员 | 元数据元素 | M |
| 6.6 | 维修工时 | 元数据元素 | O |
| 7 | 保养信息 | 元数据实体 | C |
| 7.1 | 保养类型 | 元数据元素 | M |
| 7.2 | 保养内容 | 元数据元素 | M |
| 7.3 | 保养开始时间 | 元数据元素 | M |
| 7.4 | 保养结束时间 | 元数据元素 | C |
| 7.5 | 保养人员 | 元数据元素 | M |
| 7.6 | 保养工时 | 元数据元素 | O |
| 8 | 检查信息 | 元数据实体 | C |
| 8.1 | 检查类型 | 元数据元素 | M |
| 8.2 | 检查内容 | 元数据元素 | M |
| 8.3 | 检查部位 | 元数据元素 | M |
| 8.4 | 检查时间 | 元数据元素 | M |
| 8.5 | 检查人员 | 元数据元素 | M |

一般要求

装卸设备元数据的设置应能够反映设备基本信息、生产厂商信息、采购信息、随机文件信息、技术参数、维修、保养和检查等数据内容及其相互关系。

设备名称、设备类型和技术参数名称等描述内容应协调一致，不应出现同名异义或异名同义。

技术参数的设置应与设备类型相适应，能够反映设备的主要结构特征、作业能力和运行特征。

仅适用于特定设备类型的元数据元素，应设为条件必选项；不适用时，不应强制设置。

不影响装卸设备识别、分类、技术参数描述和运维记录追溯的元数据元素，可设为可选项。

元数据描述

干散货码头装卸设备元数据实体和元数据元素的具体描述如下列表格所示。

表2 干散货码头装卸设备元数据实体描述

| 序号 | 编号 | 中文名称 | 英文名称 | 定义 | 数据类型 | 约束条件 | 最大出现次数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 22ZX001000 | 基本信息 | BasicInformation | 用于描述装卸设备编号、名称、标识符、类型、规格型号等基础属性的信息集合 | 复合型 | M | 1 | 无 |
| 2 | 22ZX002000 | 生产厂商信息 | ManufacturerInformation | 用于描述设备制造单位、生产日期、生产地址、生产批次等信息的集合 | 复合型 | C | 1 | 当具备设备制造、出厂、来源追溯或售后服务管理资料时应选用 |
| 3 | 22ZX003000 | 采购信息 | ProcurementInformation | 用于描述设备采购、到港、质保、合同等管理信息的集合 | 复合型 | O | N | 根据设备资产管理、采购合同管理和档案管理需要选用 |
| 4 | 22ZX004000 | 随机文件信息 | RandomFileInformation | 用于描述设备配套随机文件名称、存放位置、存放介质和管理责任等信息的集合 | 复合型 | C | N | 当设备随机文件纳入档案或电子化管理时应选用 |
| 5 | 22ZX005000 | 技术参数 | TechnicalParameterInformation | 用于描述设备驱动、控制、物料适应性、结构尺寸、作业能力和运行参数等主要技术特征的信息集合 | 复合型 | M | 1 | 无 |
| 6 | 22ZX006000 | 维修信息 | RepairInformation | 用于描述设备维修活动类别、内容、时间、人员和工时等记录的信息集合 | 复合型 | C | N | 当开展设备维修记录管理时应选用 |
| 7 | 22ZX007000 | 保养信息 | MaintenanceInformation | 用于描述设备保养活动类别、内容、时间、人员和工时等记录的信息集合 | 复合型 | C | N | 当开展设备保养记录管理时应选用 |
| 8 | 22ZX008000 | 检查信息 | InspectionInformation | 用于描述设备检查活动类别、内容、部位、时间和人员等记录的信息集合 | 复合型 | C | N | 当开展设备检查记录管理时应选用 |

表3 干散货码头装卸设备元数据-基本信息

| 序号 | 编号 | 中文名称 | 英文名称 | 定义 | 数据类型 | 约束条件 | 最大出现次数 | 值域 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | 22ZX001001 | 设备编号 | equipmentID | 唯一识别单台装卸设备的编码 | 文本 | M | 1 | 由数字、字母或其组合构成的文本 | 宜与设备或资产管理系统编码一致 |
| 1.2 | 22ZX001002 | 设备名称 | equipmentName | 标识装卸设备的文字称谓 | 文本 | M | 1 | 自由文本 | 宜与现场标识或设备台账一致 |
| 1.3 | 22ZX001003 | 设备标识符 | identifier | 辅助识别装卸设备的标志 | 文本 | C | 1 | 自由文本 | 具备铭牌、二维码、电子标签等辅助识别标志时应填写 |
| 1.4 | 22ZX001004 | 设备品牌 | brand | 设备所属品牌或商标 | 文本 | O | 1 | 自由文本 | 无 |
| 1.5 | 22ZX001005 | 设备型号 | model | 表征设备规格、结构形式或配置的型号 | 文本 | C | 1 | 自由文本 | 具备型号资料时应填写 |
| 1.6 | 22ZX001006 | 设备重量 | weight | 设备整机质量 | 数字 | O | 1 | 正数 | 单位:吨 |
| 1.7 | 22ZX001007 | 设备尺寸 | dimensions | 设备外形尺寸或主要轮廓尺寸 | 文本 | O | 1 | 长×宽×高或主要外形尺寸 | 单位：米；可按长×宽×高表示 |
| 1.8 | 22ZX001008 | 设备类型 | equipmentType | 按功能和结构形式划分的设备类别 | 文本 | M | 1 | 桥式抓斗卸船机/链斗卸船机/螺旋卸船机/带斗门座起重机/装载机/装船机/带式输送机/堆料机/斗轮取料机/斗轮堆取料机/翻车机/装车机/其他 | 无 |
| 1.9 | 22ZX001009 | 执行标准 | executionStandard | 设备设计、制造、验收或使用管理依据的标准 | 文本 | C | 1 | 自由文本 | 有适用标准时填写；多个标准可列主要标准 |
| 1.10 | 22ZX001010 | 售后服务说明 | salesServiceDescription | 售后服务范围、期限、方式及备件保障说明 | 文本 | O | 1 | 自由文本 | 按售后或备件管理需要填写 |

表4 干散货码头装卸设备元数据-生产厂商信息

| 序号 | 编号 | 中文名称 | 英文名称 | 定义 | 数据类型 | 约束条件 | 最大出现次数 | 值域 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1 | 22ZX002001 | 厂商名称 | manufacturerName | 设备制造单位名称 | 文本 | M | 1 | 自由文本 | 无 |
| 2.2 | 22ZX002002 | 厂商统一社会信用代码 | unifiedSocialCreditCodeOfManufacturer | 设备制造单位统一社会信用代码 | 文本 | C | 1 | 文本 | 具备代码资料时依照GB 32100的规定填写 |
| 2.3 | 22ZX002003 | 厂商通信地址 | manufacturerCommunicationAddress | 设备制造单位用于联系和寄送文件的地址 | 文本 | O | 1 | 文本 | 依照GB/T 22657.1-2009的规定 |
| 2.4 | 22ZX002004 | 厂商邮编 | manufacturerPostcode | 设备制造单位所在地的邮政编码 | 文本 | O | 1 | 文本 | 依照GB/T 10757的规定 |
| 2.5 | 22ZX002005 | 厂商联系人 | manufacturerContactPerson | 设备制造单位联系人员 | 文本 | O | N | 自由文本 | 可填写售后、技术或商务联系人 |
| 2.6 | 22ZX002006 | 厂商联系电话 | manufacturerContactPhone | 设备制造单位对外联系使用的电话号码 | 文本 | O | N | 文本 | 依照GB/T 15835的规定 |
| 2.7 | 22ZX002007 | 厂商电子邮箱 | manufacturerEmail | 设备制造单位对外联系使用的电子邮件地址 | 文本 | O | N | 文本 | 依照GB/T 46465的规定 |
| 2.8 | 22ZX002008 | 生产日期 | productionDate | 设备完成制造或出厂的日期 | 日期 | C | 1 | 合理的日期 | 具备出厂资料时应填写；格式：YYYY-MM-DD |
| 2.9 | 22ZX002009 | 生产地址 | productionAddress | 设备制造或装配完成的地点 | 文本 | O | 1 | 文本 | 依照GB/T 22657.1-2009的规定 |
| 2.10 | 22ZX002010 | 生产批次 | productionBatch | 设备生产批号或批次标识 | 文本 | O | 1 | 由数字、字母构成的文本 | 无 |

表5 干散货码头装卸设备元数据-采购信息

| 序号 | 编号 | 中文名称 | 英文名称 | 定义 | 数据类型 | 约束条件 | 最大出现次数 | 值域 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.1 | 22ZX003001 | 采购时间 | purchaseTime | 设备采购合同签订或采购确认的日期 | 日期 | C | 1 | 合理的日期 | 具备采购合同或采购记录时应填写；格式：YYYY-MM-DD |
| 3.2 | 22ZX003002 | 到港时间 | arrivalTimeAtPort | 设备运抵港口或使用单位的日期 | 日期 | O | 1 | 合理的日期 | 格式：YYYY-MM-DD |
| 3.3 | 22ZX003003 | 质保到期日 | qualityAssuranceEndDate | 设备质量保证期届满日期 | 日期 | O | 1 | 合理的日期 | 格式：YYYY-MM-DD |
| 3.4 | 22ZX003004 | 单价 | unitPrice | 单台设备采购价格 | 数字 | O | 1 | 正数 | 无 |
| 3.5 | 22ZX003005 | 币种 | currency | 设备采购价格采用的货币类别 | 文本 | C | 1 | 货币代码 | 填写单价时应填写；依照GB/T 12406的规定 |
| 3.6 | 22ZX003006 | 兑人民币汇率 | exchangeRateToRMB | 设备采购币种折算为人民币时采用的汇率 | 数字 | C | 1 | 正数 | 采购币种非人民币且需折算时填写 |
| 3.7 | 22ZX003007 | 中标方名称 | nameOfWinningBidder | 设备采购中标单位的名称 | 文本 | C | 1 | 自由文本 | 采用招标方式采购时应填写 |
| 3.8 | 22ZX003008 | 中标方统一社会信用代码 | unifiedSocialCreditCodeOfWinningBidder | 设备采购中标单位统一社会信用代码 | 文本 | O | 1 | 文本 | 依照GB 32100的规定 |
| 3.9 | 22ZX003009 | 中标方通信地址 | communicationAddressOfWinningBidder | 设备采购中标单位用于联系和寄送文件的地址 | 文本 | O | 1 | 自由文本 | 无 |
| 3.10 | 22ZX003010 | 中标方联系人 | contactPersonOfWinningBidder | 设备采购中标单位联系人 | 文本 | O | N | 自由文本 | 无 |
| 3.11 | 22ZX003011 | 中标方联系电话 | contactPhoneOfWinningBidder | 设备采购中标单位联系电话 | 文本 | O | N | 文本 | 依照GB/T 15835的规定 |
| 3.12 | 22ZX003012 | 中标方电子邮箱 | emailOfWinningBidder | 设备采购中标单位对外联系使用的电子邮件地址 | 文本 | O | N | 文本 | 依照GB/T 46465的规定 |
| 3.13 | 22ZX003013 | 合同编号 | contractNumber | 设备采购或中标合同的编号 | 文本 | C | 1 | 自由文本 | 签订采购合同时应填写 |

表6 干散货码头装卸设备元数据-随机文件信息

| 序号 | 编号 | 中文名称 | 英文名称 | 定义 | 数据类型 | 约束条件 | 最大出现次数 | 值域 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.1 | 22ZX004001 | 文件名称 | fileName | 设备随机文件的文件题名或文件标识名称 | 文本 | M | 1 | 自由文本 | 无 |
| 4.2 | 22ZX004002 | 存放位置 | storageLocation | 随机文件保存地点、档案位置或系统路径 | 文本 | M | N | 自由文本 | 存在多个保存位置时可重复填写 |
| 4.3 | 22ZX004003 | 存放介质 | storageMedium | 随机文件保存载体或介质类型 | 文本 | M | N | 纸质档案/电子文件/系统电子档案/移动存储介质/其他 | 存在多种介质时可重复填写 |
| 4.4 | 22ZX004004 | 文件管理员 | fileAdministrator | 负责随机文件保管或维护的人员 | 文本 | O | N | 自由文本 | 无 |
| 4.5 | 22ZX004005 | 管理员联系方式 | administratorContactInfo | 文件管理员的电话、电子邮箱等联系信息 | 文本 | O | N | 自由文本 | 电话依照GB/T 15835，电子邮箱依照GB/T 46465 |

表7 干散货码头装卸设备元数据-技术参数

| 序号 | 编号 | 中文名称 | 英文名称 | 定义 | 数据类型 | 约束条件 | 最大出现次数 | 值域 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.1 | 22ZX005001 | 驱动方式 | driveMethod | 设备动力来源及驱动形式 | 文本 | M | 1 | 电力/燃油/氢能/混合动力/其他 | 无 |
| 5.2 | 22ZX005002 | 驱动功率 | drivePower | 设备驱动系统额定或装机功率 | 数字 | M | 1 | 正数 | 单位:千瓦 |
| 5.3 | 22ZX005003 | 操作方式 | operationMode | 设备现场、远程或自动化操作方式 | 文本 | M | 1 | 人工/远程/自动化 | 无 |
| 5.4 | 22ZX005004 | 控制系统 | controlSystem | 设备控制系统的名称、类型或型号 | 文本 | M | 1 | 自由文本 | 无 |
| 5.5 | 22ZX005005 | 物料适应性 | materialAdaptability | 设备适用的货种、粒度、堆积密度等范围 | 文本 | M | 1 | 自由文本 | 无 |
| 5.6 | 22ZX005006 | 额定起重量 | ratedCapacity | 设备在规定工况下允许起升的最大载荷 | 数字 | C | 1 | 正数 | 单位：吨，设备类型为桥式抓斗卸船机、带斗门座起重机时此项为必选，依照GB/T6974.1-2008，8.1.8 |
| 5.7 | 22ZX005007 | 额定工作载荷 | ratedOperatingLoad | 装载机正常作业时允许承受的标称载荷 | 数字 | C | 1 | 正数 | 单位：吨，设备为装载机时此项为必选，依照GB/T25604-2017，6.4 |
| 5.8 | 22ZX005008 | 生产率 | productivity | 设备在规定装卸条件下单位时间内的装卸能力 | 数字 | C | 1 | 正数 | 单位：吨/小时，设备类型为桥式抓斗卸船机、带斗门座起重机时此项为必选，依照JT/T 86-2009，5 |
| 5.9 | 22ZX005009 | 额定生产率 | ratedProductivity | 额定工作条件下设备单位时间内连续输送物料的质量 | 数字 | C | 1 | 正数 | 单位：吨/小时，设备类型为链斗卸船机、螺旋卸船机、装船机、带式输送机、堆料机、斗轮取料机、斗轮堆取料机时此项为必选，依照JT/T 86-2009，6 |
| 5.10 | 22ZX005010 | 翻转能力 | rotaryCapacity | 每次可翻卸车辆的数量 | 文本 | C | 1 | 单车/双车/三车 | 设备为翻车机时此项为必选，依照JB/T 7015-2010，4.1 |
| 5.11 | 22ZX005011 | 装车能力 | loadingCapacity | 装车机单位时间内装车货物的质量 | 数字 | C | 1 | 正数 | 单位：吨/小时，设备为装车机时此项为必选 |
| 5.12 | 22ZX005012 | 最大翻转重量 | maxCarryingCapacity | 翻车机能翻转的最大载荷（包括车辆的自重载荷） | 数字 | C | 1 | 正数 | 单位：吨，设备为翻车机时此项为必选，依照JB/T7015-2010，3.3 |
| 5.13 | 22ZX005013 | 额定翻转重量 | ratedCarryingCapacity | 翻车机正常工作翻转的载荷（包括车辆的自重载荷） | 数字 | C | 1 | 正数 | 单位：吨，设备为翻车机时此项为必选，依照JB/T7015-2010，3.4 |
| 5.14 | 22ZX005014 | 大车轨距 | trackCenter | 大车轨道中心线之间的水平距离 | 数字 | C | 1 | 正数 | 单位：米，设备类型为桥式抓斗卸船机、装船机、带斗门座起重机、堆料机、斗轮取料机、斗轮堆取料机时此项为必选，依照GB/T6974.1-2008，4.4.3 |
| 5.15 | 22ZX005015 | 基距 | base | 设备支撑中心线之间的距离 | 数字 | C | 1 | 正数 | 单位：米，设备类型为桥式抓斗卸船机、带斗门座起重机、堆料机、斗轮取料机、斗轮堆取料机时此项为必选，依照GB/T6974.1-2008，4.4.5 |
| 5.16 | 22ZX005016 | 前伸距 | seawardOutreach | 海侧轨道中心线至悬臂端抓斗中心线的最大水平距离 | 数字 | C | 1 | 正数 | 单位：米，设备类型为桥式抓斗卸船机时此项为必选，依照JT/T 86-2009，5.表2-10 |
| 5.17 | 22ZX005017 | 后伸距 | backreach | 海侧轨道中心线至主梁陆侧抓斗中心线的最大水平距离 | 数字 | C | 1 | 正数 | 单位：米，设备类型为桥式抓斗卸船机时此项为必选，依照JT/T 86-2009，5.表2-12 |
| 5.18 | 22ZX005018 | 小车轨距 | trolleyTrackCenter | 小车运行轨道中心线之间的距离 | 数字 | C | 1 | 正数 | 单位：米，设备类型为桥式抓斗卸船机时此项为必选，依照GB/T6974.1-2008，4.4.4 |
| 5.19 | 22ZX005019 | 带宽 | beltWidth | 输送带本体在平展状态下，沿横向量取的名义宽度 | 数字 | C | 1 | 正数 | 单位：毫米，设备类型为带式输送机、装船机、堆料机、斗轮取料机、斗轮堆取料机、装车机时此项为必选，依照GB/T10595-2017，3.2.1 |
| 5.20 | 22ZX005020 | 托辊名义直径 | nominalIdlerRollerDiameter | 用于系列划分、型号标识和运算基准的托辊本体外圆标称尺寸 | 数字 | C | 1 | 正数 | 单位：毫米，设备类型为带式输送机时此项为必选，依照GB/T10595-2017，3.2.4 |
| 5.21 | 22ZX005021 | 托辊辊子长度 | idlerRollerLength | 托辊辊子两端平端面之间沿轴线方向的距离 | 数字 | C | 1 | 正数 | 单位：毫米，设备类型为带式输送机时此项为必选，依照GB/T10595-2017，3.2.4 |
| 5.22 | 22ZX005022 | 带载幅度 | radiusWithLoad | 设备回转平台的回转中心线至带载抓斗垂直中心线的最大水平距离 | 数字 | C | 1 | 正数 | 单位：米，设备类型为带斗门座起重机时此项为必选，依照GB/T6974.1-2008，4.2.1 |
| 5.23 | 22ZX005023 | 空载幅度 | radiusWithoutLoad | 设备回转平台的回转中心线至空载抓斗垂直中心线的最大水平距离 | 数字 | C | 1 | 正数 | 单位：米，设备类型为带斗门座起重机时此项为必选，依照GB/T6974.1-2008，4.2.1 |
| 5.24 | 22ZX005024 | 起升高度 | loadLiftingHeight | 设备支撑面至取物装置最高工作位置之间的垂直距离 | 数字 | C | 1 | 正数 | 单位：米，设备类型为桥式抓斗卸船机、带斗门座起重机时此项为必选，依照GB/T6974.1-2008，4.2.6 |
| 5.25 | 22ZX005025 | 下降深度 | loadLoweringHeight | 设备支撑面至取物装置最低工作位置之间的垂直距离 | 数字 | C | 1 | 正数 | 单位：米，设备类型为桥式抓斗卸船机、带斗门座起重机时此项为必选，依照GB/T6974.1-2008，4.2.7 |
| 5.26 | 22ZX005026 | 轨上堆料高度 | stackingHeightAboveRailLevel | 大车轨道踏面以上允许堆料的最大高度 | 数字 | C | 1 | 正数 | 单位：米，设备为堆料机、斗轮堆取料机时此项为必选 |
| 5.27 | 22ZX005027 | 轨下堆料高度 | stackingHeightBelowRailLevel | 大车轨道踏面以下允许堆料的最大高度 | 数字 | C | 1 | 正数 | 单位：米，设备为堆料机、斗轮堆取料机时此项为必选 |
| 5.28 | 22ZX005028 | 轨上取料高度 | reclaimingHeightAboveRailLevel | 大车轨道踏面以上允许取料的最大高度 | 数字 | C | 1 | 正数 | 单位：米，设备为斗轮取料机、斗轮堆取料机时此项为必选 |
| 5.29 | 22ZX005029 | 轨下取料高度 | reclaimingDepthBelowRailLevel | 大车轨道踏面以下允许取料的最大深度 | 数字 | C | 1 | 正数 | 单位：米，设备为斗轮取料机、斗轮堆取料机时此项为必选 |
| 5.30 | 22ZX005030 | 最大作业高度 | overallOperatingHeightFullyRaised | 铲斗处于最大提升高度，能达到的最高点与GRP之间在Z坐标上的距离 | 数字 | C | 1 | 正数 | 单位：米，设备为装载机时此项为必选，依照GB/T25604-2017附录A表A.1HH5 |
| 5.31 | 22ZX005031 | 卸载高度 | dumpHeight | 铲斗在最大提升高度且处于45°卸载角时，铲斗切削刃最低点与基准地平面之间的垂直距离 | 数字 | C | 1 | 正数 | 单位：米，设备为装载机时此项为必选，依照GB/T25604-2017附录A表A.1HH3 |
| 5.32 | 22ZX005032 | 挖掘深度 | diggingDepth | 铲斗切削刃在最低位置并处于水平时铲斗切削刃的底部与基准地平面(GRP)之间在Z坐标上的距离 | 数字 | C | 1 | 正数 | 单位：米，设备为装载机时此项为必选，依照GB/T25604-2017附录A表A.1HH1 |
| 5.33 | 22ZX005033 | 行程 | travelDistance | 装车机沿轨道从一端工作极限位置至另一端工作极限位置的水平距离 | 数字 | C | 1 | 正数 | 单位：米，设备为装车机时此项为必选，依照JC/T2048-2011，3.3 |
| 5.34 | 22ZX005034 | 回转半径 | slewingRadius | 臂架水平位置时从斗轮中心至设备回转中心的距离（取料），或臂架水平位置时从悬臂端改向滚筒中心至回转中心的距离（堆料） | 数字 | C | 1 | 正数 | 单位：米，设备为堆料机、斗轮取料机、斗轮堆取料机、装船机时此项为必选，依照JB/T7329-2008，3.7 |
| 5.35 | 22ZX005035 | 尾部回转半径 | tailRadius | 设备回转部分与臂架相反方向的最大回转半径 | 数字 | C | 1 | 正数 | 单位：米，设备类型为堆料机、斗轮取料机、斗轮堆取料机时此项为必选，依照GB/T6974.1-2008，4.2.5 |
| 5.36 | 22ZX005036 | 最小转弯半径 | minimumTurningRadius | 装载机最小转弯状态下转弯中心至铲斗最远点的水平距离 | 数字 | C | 1 | 正数 | 单位：米，设备为装载机时此项为必选，依照GB/T25604-2017附录A表A.1RR1 |
| 5.37 | 22ZX005037 | 回转角度 | slewingAngle | 臂架绕设备回转轴线允许回转的最大角度 | 数字 | C | 1 | 正数 | 单位：度，设备为堆料机、斗轮取料机、斗轮堆取料机、装船机、装车机时此项为必选，依照JB/T7329-2008，3.8 |
| 5.38 | 22ZX005038 | 臂架俯仰角度 | luffingAngle | 悬臂最高或最低工作位置与水平线之间的夹角 | 数字 | C | 1 | 正数 | 单位：度，设备为堆料机、斗轮取料机、斗轮堆取料机、装船机时此项为必选，依照JB/T7329-2008，3.9 |
| 5.39 | 22ZX005039 | 翻转角度 | dumpingAngle | 翻车机翻卸车辆时转子绕回转中心转过的角度 | 数字 | C | 1 | 正数 | 单位：度，设备为翻车机时此项为必选，依照JB/T7015-2010，3.6 |
| 5.40 | 22ZX005040 | 卸载角 | dumpAngle | 铲斗在最大提升位置时相对水平线向下转动的最大角度 | 数字 | C | 1 | 正数 | 单位：度，设备为装载机时此项为必选，依照GB/T25604-2017附录A表A.1AA1 |
| 5.41 | 22ZX005041 | 大车运行速度 | travellingSpeed | 稳定运行状态下设备大车的水平运行速度 | 数字 | C | 1 | 正数 | 单位：千米/小时，设备类型为桥式抓斗卸船机、带斗门座起重机、装船机、堆料机、斗轮取料机、斗轮堆取料机时此项为必选，依照GB/T6974.1-2008，4.3.4 |
| 5.42 | 22ZX005042 | 小车运行速度 | crabTraversingSpeed | 稳定运行状态下设备小车的横移速度 | 数字 | C | 1 | 正数 | 单位：米/秒，设备类型为桥式抓斗卸船机时此项为必选，依照GB/T6974.1-2008，4.3.5 |
| 5.43 | 22ZX005043 | 起升速度 | loadLiftingSpeed | 稳定运动状态下额定工作载荷向上的垂直位移速度 | 数字 | C | 1 | 正数 | 单位：米/秒，设备类型为桥式抓斗卸船机、带斗门座起重机时此项为必选，依照GB/T6974.1-2008，4.3.1 |
| 5.44 | 22ZX005044 | 下降速度 | loadLoweringSpeed | 稳定运动状态下额定工作载荷向下的垂直位移速度 | 数字 | C | 1 | 正数 | 单位：米/秒，设备类型为桥式抓斗卸船机、带斗门座起重机时此项为必选，依照GB/T6974.1-2008，4.3.1 |
| 5.45 | 22ZX005045 | 回转速度 | slewingSpeed | 稳定运行状态下设备回转部分的回转角速度 | 数字 | C | 1 | 正数 | 单位：转/分钟，设备类型为带斗门座起重机、堆料机、斗轮取料机、斗轮堆取料机时此项为必选，依照GB/T6974.1-2008，4.3.3 |
| 5.46 | 22ZX005046 | 变幅速度 | derrickingSpeed | 稳定运行状态下工作载荷水平位移的平均速度 | 数字 | C | 1 | 正数 | 单位：米/秒，设备类型为带斗门座起重机时此项为必选，依照GB/T 6974.1-2008，4.3.6 |
| 5.47 | 22ZX005047 | 额定带速 | ratedBeltSpeed | 带式输送机设计额定工况下的输送带线速度 | 数字 | C | 1 | 正数 | 单位：米/秒，设备类型为带式输送机时此项为必选，依照GB/T10595-2017，3.2.2 |
| 5.48 | 22ZX005048 | 最大前进速度 | maximumForwardSpeed | 装载机的铲斗空载，在坚硬的水平面上，前进档能达到的最大速度 | 数字 | C | 1 | 正数 | 单位：千米/小时，设备为装载机时此项为必选，依照GB/T25604-2017，6.9 |
| 5.49 | 22ZX005049 | 最大后退速度 | maximumReverseSpeed | 装载机的铲斗空载，在坚硬的水平面上，后退档能达到的最大速度 | 数字 | C | 1 | 正数 | 单位：千米/小时，设备为装载机时此项为必选，依照GB/T25604-2017，6.9 |
| 5.50 | 22ZX005050 | 回转周期 | timeToTipAndReturn | 翻车机连续完成一个翻转过程所需时间 | 数字 | C | 1 | 正数 | 单位：秒，设备为翻车机时此项为必选，依照JB/T7015-2010，3.5 |
| 5.51 | 22ZX005051 | 变幅时间 | derrickingTime | 幅度由最大值变为最小值所需时间 | 数字 | C | 1 | 正数 | 单位：秒，设备类型为带斗门座起重机时此项为必选，依照GB/T6974.1-2008，4.3.7 |
| 5.52 | 22ZX005052 | 俯仰时间 | luffingTime | 臂架由水平状态俯仰至最高位置所需时间 | 数字 | C | 1 | 正数 | 单位：分钟，设备类型为桥式抓斗卸船机时此项为必选，依照GB/T26475-2021，4.2.4 |
| 5.53 | 22ZX005053 | 提升时间 | raisingTime | 空铲斗加载规定的工作载荷，充分后翻，从最低位置提升到最大高度时所需要的最少时间 | 数字 | C | 1 | 正数 | 单位：秒，设备为装载机时此项为必选，依照GB/T25604-2017，6.6 |
| 5.54 | 22ZX005054 | 下降时间 | loweringTime | 使空铲斗从最高位置下降到铲斗底部与基准地平面接触(GRP)最低位置时所需要的最少时间 | 数字 | C | 1 | 正数 | 单位：秒，设备为装载机时此项为必选，依照GB/T25604-2017，6.7 |
| 5.55 | 22ZX005055 | 卸载时间 | dumpTime | 提升铲斗至卸除工作载荷的最高位置，使铲斗完全后翻(不能超过水平标定面)，转动到最大卸载位置时所需要的最少时间 | 数字 | C | 1 | 正数 | 单位：秒，设备为装载机时此项为必选，依照GB/T25604-2017，6.8 |
| 5.56 | 22ZX005056 | 轮压 | wheelLoad | 单个车轮作用在轨道或地面上的最大垂直载荷 | 数字 | C | 1 | 正数 | 单位：吨，设备类型为桥式抓斗卸船机、带斗门座起重机、装船机、堆料机、斗轮取料机、斗轮堆取料机时此项为必选，依照GB/T 6974.1-2008，4.1.5 |
| 5.57 | 22ZX005057 | 断面型式 | crossSectionTypeOfConveyor | 带式输送机按照承载托辊组与回程托辊组的组合方式所形成的胶带横截面几何形态分类 | 文本 | C | 1 | 平型承载托辊-平型回程托辊/V型承载托辊-平型回程托辊/槽型承载托辊-平型回程托辊/槽型承载托辊-V型回程托辊/槽型承载托辊-槽型回程托辊 | 带式输送机适用，依照GB/T 10595-2017，3.1 |

表8 干散货码头装卸设备元数据-维修信息

| 序号 | 编号 | 中文名称 | 英文名称 | 定义 | 数据类型 | 约束条件 | 最大出现次数 | 值域 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.1 | 22ZX006001 | 维修类型 | repairType | 维修活动所属的类别 | 文本 | M | 1 | 计划维修/故障维修/临时维修/专项维修/其他 | 可按企业维修分类规则填写 |
| 6.2 | 22ZX006002 | 维修内容 | repairContent | 维修活动实施的主要工作项目 | 文本 | M | 1 | 自由文本 | 可填写维修对象、故障现象、处理措施等 |
| 6.3 | 22ZX006003 | 维修开始时间 | repairStartTime | 维修活动开始实施的日期和时间 | 日期时间 | M | 1 | 合理的日期时间 | 格式：YYYY-MM-DD HH:mm:ss |
| 6.4 | 22ZX006004 | 维修结束时间 | repairEndTime | 维修活动完成的日期和时间 | 日期时间 | C | 1 | 合理的日期时间 | 维修完成时应填写；格式：YYYY-MM-DD HH:mm:ss |
| 6.5 | 22ZX006005 | 维修人员 | repairPersonnel | 参与或负责维修活动的人员 | 文本 | M | N | 自由文本 | 可填写人员姓名、工号或班组 |
| 6.6 | 22ZX006006 | 维修工时 | repairWorkingHours | 维修活动实际耗费的工作时长 | 数字 | O | 1 | 正数 | 单位：小时 |

表9 干散货码头装卸设备元数据-保养信息

| 序号 | 编号 | 中文名称 | 英文名称 | 定义 | 数据类型 | 约束条件 | 最大出现次数 | 值域 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7.1 | 22ZX007001 | 保养类型 | maintenanceType | 保养活动所属的类别 | 文本 | M | 1 | 日常保养/定期保养/专项保养/其他 | 可按企业保养分类规则填写 |
| 7.2 | 22ZX007002 | 保养内容 | maintenanceContent | 保养实施的主要工作内容 | 文本 | M | 1 | 自由文本 | 可填写保养对象、项目和措施等 |
| 7.3 | 22ZX007003 | 保养开始时间 | maintenanceStartTime | 保养活动开始实施的日期和时间 | 日期时间 | M | 1 | 合理的日期时间 | 格式：YYYY-MM-DD HH:mm:ss |
| 7.4 | 22ZX007004 | 保养结束时间 | maintenanceEndTime | 保养活动完成的日期和时间 | 日期时间 | C | 1 | 合理的日期时间 | 保养完成时应填写；格式：YYYY-MM-DD HH:mm:ss |
| 7.5 | 22ZX007005 | 保养人员 | maintenancePersonnel | 参与或负责保养活动的人员 | 文本 | M | N | 自由文本 | 可填写人员姓名、工号或班组 |
| 7.6 | 22ZX007006 | 保养工时 | maintenanceWorkingHours | 保养活动实际耗费的工作时长 | 数字 | O | 1 | 正数 | 单位：小时 |

表10 干散货码头装卸设备元数据-检查信息

| 序号 | 编号 | 中文名称 | 英文名称 | 定义 | 数据类型 | 约束条件 | 最大出现次数 | 值域 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8.1 | 22ZX008001 | 检查类型 | inspectionType | 检查活动所属的类别 | 文本 | M | 1 | 日常检查/定期检查/专项检查/其他 | 可按企业检查分类规则填写 |
| 8.2 | 22ZX008002 | 检查内容 | inspectionContent | 检查活动实施的主要项目 | 文本 | M | 1 | 自由文本 | 无 |
| 8.3 | 22ZX008003 | 检查部位 | inspectionPart | 接受检查的设备部位或对象 | 文本 | M | 1 | 自由文本 | 无 |
| 8.4 | 22ZX008004 | 检查时间 | inspectionTime | 检查活动执行的日期和时间 | 日期时间 | M | 1 | 合理的日期时间 | 格式：YYYY-MM-DD HH:mm:ss |
| 8.5 | 22ZX008005 | 检查人员 | inspectionPersonnel | 参与或负责检查活动的人员 | 文本 | M | N | 自由文本 | 可填写人员姓名、工号或班组 |

元数据扩展

7.1 元数据扩展应符合干散货码头装卸设备类型、结构特征、作业方式和运行维护管理需求。

7.2 新增装卸设备类型时，宜根据其功能、主要机构、作业能力和运行参数扩展技术参数类元数据元素。

7.3 装卸设备发生技术改造、自动化改造或智能化升级时，可扩展控制方式、感知装置、状态监测、远程操作、安全保护和运维记录等相关元数据元素。