| ICS | 点击此处添加ICS号 |
| --- | --- |
| CCS | CPHA. 点击此处添加CCS号 |

中国港口协会团体标准

T/CPHA XXXX—XXXX

转换平台式集装箱技术要求

Technical requirements for transfer platform container

XXXX - XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

中国港口协会  发布

目次

前言	II

1 范围	1

2 规范性引用文件	1

3 术语和定义	1

4 结构	2

5 通用要求	3

6 性能	3

7 尺寸与公差	4

8 零部件	4

9 焊接与无损检测	5

10 涂装	5

附录A （资料性） 转换平台式集装箱的结构和组合示例	7

附录B （资料性） 转换平台式集装箱的试验方法	10

前言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本文件由中国港口协会提出并归口。

本文件起草单位：唐山港口实业集团有限公司、中国船级社质量认证有限公司、东方国际集装箱（锦州）有限公司

本文件主要起草人：张小锐、洪玉、杜海涛、曾强、于泳、崔金磊、韩德胜、康应旭、易继远、肖永达、郑全杰、耿银良、葛帅涛、闫明明、何海滨、刘桐、徐欣茹、刘小照、蔡红军、赵宏

转换平台式集装箱技术要求

范围

本文件规定了转换平台式集装箱的结构、通用要求、性能、尺寸与公差、零部件、焊接与无损检测、涂装等要求。

本文件适用于转换平台式集装箱的设计、生产和使用。

本文件不适用于公路和铁路运输的转换平台式集装箱。

规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 1413 系列1 集装箱 分类、尺寸和额定质量

GB/T 1835 系列1 集装箱 角件技术要求

GB/T 1836 集装箱代码、识别和标记

GB/T 1992 集装箱术语

GB/T 5338.5系列1 集装箱 技术要求和试验方法 第5部分 平台和台架式集装箱

GB/T 8923.1 涂覆涂料前钢材表面处理 表面清洁度的目视评定 第1部分：未涂覆过的钢材表面和全面清除原有涂层后的钢材表面的锈蚀等级和处理等级

GB/T 17382 系列1集装箱 装卸和栓固

GB/T 26951 焊缝无损检测 磁粉检测

GB/T 35201 系列2集装箱 分类、尺寸和额定质量

JB/T 10559  起重机械无损检测 钢焊缝超声检测

JT/T 1172.5 系列2集装箱 技术要求和试验方法 第5部分 平台和台架式集装箱

JT/T 1463 系列2 集装箱 代码、识别和标记

术语和定义

GB/T 1992界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

转换平台式集装箱 transfer platform container

一种专用结构的平台式集装箱，以20英尺系列2集装箱为运载对象。

其顶、底部长度与20英尺的系列1集装箱长度相同，其宽度为N个系列1集装箱宽度及其间隙之和。每个箱位均配有底角件，角件的平面位置与系列1集装箱的底部结构一致。其顶、底部设有长、宽与系列1集装箱相同专用吊装角件。

- 同等长度的系列1集装箱所使用的栓固件和起吊件，均能适用于转换平台式集装箱。

吊装角件 lifting corner fittings

转换平台式集装箱上设置的专门用于起吊的角件，也用于转换平台式集装箱组成联挂单元的锁固。位于箱体上部的为上部吊装角件，位于箱体下部的为下部吊装角件。

连接角件 connecting corner fittings

转换平台式集装箱上除吊装角件外的其他用于连接固定的角件。位于箱体上部的为上部连接角件，用于系列2集装箱的堆叠和连接固定；位于箱体下部的为下部连接角件，用于转换平台式集装箱的锁固，其一般与系列1集装箱或集装箱船舶连接。

纵向 longitudinal direction

转换平台式集装箱的长度方向。

转换平台式集装箱的长度为GB/T1413中1CX型集装箱的长度。

横向 cross direction

转换平台式集装箱的宽度方向。

宽度方向为与长度方向垂直的方向。当箱体底部仅有一个箱位时，其宽度为GB/T1413中1CX型集装箱的宽度。

联挂单元 interlocked pile

若干转换平台式集装箱叠置连接而成的组合单元。

见5.13。

箱体对接侧 Combination side of container body

转换平台式集装箱多结构组合时，相邻结构用于对位配合的侧部区域，可将两个结构上端的不完整箱位组合为一个完整箱位。

结构

转换平台式集装箱一般由横梁和纵梁组成，其中横梁由上翼板、下翼板、腹板、上部连接角件、下部连接角件、上部吊装角件、下部吊装角件、支撑筋板等构件组成。见图1。

转换平台式集装箱应分别设置4个上部吊装角件和4个下部吊装角件，吊装角件应以转换平台式集装箱的横向中心位置为中心对称布置，其安装尺寸和公差应满足本文件7.6条要求。

转换平台式集装箱的上部应设置用于固定系列2集装箱的上部连接角件，其沿转换平台式集装箱的横向布设，每个箱位包含4个上部连接角件，其安装尺寸和公差应满足本文件7.2条要求。

7

6

5

4

8

3

9

2

1

标引序号说明：

1—上翼板；	6—上部吊装角件；

2—下翼板；	7—下部吊装角件；

3—腹板；	8—支撑筋板；

4—上部连接角件；	9—纵梁。

5—下部连接角件；

结构示意图

转换平台式集装箱的下部应设置用于系固于船舶的下部连接角件，其位置与系列1集装箱的角件位置相同，并沿转换平台式集装箱横向布设，每个箱位包含4个下部连接角件，其安装尺寸和公差应满足本文件7.4条要求。

转换平台式集装箱下部一般设置N个系列1集装箱的完整箱位，N一般不超过4（注：其中N为系列1集装箱箱位的数量）。

转换平台式集装箱的上部一般设置N-1个系列2集装箱的完整箱位，在完整箱位一侧或两侧可分别设置1个不完整系列2集装箱箱位。

转换平台式集装箱一般在船上组合使用，需根据船舶宽度确定结构组合的型式。常见的转换平台式集装箱的结构组合和的结构型式见附录A。

转换平台式集装箱不应设置叉槽。

通用要求

转换平台式集装箱应满足GB/T 5338.5和JT/T 1172.5标准中的相关要求。

5.2  转换平台式集装箱用于船舶装运20英尺系列2集装箱，并通过所有下部连接角件栓固于系列1集装箱的箱位上。

转换平台式集装箱应根据船型和船舶宽度确定组合形式和数量，应考虑其组合的便捷性、合理性。

转换平台式集装箱的设计应能承受其上的集装箱在运输过程中所产生的全部作用力（见第6章）。

转换平台式集装箱应具备仅由下部连接角件支撑和承受载荷的能力。

转换平台式集装箱应能适用于-40℃至 70℃的环境温度。

转换平台式集装箱用上、下部连接角件和上、下部吊装角件均应使用集装箱标准角件，角件的技术要求应满足GB/T 1835的要求。位于转换平台式集装箱中间位置的角件一般应采用GB/T 1835中的中间角件。

转换平台式集装箱用材料应满足使用环境温度的要求，且应具有良好的焊接性能。

转换平台式集装箱用材料应进行夏比V型缺口冲击试验，试验温度为-20℃，最小平均冲击功为27J，且满足所适用标准的要求。

转换平台式集装箱用材料应有材料质量证明书，材料质量证明书的内容应齐全、清晰，且有可以追溯的信息化标志及制造单位质量检验章。

转换平台式集装箱用焊接材料应与母材相近且强度不低于母材的材料。

转换平台式集装箱的每个系列2集装箱箱位的最大允许堆码载荷应不超过213360kg，且所有箱位的最大允许堆码载荷应相同。

由多个转换平台式集装箱组成的联挂单元可用于吊装和运输，采用吊装角件位置进行联挂连接；联挂单元的最大总重为30480kg，最大高度为2591mm。

转换平台式集装箱一般通过多用途转锁联挂成组，多用途转锁应满足GB/T 17382标准的要求。

联挂单元可在船上堆叠运输，其上面的最大允许堆码重量为213360kg。

性能

转换平台式集装箱应具有承受其上部所有集装箱在1.8g垂直惯性力作用下，且存在偏置状态时的堆叠能力。

转换平台式集装箱如连挂成组运输，吊装角件位置应能承受其上部集装箱在1.8g垂直惯性力作用下，且存在偏置状态时的堆叠能力。

转换平台式集装箱应具备在空箱状态下承受由上部起吊角件垂直起吊的能力。

转换平台式集装箱应能承受因船舶航行所产生的横向挤压力的能力。施加在每个箱位每个角件上的横向作用力可按150kN考虑。

转换平台式集装箱应能承受因船舶航行所产生的纵向挤压力的能力。施加在每个箱位每个角件上的纵向作用力可按75kN考虑。

转换平台式集装箱如联挂成组运输，应具备由上部吊装角件垂直吊的能力。

转换平台式集装箱应通过试验验证本节6.1条至6.6条的各项要求，试验完成后任何部位均不得出现影响正常使用的永久变形和异状，其尺寸仍能满足栓固和载运作业的要求。转换平台式集装箱的试验可参考附录B进行。

转换平台式集装箱在所有箱位均达到最大允许负荷下，应能分别承受由其上部的集装箱引起的下列负荷：

横向：每个箱位上0.8倍总质量P0乘以重力引起的加速度（g）；

纵向：每个箱位上0.8倍总质量P0乘以重力引起加速度（g）；

向下：每个箱位上1.8倍总质量P0乘以重力引起加速度（g）。

P0 ——转换平台式集装箱上部单个箱位所允许运输的最大质量，系指上部每个箱位上所有集装箱营运总质量之和，kg，P0最大为213360；

即：P0=nR

n ——转换平台式集装箱上部单个箱位所允许运输的系列2集装箱的数量；

R ——系列2集装箱的最大营运总质量（又称额定质量），系指集装箱和所装货物的最大的允许总质量，kg；

g ——重力加速度，g=9.8 m/s2。

对6.8条每项负荷，其应遵守的安全系数如下：

- 对于具备明确屈服点的金属，对确定的屈服应力，安全系数为1.5；

对于不具备明确屈服点的金属，对确定的0.2%弹性极限应力和对于奥氏体不锈钢1.0 %弹性应力的，安全系数为1.5。

尺寸与公差

转换平台式集装箱的纵向长度尺寸应为6058−60mm。

转换平台式集装箱的横向宽度尺寸根据下部设置的系列1集装箱的箱位数确定，宽度方向总偏差为W1−100mm，其中W1为转换平台式集装箱的总宽度。

转换平台式集装箱的高度尺寸为H1−3+3mm，其中H1为转换平台式集装箱的总高度，一般取350mm。

转换平台式集装箱下部系列1集装箱箱位的角件孔定位尺寸和公差应符合GB/T 1413的要求。

转换平台式集装箱下部两个相邻系列1集装箱箱位的角件孔中心距应按船舶上对应的角件位置设置，一般可取205±2 mm。

转换平台式集装箱上部系列2集装箱箱位角件孔定位尺寸和公差应符合GB/T 35201的要求。

转换平台式集装箱上部两个相邻系列2集装箱箱位的角件孔中心距可根据转换平台式集装箱的宽度确定，一般可取341±2 mm。

上部吊装角件和下部吊装角件的装配定位尺寸如图1所示，沿箱长方向角件孔中心距5853mm，沿箱宽方向角件孔中心距2259mm，其公差应符合GB/T 1413的要求。

所有上部连接角件和上部吊装角件的顶面应位于同一平面上，且超出箱体其他部位至少6mm。

所有下部连接角件和下部吊装角件的底面应位于同一平面上，且超出箱体其他部位至少6mm。

转换平台式集装箱的上、下表面角件孔的每个箱位横向角件孔偏差不得超过±3mm

转换平台式集装箱下部横向距离最远两个角件的公差不超过±5mm。

零部件

横梁

横梁为转换平台式集装箱的主要构件，用于安装上、下部连接角件和吊装角件。

横梁一般由钢板组焊而成，也可采用型钢组焊。组焊后的横梁不应有较明显的变形。

横梁各部件包括上翼板、下翼板、腹板、支撑筋板、角件，其材料要求如下：

上翼板：材料的屈服强度一般不低于345MPa，如采用Q355D/ SPA-H/Corten等耐候钢；

下翼板：材料的屈服强度一般不低于345MPa，如采用Q355D/ SPA-H/Corten等耐候钢；

腹板：材料的屈服强度一般不低于345MPa，如采用Q355D/SPA-H/Corten等耐候钢；

支撑筋板：材料的屈服强度一般不低于345MPa，如采用Q355D/ SPA-H/Corten等耐候钢；

角件：SCW480。

纵梁

每个箱位的顶、底角件间应设置纵梁，纵梁与两个横梁焊接连接，从而形成完整的箱体结构。

转换平台式集装箱底部无需设置载荷传递区。

纵梁可由钢板组焊而成，也可采用型钢。

纵梁用材料的屈服强度一般不低于235MPa，如Q235D。

焊接与无损检测

焊接应按焊接工艺规程执行，并经焊接工艺评定测试合格。

转换平台式集装箱的上下翼板与腹板、角件与上下翼板、腹板及支撑筋板的焊接接头应采用全熔透的焊接接头形式。

转换平台式集装箱所有角接接头采用双面连续焊接。

转换平台式集装箱的上下翼板和腹板焊脚高度应不低于10mm，其它焊脚高度应不低于6mm;

转换平台式集装箱的焊缝表面应成型均匀、致密，向母材过渡平滑，无裂纹、焊瘤、弧坑和咬边等缺陷。

转换平台式集装箱组焊后应无翘曲、扭曲、变形、开裂等肉眼可见的缺陷。

转换平台式集装箱的角件周围200mm范围内焊接接头进行100%超声检测，按JB/T 10559标准，Ⅰ级合格。

其它焊接接头进行100%磁粉检测，按GB/T 26951标准，I级合格。

涂装

转换平台式集装箱装配之前所有钢件表面应进行抛丸处理并喷涂预处理底漆，处理后的表面清洁度不低于GB/T 8923.1规定的Sa2.5级。

焊缝应清除焊渣、飞溅、漆焦、油污、灰尘等杂物并抛丸处理，处理后的表面清洁度不低于GB/T 8923.1规定的Sa2.5级。

转换平台式集装箱可采用油性油漆，油性油漆应符合表1 的要求；也可采用水性油漆，水性油漆应达到同等耐磨、抗腐蚀性能。

转换平台式集装箱的各功能部位，包括底部连接角件、上部连接角件、吊装角件及箱体对接侧等，宜采用辨识度不同的面漆配色，各部位颜色应相互区分、与箱体主体颜色形成明显色差，面漆颜色优先参照表1要求选用。

转换平台式集装箱组合使用时，箱体对接侧的涂漆宽度尺寸一般为1219mm。

转换平台式集装箱油漆喷涂要求应满足表1的规定：

油漆喷涂要求

| 顺序 | 位置 | 油漆类型 | 油漆颜色（推荐） | 最小干膜厚度( ) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 钢材预处理底漆 | 钢材全部表面 | 环氧富锌底漆 | —— | 10 |
| 底漆 | 全部表面 | 环氧富锌底漆 | —— | 20 |
| 中层漆 | 全部表面 | 环氧云铁中间漆 | —— | 50 |
| 面漆 | 底部连接角件 | 丙烯酸面漆 | 黄色 | 40 |
|  | 上部连接角件 | 丙烯酸面漆 | 白色 |  |
|  | 吊装角件 | 丙烯酸面漆 | 红色 |  |
|  | 箱体对接侧 | 丙烯酸面漆 | 桔红色 |  |
|  | 箱体 | 丙烯酸面漆 | 蓝色 |  |
| 合计 |  |  |  | 120 |

转换平台式集装箱箱体上的识别标记、尺寸和箱型代码、作业标记除应符合GB/T 1836的规定外，还应符合下述规定。

- 转换平台式集装箱箱体上还应标记以下内容：

箱主名称；

最大总质量：             kg      lb

空箱质量：              kg      lb

总净载质量：            kg      lb

每个箱位的净载质量：     kg      lb

转换平台式集装箱箱体上应标记宽度标记，宽度标满足JT/T 1463的要求。

应在转换平台式集装箱的起吊位置做出明显标记。

（资料性）
转换平台式集装箱的结构和组合示例

结构

转换平台式集装箱根据使用位置不同，可有不同的结构型式，本附录给出了常用的结构型式。

结构1

换平台式集装箱下部布设4个系列1集装箱箱位，上部从左向右布设3个完整系列2集装箱箱位和1个不完整系列2集装箱箱位，结构1示意图见附图A1。

- A向视图

结构1示意图

结构2

转换平台式集装箱下部布设4个系列1集装箱箱位，上部中间位置布设3个完整系列2集装箱箱位，两侧各有1个不完整系列2集装箱箱位，结构2示意图见附图A2。

A向视图

结构2示意图

结构3

转换平台式集装箱下部布设3个系列1集装箱箱位，上部中间位置布设2个完整系列2集装箱箱位，两端各有1个不完整系列2集装箱箱位，结构3示意图见附图A3。

- A向视图

结构3示意图

结构4

转换平台式集装箱下部布设1个系列1集装箱箱位，上部布设2个不完整系列2集装箱箱位，结构4示意图见附图A4。

A向视图

结构4示意图

组合

转换平台式集装箱在集装箱船舶上可单独使用，也可组合使用。组合使用时，结构的箱体对接端相邻，相邻的2个不完整系列2集装箱箱位可组成1个完整系列2集装箱箱位。

组合1

组合1又称“4+4+4组合”，两个结构1平行对称布置，结构2置于两个结构1中间，其下组成12个连续的系列1集装箱完整箱位，其上组成11个系列2集装箱完整箱位，组合1示意图见附图A5。

根据船舶上箱位空缺情况或者系列2集装箱的数量多少，组合1可变形为由两个结构1或一个结构1和一个结构2组成的“4+4组合”使用。

组合1示意图

组合2

组合2又称“4+3+4组合”，两个结构1平行对称布置，结构3置于两个结构1中间，其下组成11个连续的系列1集装箱完整箱位，其上组成10个系列2集装箱完整箱位，组合1示意图见附图A6。

根据船舶上箱位空缺情况或者系列2集装箱的数量多少，组合2可变形为由一个结构1和一个结构3组成的“4+3组合”使用。

组合2示意图

组合3

组合4又称“4+1+4组合”，两个结构1平行对称布置，结构5置于两个结构1中间，其下组成9个连续的系列1集装箱完整箱位，其上组成8个系列2集装箱完整箱位。组合3示意图见附图A7。

根据船舶上箱位空缺情况或者系列2集装箱的数量多少，组合1可变形为由一个结构1和一个结构1组成的“4+1组合”使用。

组合3示意图

（资料性）
转换平台式集装箱的试验方法

总则

转换平台式集装箱应满足GB/T5338.5和JT/T 1172.5中相关试验的要求。

本附录所列各项试验可用于验证转换平台式集装箱的结构性能，使用本附录的各方有权采用其他更有效的试验方法代替本附录的方法。

试验用的量具与仪器应经计量部门检定合格,并具有有效的检定证书或等效证明。

供试验用重物，应核实其重量，打上标记，并作好记录。

试验用的加载框架、油缸等应确认处于完好状态。

转换平台式集装箱应能承受本附录所列各项试验，并应将试验数据填写到规定格式的试验报告中。各项试验应按设计程序进行，但如果有更为合适的综合性试验设施或更佳的试验效果时，可按不同的顺序进行试验。

除另有规定外，本规范所规定的试验载荷为最低要求，并已包括动载效应，在试验中不应出现额外的载荷。

各项试验的箱上装载，除专门注明者外，都应作均匀分布。

在各项试验完成后，转换平台式集装箱的任何部位均不应出现影响正常使用的永久变形和异状，其尺寸仍能满足吊装、运输、装卸和栓固作业的要求。

试验后参考的尺寸应满足本文件正文的尺寸要求。

试验1——堆码试验（货物集装箱堆码工况）

概述

为了验证海上船舶运输中转换平台式集装箱承受其上部集装箱在1.8g垂直惯性力作用下，且存在偏置状态时的堆叠能力。

试验方法

将转换平台式集装箱置于坚固的足够大的水平平台上，由转换平台式集装箱底部所有箱位的联接角件支撑，转换平台式集装箱上放置0.8Tz的均布载荷，外载荷施加于上部联接角件上，使两个相邻箱位的角件同时承受垂向力，也可以按两端分别进行试验。上部所有角件均应验证。每个角件施加942KN的载荷，加载方式见表B1。

外载荷通过垫在中间的另一下角件或模拟件（与角件实物具有同样的尺寸、开孔、倒角棱边圆角及公差要求）施加于被试验的箱体上。每一个角件或模拟件应在相同的方向偏心施加外载荷，至少应进行横向25.4mm，纵向38mm两个偏心施加外载荷的试验。

试验2——联挂单元的堆码试验

概述

为了验证海上船舶运输过程中，转换平台式集装箱联挂成组堆码时受其上部集装箱在偏置状态下的堆叠能力。

试验方法

转换平台式集装箱通过连锁栓，或箱体自带的连接装置组合,其总高度不得超过2591mm。将转换平台式集装箱置于坚固的水平平台上，由转换平台式集装箱底部起吊角件支撑，转换平台式集装箱上放置0.8Tz的均布载荷，外载荷施加于上部起吊角件上，每个角件施加942KN的载荷，加载方式见表B1。

外载荷通过垫在中间的另一下角件或模拟件（与角件实物具有同样的尺寸、开孔、倒角棱边圆角及公差要求）施加于被试验的箱体上。每一个角件或模拟件应在相同的方向偏心施加外载荷，至少应进行横向25.4mm，纵向38mm两个偏心施加外载荷的试验。

试验3——顶部四个起吊角件起吊试验

概述

验证转换平台式集装箱在空箱状态下承受由上部起吊角件垂直吊起时所产生载荷的能力。

试验方法

转换平台式集装箱上面放置相当于1Tz的均布载荷，通过上部起吊角件按表B1中所示角度平稳起吊。

起吊后维持5分钟，再平稳放下。

试验4——横向刚性试验

概述

验证转换平台式集装箱承受因船舶航行所产生的横向挤压力的能力。

试验方法

转换平台式集装箱置于在同一水平面的刚性支座上，刚性支座的布置与转换平台式集装箱底部连接角件位置相对应，通过底部连接角件予以竖向固定，横向固定仅设于施力点对角的底角件上。采用一组具有相同结构的专用装置连接，将两个150kN的横向作用力分别施加在倒扣箱或专用装置的相邻角件上，作用力先朝向角件，然后反向施力。加载方式见表B1。两端均需要试验。

应测量和记录转换平台式集装箱试验过程中的弹性变形和试验后的残余变形。

试验5——纵向刚性试验

概述

验证转换平台式集装箱承受因船舶航行所产生的纵向挤压力的能力。

试验方法

转换平台式集装箱置于在同一水平面的刚性支座上，刚性支座的布置与转换平台式集装箱底部连接角件位置相对应，通过底部连接角件予以竖向固定，纵向固定仅设于施力点对角的底角件上。采用一组具有相同结构的专用装置连接，将两个将75kN的纵向作用力施加在倒扣箱货专用装置的相邻角件上，作用力先朝向角件，然后反向施力。加载方式见表B1。两端均需要试验。

应测量和记录转换平台式集装箱试验过程中的弹性变形和试验后的残余变形。

试验6——联挂单元的起吊试验

B.8.1  概述

验证转换平台式集装箱连挂成组时承受由上部起吊角件垂直吊起时所产生载荷的能力。

试验方法

转换平台式集装箱上面放置相当于1Tz的均布载荷，然后转换平台式集装箱通过连锁栓，或箱体自带的连接装置与另一只转换平台式集装箱，或用固定装置模拟与第二只转换平台式集装箱的挂接，其最大总质量相当于2(n-1)Tz。试验载荷在四个连挂装置中均匀分配。当n为最大值时,其总高度不得超过2591mm。加载方式附见表B1。

通过上部起吊角件按附表B1中所示角度平稳起吊，起吊后维持5分钟，再平稳放下。

转换平台式集装箱强度试验示意图

| 序号 | 试验名称 | 宽度方向 | 长度方向 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 堆码试验 |  |  |
|  |  | F1=942+1.8Tz4n KN |  |
| 2 | 联挂单元的堆码试验 |  |  |
|  |  | F2=942+1.8Tz4 KN |  |
| 3 | 顶部四个起吊角件起吊试验 |  |  |
| 4 | 横向刚性试验 | 施加推力 |  |
|  |  | 施加拉力 |  |
| 5 | 纵向刚性试验 | 施加推力 |  |
|  |  | 施加拉力 |  |
| 6 | 联挂单元的起吊试验 |  |  |
|  |  | F6=n1−1TZ2 KN |  |
| 注： n ——转换平台式集装箱上部单个箱位所允许运输的系列2集装箱的数量； n1 ——连挂成组转换平台式集装箱的数量； N1 ——转换平台式集装箱上部箱位数量，箱位数量可为小数，如3.5个； P ——集装箱净载质量，指最大营运总质量或额定质量与空箱质量的差，即P=R-T，kg； P0 ——转换平台式集装箱上部单个箱位所允许运输的最大质量，指上部每个箱位上所有集装箱营运总质量之和，kg，P0最大为213360； 即：P0=nR 转换平台式集装箱所允许运输的最大质量，指上部所有箱位上集装箱营运总质量之和，kg； 即：Pz=N1P0 R ——集装箱最大营运总质量（又称额定质量），指集装箱和所装货物的最大的允许总质量，kg Rz ——转换平台式集装箱最大营运总质量，指转换平台式集装箱和其上所有箱位所允许运输最大质量的总和，kg 即：Rz=Pz+Tz T ——集装箱空箱质量，指包括固定附属装置在内的空集装箱的质量，kg Tz ——转换平台式集装箱空箱质量，指包括固定附属装置在内的空集装箱的质量，kg 注1：R、T、 P和，Rz、Tz、Pz按照定义是以质量单位千克（kg）为单位。当设计要求涉及以该值为基础的作用力载荷时，该这些力表示为：Rg、Tg和Pg，其单位为牛顿或其倍数，g取值为9.8m/s2。 |  |  |  |